Для служебного пользования

инв. № 2120 дсп

экз.

Схема территориального планирования Красноярского края

Том I

Потенциал комплексного развития территории

часть 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
доктор архитектуры, профессор	Л.Н. Путерман

Главный инженер института,
руководитель проекта
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель менеджерского центра 3	А.В. Финогенов

Главный архитектор проекта
почетный архитектор 	З.Н.Липатова

Главный инженер проекта	A.С. Холоднов

Санкт-Петербург

2008

##### Оглавление

##### Том I Потенциал комплексного развития территории, часть 2

4 Современное состояние, возможные направления развития и ограничения использования территории Красноярского края	5

4.1 Современная организация территории	5

4.1.1 Административно-территориальное устройство	5

4.1.2 Планировочная структура территории края	9

4.1.3 Современное использование территории. Особенности пространственной организации территории	13

4.2 Современное состояние транспортной инфраструктуры. Проблемы и задачи развития транспортной сети регионального значения	22

4.2.1 Железнодорожный транспорт	26

4.2.2 Автомобильный транспорт	28

4.2.3 Авиационный транспорт	33

4.2.4 Водный транспорт	34

4.2.5 Трубопроводный транспорт	35

4.2.6 Транспортные узлы	36

4.3 Современное состояние инженерной инфраструктуры. Проблемы и задачи развития инфраструктуры регионального значения	43

4.3.1 Электроснабжение	43

4.3.2 Теплоснабжение	50

4.3.3 Газоснабжение	53

4.3.4 Водоснабжение	54

4.3.5 Водоотведение	63

4.3.6 Системы информатики и связи	67

4.4 Экологические условия и ограничения использования территории	76

4.4.1 Состояние атмосферного воздуха	76

4.4.2 Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	76

4.4.3 Зоны негативного влияния источников загрязнения атмосферного воздуха	77

4.4.4 Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленные состоянием и режимом охраны атмосферного воздуха	78

4.4.5 Состояние поверхностных вод	79

4.4.6 Нарушенные земли. Размещение отходов на территории	91

4.4.7 Обращение с отходами производства и потребления	98

4.4.8 Территории, загрязненные радиоактивными веществами	104

4.5 Ограничения комплексного развития и использования территории	109

4.5.1 Ограничения, утверждаемые в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	109

4.5.2 Комплексная оценка территории. Ограничения, утверждаемые в составе схемы территориального планирования Красноярского края	109

4.5.2.1 Инженерно-строительные ограничения и территории недропользования	112

4.5.2.2 Зоны с особыми условиями использования территории	118

4.6 Зоны размещения объектов капитального строительства. Характеристика основных промышленных зон и площадок	131

# Современное состояние, возможные направления развития и ограничения использования территории Красноярского края

## Современная организация территории

### Административно-территориальное устройство

Согласно Уставу Красноярского края, его территория является составной частью территории Российской Федерации и обладает внутренним единством и целостностью.

Для целей осуществления государственной власти территория края делится на административно-территориальные единицы: районы, краевые города, районные города, рабочие поселки (городского типа), сельсоветы (целостные системы административно несамостоятельных территориальных единиц — поселков, сел и других населенных пунктов сельского типа), закрытые административно-территориальные образования.

Современное административно-территориальное устройство Красноярского края и порядок его изменения регламентируется Краевым Законом от 27.06.06. №1949-30, в соответствии с которым систему административно-территориального устройства края образуют следующие административно-территориальные единицы:

  - первый уровень - административные районы, краевые города, закрытые административно- территориальные образования;

  - второй уровень - районные города, городские поселки, районы в городах, сельсоветы;

  - третий уровень - сельские населенные пункты, входящие в состав сельсоветов, а также сельские населенные пункты, входящие в состав городского округа или городского поселения.

Сельские населённые пункты объединяются, как правило, в сельсоветы. Отдельные сельские населённые пункты могут быть подчинены непосредственно администрациям районов, либо администрациям городов краевого подчинения.

Города районного подчинения, рабочие поселки и сельсоветы объединяются в административно-территориальном отношении в муниципальные районы.

Города краевого подчинения могут делиться на административно-территориальные единицы — районы в городах. Так город Красноярск делится на 7 внутригородских районов.

Статус закрытых административно-территориальных образований устанавливается федеральным законодательством. В настоящее время на территории края имеются 2 ЗАТО, входящих в систему Росатома - города Железногорск и Зеленогорск, и 1 ЗАТО, относящееся к системе Минобороны – рабочий посёлок Солнечный. Все они согласно статусу имеют краевое подчинение. Существовавшее до 1.01.2007 г. ЗАТО «Р.п. Кедровый» упразднено указом Президента Российской Федерации в связи с расформированием дислоцировавшейся в нём воинской части.

Административный центром Красноярского края как субъекта Федерации является город Красноярск. Именно он является официальным местом пребывания краевого Законодательного Собрания, Губернатора края, Совета администрации и Уставного суда Красноярского края.

В соответствии с Уставом Красноярского края на территории края граждане реализуют свое право на осуществление местного самоуправления в муниципальных образованиях. Организация местного самоуправления осуществляется в соответствии с общими принципами, установленными федеральным законом.

Для целей осуществления местного самоуправления на территории края образуются муниципально-территориальные единицы — муниципальные образования: городские округа, муниципальные районы, поселения (городские и сельские).

В Красноярском крае Федеральный закон № 131 о реформе местного самоуправления вступил в силу с 1 января 2006 года. В основу реформы легла двухуровневая модель местного самоуправления:

  - первый уровень – муниципальные районы (их 44) и городские округа (их 17);

  - второй уровень – городские и сельские поселения.

Муниципальные образования (МО) первого уровня образованы на базе муниципальных районов и городов краевого подчинения, а также ЗАТО, которые также являются особым видом муниципальных образований. МО первого уровня было образовано также на базе бывшего рабочего посёлка Кедровый (бывшее ЗАТО) в соответствии с краевым Законом от 28.06.2007 № 2-133 «Об установлении границ муниципального образования Поселок Кедровый и наделении его статусом городского округа».

Муниципальные образования второго уровня образованы на базе городских населённых пунктов (городов районного подчинения, рабочих посёлков) и сельсоветов.

Муниципальные образования второго уровня (поселения) входят в Муниципальные образования первого уровня (муниципальные районы) с сохранением своей самостоятельности.

Некоторые населённых пункты входят непосредственно в состав муниципальных образований первого уровня – городские округа или муниципальные районы. Это относится к пунктам, подчинённым администрациям городов краевого подчинения или районов.

Так городские округа могут состоять как из одного города краевого подчинения, так и из города и подчинённых ему городских (рабочих посёлков) и сельских населённых пунктов. В этом случае местное самоуправление в населённых пунктах городского округа осуществляется в рамках муниципальных образований первого уровня.

В составе муниципальных районов могут быть населённые пункты, не относящиеся ни к какому поселению, а подчиняющиеся напрямую районным администрациям. Такие сельские пункты имеются в Туруханском, Богучанском районах. А в Северо-Енисейском районе фактически сложилась одноуровневая система местного самоуправления, так как муниципальные образования второго уровня (поселения) вообще отсутствуют, а все населённые пункты (как сельские, так и рабочие посёлки) починяются Администрации района. Управление на местах осуществляется через территориальные подразделения районной Администрации. (См. Закон Красноярского края от 13.12.05 № 16-4196 «О внесении изменений в закон края «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Северо-Енисейский район и образованных в его границах иных муниципальных образований»). Местное самоуправление в таких пунктах также осуществляется в рамках МО первого уровня, что допускается федеральным конституционным законом с учетом местных особенностей.

Наиболее масштабные административно-территориальные преобразования последнего времени связаны с объединением Красноярского края с двумя автономными округами – Таймырским (Долгано-Ненецким) и Эвенкийским, которые до этого имели статус субъектов Российской Федерации. При этом автономные округа были реорганизованы в муниципальные районы.

Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район образован 1.01.2007 г. на территории бывшего одноимённого автономного округа, состоявшего из трёх административных районов (Диксонского, Усть-Енисейского, Хатангского) и города окружного подчинения Дудинка (административный центр округа), на основе результатов референдума о присоединении к Красноярскому краю. Город Дудинка стал административным центром муниципального района.

На базе бывших трёх районов и г. Дудинка образованы четыре поселения: два городских (Дудинское и Диксоновское) и два сельских (Усть-Енисейское и Хатангское).

Эвенкийский муниципальный район образован 1.01.2007 г. на территории бывшего Эвенкийского автономного округа, состоявшего из трёх административных районов (Илимпийского, Байкитского и Тунгусско-Чунского), объединявших 23 сельских поселения и 1 рабочий посёлок Тура (административный центр округа и одновременно Илимпийского района) на основе результатов референдума о присоединении к Красноярскому краю. Однако новые документы об административно-территориальном делении пока не приняты. Функции административного центра муниципального района выполняет р.п. Тура. Вероятно, следует ожидать преобразования бывших районов в поселения.

Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский районы являются административно-территориальными единицами с особым статусом, гарантирующим учет прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера и Сибири органами государственной власти края в соответствии с федеральным законодательством, Уставом Красноярского края и законами края.

Так, в Уставе края устанавливается обязанность органов государственной власти края оказывать помощь в сохранении национальной самобытности, развитии их национальных языков и культур, в порядке, установленном федеральным законом, настоящим Уставом и законами края. Конкретные формы реализации прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера и Сибири отражаются в отдельной главе Устава по этому вопросу.

Необходимо также отметить, что в соответствии с Постановлением Законодательного собрания Красноярского края от 20.12.2007 г. № 4-1126П «О реализации закона края «О преобразовании муниципального образования город Заозерный», в соответствии с которым город краевого подчинения Заозёрный (административный центр Рыбинского района), который до этого являлся самостоятельным муниципальным образованием, городом, с 2008 года стал городским поселением в составе Рыбинского муниципального района.

Перечень муниципальных образований первого уровня (городских округов и муниципальных районов) и их структура отражены в таблицах (Таблица 4.1-1 Городские округа, Таблица 4.1-2 Муниципальные районы).

Таблица 4.1-1 Городские округа

| Наименование городского округа | Наименование городских населённых пунктов | Число сельских населённых пунктов |
| --- | --- | --- |
| Красноярский | г. Красноярск – центр | 1 |
| Ачинский | г. Ачинск- центр рп. Мазульский | - |
| Боготольский | г. Боготол- центр | - |
| Бородинский | г. Бородино - центр |  |
| Дивногорский | г. Дивногорск - центр | 7 |
| Енисейский | г. Енисейск - центр | - |
| ЗАТО «Город Железногорск» | г. Железногорск – центр рп. Подгорный | 4 |
| ЗАТО «Город Зеленогорск» | г. Зеленогорск – центр | - |
| Канский | г. Канск - центр |  |
| Лесосибирский | г. Лесосибирск – центр рп. Стрелка | 1 |
| Минусинский | г. Минусинск – центр рп. Зеленый Бор | - |
| Назаровский | г. Назарово – центр | - |
| Норильский | г. Норильск – центр рп. Снежногорск | - |
| Сосновоборский | г. Сосновоборск - центр | - |
| Шарыповский | г. Шарыпово – центр рп. Горячегорск рп. Дубинино | 3 |
| ЗАТО «Посёлок Солнечный» | рп. Солнечный - центр | 1 |
| Кедровый | рп. Кедровый - центр | - |

Таблица 4.1-2 Муниципальные районы

| Наименование муниципального района | Муниципальный центр | Наименование городских поселений | Число сельских поселений |
| --- | --- | --- | --- |
| Абанский | рп. Абан | рп. Абан | 16 |
| Ачинский | г. Ачинск |  | 9 |
| Балахтинский | рп. Балахта | рп. Балахта | 13 |
| Березовский | рп. Березовка | рп. Березовка | 5 |
| Бирилюсский | п. Новобирилюссы | рп. Рассвет | 10 |
| Боготольский | г. Боготол |  | 8 |
| Богучанский | с. Богучаны |  | 13 |
| Большемуртинский | рп. Большая Мурта | рп. Большая Мурта рп. Предивинск | 10 |
| Большеулуйский | с. Большой Улуй |  | 9 |
| Дзержинский | с. Дзержинское |  | 8 |
| Емельяновский | рп. Емельяново | рп. Емельяново рп. Памяти 13 Борцов | 12 |
| Енисейский | рп. Подтесово | рп. Подтесово | 25 |
| Ермаковский | с. Ермаковское |  | 14 |
| Идринский | с. Идринское |  | 16 |
| Иланский | г. Иланский | г. Иланский | 9 |
| Ирбейский | с. Ирбейское |  | 18 |
| Казачинский | с. Казачинское |  | 14 |
| Канский | г. Канск |  | 15 |
| Каратузский | с. Каратузское |  | 14 |
| Кежемский | г. Кодинск | г. Кодинск | 12 |
| Козульский | рп. Козулька | рп. Козулька, рп. Новочернореченский | 5 |
| Краснотуранский | с Краснотуранск |  | 10 |
| Курагинский | рп. Курагино | г. Артемовск (с рп. Чибижек) рп. Большая Ирба рп. Кошурникова рп. Краснокаменск рп. Курагино | 16 |
| Манский | с. Шалинское |  | 11 |
| Минусинский | г. Минусинск |  | 13 |
| Мотыгинский | рп. Мотыгино | рп. Мотыгино рп. Раздолинск рп. Южно-Енисейский | 8 |
| Назаровский | г. Назарово |  | 10 |
| Нижнеингашский | рп. Нижний Ингаш | рп. Нижний Ингаш рп. Нижняя Пойма рп. Поканаевка рп. Тинской | 12 |
| Новоселовский | с. Новосёлово |  | 8 |
| Партизанский | с. Партизанское |  | 9 |
| Пировский | с. Пировское |  | 10 |
| Рыбинский | г. Заозёрный | рп. Ирша рп. Саянский рп. Урал | 13 |
| Саянский | с. Агинское |  | 14 |
| Северо-Енисейский | рп. Северо-Енисейский | рп. Северо-Енисейский рп. Тея |  |
| Сухобузимский | с. Сухобузимское |  | 9 |
| Тасеевский | с. Тасеево |  | 8 |
| Туруханский | с. Туруханск | г. Игарка рп. Светлогорск | 5 |
| Тюхтетский | с. Тюхтет |  | 10 |
| Ужурский | г. Ужур | г. Ужур | 12 |
| Уярский | г. Уяр | г. Уяр | 9 |
| Шарыповский | г. Шарыпово |  | 7 |
| Шушенский | рп. Шушенское | рп. Шушенское | 7 |
| Таймырский Долгано-Ненецкий | г. Дудинка | г. Дудинка рп. Диксон | 2 |
| Эвенкийский | рп. Тура | рп. Тура | 23 |

### Планировочная структура территории края

Огромные размеры территории, многообразие природных условий, исторически сложившаяся расселенческая и территориально-производственная структура, значительный минерально-сырьевой потенциал определяют следующие важнейшие особенности современного использования территории:

  - сложные суровые природно-климатические условия в северных районах края, особенности рельефа предопределили неравномерное освоение и заселение территории, которое сконцентрировано, в основном, в наиболее благоприятных для проживания и ведения сельского хозяйства равнинных центральных и юго-западных районах;

  - исторические предпосылки освоения территории Красноярского края определили тяготение освоенных территорий к основным транспортным осям – Транссибирской железнодорожной магистрали в широтном направлении и реке Енисей в меридиональном направлении;

  - уникальные запасы природных ресурсов в сочетании с проектами общегосударственного характера по их освоению привели в советское время к формированию крупнейших территориально-производственных комплексов, таких как Норильский промрайон и КАТЭК, а также более мелких локальных очагов расселения и хозяйственного освоения территории ресурсно-сырьевого типа.

Планировочная структура Красноярского края в целом имеет линейный характер вдоль основных транспортных осей.

Главная планировочная ось, вдоль которой концентрируется основная часть населения края (в т.ч. крупнейшие города Красноярск, Ачинск, Канск), образуется Транссибирской железнодорожной магистралью и автомобильной дорогой федерального значения М-53 «Байкал».

Основная меридиональная планировочная ось, сформированная рекой Енисей, являлась вплоть до середины XIX века каркасной для территории Красноярского края (вдоль нее расположены старинные города: Минусинск, Енисейск, Туруханск). Кроме того, велико существующее и перспективное значение реки Енисея в качестве основного Сибирского выхода на Северный морской путь. Енисейская планировочная ось усилена федеральной автодорогой «Енисей» (Енисейск-Лесосибирск-Красноярск-Абакан-Минусинск-Кызыл – и далее до Монголии).

Планировочные оси второго порядка образуются железнодорожными магистралями Тайшет-Абакан (участок Южсиба), Лесосибирск-Ачинск-Абакан, Решоты-Карабула, автомобильными дорогами краевого значения Канск-Абан-Богучаны, Канск-Тасеево, Кодинск-Седаново, а также рекой Ангарой. На территории Западного КАТЭКа выделяются планировочные оси на базе железных дорог Ачинск-Назарово-Шарыпово, Ачинск-Назарово-Ужур, автодорог Ачинск-Назарово-Ужур.

Территория, расположенная на периферии планировочных осей первого и второго порядка, вдали от опорных планировочных центров, как правило, является слабо освоенной. Для нее характерна крайне низкая плотность населения, хозяйственная деятельность сосредоточена, как правило, в изолированных очагах ресурсно-сырьевого освоения либо в зонах традиционного природопользования коренных народов Севера, старообрядцев и других малочисленных поселениях.

Административным центром Красноярского края является г. Красноярск.

Положение Красноярска на пересечении существующих и перспективных межконтинентальных трасс железнодорожного, автомобильного, воздушного и морского транспорта обусловливает возможность развития города как крупнейшего транспортного центра, связывающего страны Европы со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Южной Азии, Северной Атлантики и северной части Тихого океана.

Близость Красноярска (по сравнению с городами Европейской части страны и Западной Сибири) к Японии, Китаю, Южной Корее и другим странам динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона создает возможность активного развития экономического и других потенциалов города на основе расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. Эти факторы являются предпосылками для превращения города в организующе-узловой центр межрегионального и международного взаимодействия при дальнейшем хозяйственном развитии территорий Сибири.

Положение Красноярска на пересечении двух основных планировочных осей - Транссиба и Енисея - предопределило его роль как центрального узла расселения и концентрации производственного, административно-делового и научно-культурного потенциала края, а также опорного центра урбанизации в Сибири. Сегодня Красноярск — развитый центр промышленности. На территории города расположены более 17 тысяч предприятий, организаций, учреждений. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, машиностроение, деревообработка, транспорт, химическая, пищевая, розничная и оптовая торговля, услуги.

В основе сложившейся планировочной структуры края, кроме основного планировочного центра – Красноярска, выделяется ряд опорных планировочных узлов краевого значения, сформировавшихся на пересечении планировочных осей первого и второго порядка: города Ачинск, Канск, Минусинск, Лесосибирск.

Вокруг основных опорных узлов формируются планировочные районы сплошного расселенческого и хозяйственного освоения, для которых характерна лучевая планировочная структура.

В пределах края выделены планировочные районы, соответствующие принятой структуре макрорайонирования края:

Центральный планировочный район с центром в Красноярске, к которому тяготеют планировочные подцентры: Железногорск, Сосновоборск, Дивногорск и ряд центров Емельяновского, Сухобузимского и Березовского районов.

Западный планировочный район с центром в Ачинске, к которому тяготеют индустриальные центры Назарово и Шарыпово с угледобывающей и теплоэнергетической специализацией, транспортный центр Боготол, а также зона интенсивного сельскохозяйственного использования Назаровского, Шарыповского, Ужурского, Балахтинского, Большеулуйского районов.

Восточный планировочный район с центром в Канске, к которому тяготеют индустриальные центры Зеленогорск, Бородино, Рыбинский район с угледобывающей специализацией и прилегающие районы сельскохозяйственной и лесосырьевой специализации.

Южный планировочный район с центром в Минусинске, к которому тяготеет сельскохозяйственная зона Минусинского, Шушенского, Курагинского, Идринского, Каратузского, Краснотуранского, Ермаковского районов.

Лесосибирский (Западный Приангарский) планировочный район с центром в Лесосибирске, к которому тяготеют районы с преимущественно горнодобывающей и лесосырьевой специализацией (Северо-Енисейский, Енисейский, Мотыгинский).

Богучанский (Восточный Приангарский) планировочный район – включает Кежемский и Богучанский районы, получил активное развитие в связи с размещением крупнейших первоочередных проектов промышленного района Нижнего Приангарья.

Отдельным элементом в планировочной структуре Красноярского края стоит Северный планировочный район с центром в Норильске, в значительной степени изолированный от основной части Красноярского края и специализирующийся на добыче и переработке уникальных месторождений руд цветных металлов.

Северный район выделяется высоким ресурсно-сырьевым потенциалом (цветные металлы, нефть, гидроэнергетические ресурсы), однако имеет неблагоприятные условия для формирования постоянной системы расселения по медико-географическим условиям и для размещения обрабатывающих производств по условиям удорожания строительства и эксплуатации, а также в связи с крайне низкой устойчивостью природных комплексов территории к техногенным нагрузкам. При хозяйственном развитии Северной зоны необходимо учитывать интересы коренных малочисленных народов Севера. Специфика данной зоны – территориальная разобщенность, точечный характер элементов расселения. Ядром зоны является Норильская система расселения, включающая ось Дудинка-Каеркан-Норильск–Талнах и функционально увязанные с ним поселки при Курейской и Хантайской ГЭС.

Приангарский планировочный район выделяется высоким ресурсно-сырьевым потенциалом (черные, цветные, благородные металлы, нефть и газ, лесосырьевые, гидроэнергетические ресурсы), освоение которых осложняется неразвитостью транспортной инфраструктуры, недостатком трудовых ресурсов и неблагоприятными условиями проживания. Территория отличается низким экологическим потенциалом из-за специфики условий рассеивания выбросов в атмосфере и неблагоприятных условий сброса сточных вод, особенно в перспективе полной зарегулированности стока реки Ангары при строительстве каскада ГЭС.

Западный, Центральный и Восточный планировочные районы представляют собой наиболее освоенную и заселенную часть Красноярского края. Данные макрорайоны в наибольшей степени обеспечены трудовыми ресурсами, обладают высоким ресурсно-сырьевым и энергетическим потенциалом на базе Канско-Ачинского угольного бассейна. Преимущественно индустриальный характер развития выводит на первый план проблемы совершенствования территориальной организации хозяйства и расселения, улучшения окружающей среды, выбора рациональных направлений развития городов. Для дальнейшего развития выделяются территориальные, инфраструктурные ограничения, в отдельных районах наблюдается дефицит водных ресурсов.

Южный планировочный район имеет наиболее благоприятные климатические условия для проживания населения и сельскохозяйственной деятельности. На данной территории целесообразно опережающее развитие агропромышленного комплекса и освоение рекреационных ресурсов. Южные районы играют важную функцию по обслуживанию Севера края, включая снабжение продуктами сельского хозяйства и их переработки, организацию отдыха и проживание северян, отработавших свой срок на Севере.

На основе анализа существующей планировочной структуры можно выделить ряд особенностей, характерных для Красноярского края:

  - Более 80% территории края, на которой сконцентрированы значительные запасы природных ресурсов, находятся вдали от основных планировочных центров и осей, что препятствует их освоению на современном этапе.

  - В настоящее время существует всего одна мощная широтная связь между отдаленными районами - через Красноярск. Планировочная ось вдоль Южсиба недоформирована ввиду отсутствия автомобильной дороги в одном коридоре с железной дорогой. Кроме того, остальные планировочные оси, идущие на север, за исключением Енисея, являются тупиковыми (конечные точки не увязаны между собой широтными магистралями и не имеют связей друг с другом, тупиковость автодорожных связей определяется в северных зонах отсутствием поселений).

  - Постепенное снижение значения Северного морского пути привело к дальнейшему ослаблению единственной меридиональной планировочной оси вдоль Енисея, что привело к усилению изоляции Норильского промышленного района. Система расселения вдоль Енисея стагнирует по причине смещения инфраструктурных коридоров: роль речной сети, как основной инфраструктуры, со строительством Московского тракта резко снизилась, произошло смещение инфраструктурного коридора на юг, сформировалась практически прямая широтная дорога через всю Россию, и Транссиб завершил это смещение. Долинный тип расселения, характерный ранее для пионерного освоения края, как и Сибири в целом, сменился инфраструктурным (вдоль дорог и магистралей) типом расселения.

  - Территориальная разобщенность отдельных районов между собой, слабость кооперационных связей между ними способствуют ориентации окраинных районов на хозяйственный комплекс сопредельных регионов.

  - Недостаточная развитость межрайонных опорных центров – Ачинска, Канска, Лесосибирска, значительно уступающих Красноярску как по численности населения (в 10-12 раз), так и по экономическому потенциалу, затрудняют равномерное развитие территории края.

### Современное использование территории. Особенности пространственной организации территории

Красноярский край, являясь вторым по площади субъектом Российской Федерации, располагает огромным территориальным и природно-ресурсным потенциалом. В силу природно-географических характеристик и неравномерного размещения производительных сил, пространственная структура экономики и системы расселения отличается значительной неравномерностью.

Большая часть экономического потенциала края сосредоточена на относительно небольшой территории, прилегающей к полосе Транссибирской железной дороги. Лишь около 20% территории края относительно благоприятны для жизнедеятельности населения, остальная часть относится к зоне Ближнего и Дальнего Севера с фронтальным выходом к Северному Ледовитому океану, практически мало освоена и слабо заселена.

Общий уровень урбанизации территории края достаточно высок – 76%. Поселения Красноярского края представлены 23 городами, 41 поселком городского типа и 1706 сельскими населенными пунктами. На территории края формируется одна агломерация – Красноярская.

Сложившаяся к настоящему времени пространственная структура экономики Красноярского края начала формироваться во второй половине прошлого века как система в той или иной мере взаимосвязанных территориально-производственных образований.

Формирование территориальной структуры хозяйственного комплекса Красноярского края – длительный и сложный процесс, протекающий под влиянием многочисленных и противоречивых природно-географических и социально-исторических факторов, вызывающих значительную региональную дифференциацию в размещении производительных сил. Эти же факторы обусловили различия в обеспеченности транспортной сетью разных районов края. Южная и центральная части края, примыкающие к развитым районам Западной Сибири, лучше обеспечены железными дорогами и имеют два железнодорожных выхода в западном направлении. Вся северная часть лишена железных дорог (за исключением «островной дороги» Дудинка – Норильск) и связана с южными районами лишь сезонным речным транспортом. Подходы к районам Приангарского макрорайона обеспечиваются железнодорожным, воздушным, речным и автомобильным транспортом.

Неравномерно распределены по территории края топливно-энергетические, минерально-сырьевые, водные, сельскохозяйственные и лесные ресурсы.

В ряде районов края имеют место уникальные территориальные сочетания природных ресурсов - гидроэнергетических, топливных, минерально-сырьевых, водных, лесных, рекреационных, почвенных и агроклиматических. Это повышает эффективность их освоения, за счет чего уменьшается отрицательное влияние на социально-экономическое развитие края таких его особенностей, как большая удаленность от основных индустриальных центров страны, суровость природных условий, слабая обжитость территорий, недостаточность трудовых ресурсов.

Высокоэффективные гидроэнергетические ресурсы Ангары и Енисея и богатейшие запасы углей Канско-Ачинского бассейна обеспечивают возможность создания мощных центров энергетики и энергоемких производств. Главным образом в районах Приангарья находятся лучшие в стране запасы леса и крупные минеральные ресурсы – железная руда, руды цветных и редких металлов, химическое сырье и многие виды нерудных полезных ископаемых.

На юге края выявлены запасы железной руды, цветных металлов, нерудных полезных ископаемых. Выявлены значительные запасы нефти и газа на территории южной Эвенкии, в Туруханском районе, на Таймыре.

Сегодня Красноярский край - это крупнейшая и высокоэффективная топливно-энергетическая база федерального значения, важнейший район энергоемких и теплоемких производств, цветной металлургии, химической, нефтехимической промышленности, лесозаготовок и комплексной переработки древесины, добычи дефицитных полезных ископаемых, а также сельского хозяйства зернового и молочно-мясного направлений.

За годы советской власти в крае сформировались территориально-производственные комплексы (ТПК) разного уровня, представляющие собой сегодня ареалы больших экономических возможностей и одновременно острых эколого-экономических проблем. Сложилась сеть центров, играющих роль плацдармов освоения новых источников природных ресурсов и связанным с этим расширением границ основной полосы расселения.

Для современной пространственной структуры края характерно наличие ареалов без ярко выраженных территориальных точек роста (исключение – Красноярская агломерация). Основной существующий социально-экономический потенциал региона сосредоточен в краевом центре Красноярске, в Норильске, центрах краевого значения, таких как Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск.

Очевидно, что начатый в советские годы процесс активного вовлечения в хозяйственный оборот богатейших ресурсов края значительно затормозился после распада СССР. На сегодня возникла необходимость в формировании нового подхода к развитию территории края для продолжения комплексного освоения территорий. Прежде всего, это относится к промышленному району «Нижнее Приангарье», для развития которого принята соответствующая федеральная инвестиционная программа.

Процессы формирования промышленных районов и узлов характеризуются в крае существенными различиями во времени и пространстве. Так, промышленные узлы, расположенные в центральной части Красноярского края (Ачинский, Красноярский и Канский), можно назвать сформировавшимися. Топливно-энергетические комплексы Западного и Восточного КАТЭКа находятся в стадии развития. Промышленный район Нижнее Приангарье находится на стадии формирования. Стабильное развитие характерно для Норильского промышленного района.

К настоящему времени в пространственной структуре экономики Красноярского края сложился ряд крупных территориально-производственных образований, расположенных в пределах соответствующих макрорайонов края.

В Центральной зоне получили развитие три промышленно-аграрных района, формирующихся в полосе вдоль Главной Сибирской магистрали – Западный КАТЭК, Центральный промышленный район и Восточный КАТЭК. Это наиболее обжитая и хозяйственно освоенная часть края, в которой в настоящее время сосредоточен значительный производственный потенциал, представленный промышленными и сельскохозяйственными предприятиями первичного сектора, осуществляющими переработку сырья. Здесь же находится основная часть городских и сельских поселений края.

В пределах Западного макрорайона на территории с благоприятным транспортно-географическим положением сформировался крупный промышленный и аграрный район – Западный КАТЭК. Он располагает мощными ресурсами бурых углей западного крыла Канско-Ачинского буроугольного бассейна, известняками, пригодными для производства глинозема, месторождениями марганца и нефелиновых руд, глин (в том числе дефицитной белой), песка, цеолитов и флюоритов. Значительные запасы и ценность лесного сырья создают возможности для дальнейшего развития лесопромышленного комплекса.

Транссиб разделяет район на две части – северную и южную. Северная старолесопромышленная часть находится в относительно депрессивном состоянии. Промышленно-аграрная южная часть макрорайона характеризуется более высоким уровнем экономического развития.

Пространственная структура района сложилась на базе предприятий, специализирующихся на добыче и переработке сырья, а также производстве электроэнергии. Промышленный комплекс состоит из нескольких взаимосвязанных производственных узлов топливно-энергетической направленности – Ачинского, Назаровского и Шарыповского, предприятия которых в основном сконцентрированы в 4-х городах краевого подчинения - межрайонном центре г. Ачинск и городах Назарово, Боготол и Шарыпово, расположенных от Ачинска на расстоянии от 20 до 110 км.

Центральный макрорайон расположен практически в центре наиболее освоенной зоны края, на пересечении Транссибирской магистрали с р. Енисей. Основой его формирования явилось транспортно-географическое положение Красноярска, столицы края, основного опорного центра макрорайона и формирующейся Красноярской агломерации.

Промышленный профиль района формируется, прежде всего, за счет металлургических производств. Крупнейшими предприятиями отрасли являются Красноярский алюминиевый завод, Красноярский металлургический завод, Красноярский завод цветных металлов. Железногорск (бывший Красноярск-26) – единственный в России город, имеющий крупный подземный завод по производству плутония и промышленную АЭС (запланировано закрытие АЭС с переводом предприятий и ЖКХ города на обеспечение энергией от строящейся ТЭЦ). Крупнейшим энергетическим предприятием края является Красноярская ГЭС, расположенная в г. Дивногорск. По установленной мощности (6000 МВт) Красноярская ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России (после Саяно-Шушенской ГЭС). Базовой отраслью промышленности Центрального промрайона также является машиностроение, которое представлено рядом крупных в масштабах России предприятий (ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО «Крастяжмашэнерго», ФГУП «Красноярский машиностроительный завод», ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса», заводы низковольтных автоматов и низковольтной аппаратуры в Дивногорске, ОАО «Сосновоборский завод автомобильных прицепов»). Лесопромышленный комплекс района представлен производством продукции высокой степени переработки (бумага, картон). Наиболее значительные предприятия лесопромышленного комплекса сосредоточены в краевом центре (Енисейский ЦБК, ОАО «Краслесмаш», ЗАО «Красноярский ДОК», Красноярская мебельная фабрика).

Среди отраслей промышленной специализации особо следует выделить производство стройматериалов, обеспечивающее потребности всего региона в строительных материалах и представленное такими предприятиями как ОАО «Бетон», ОАО «Дивногорские конструкции», ОАО «Железобетон», Красноярским комбинатом железобетонных и металлических конструкций, ОАО «Цемент», ОАО «Асфальтобетонный завод», «Красноярскполимеркерамика», «Красноярскстройматериалы».

Крупнейшим центром пищевой промышленности не только Центрального макрорайона, но и края в целом является Красноярск. Здесь сосредоточен полный комплекс предприятий, необходимых для производства всех базовых продуктов питания.

Таким образом, пространственная структура Центрального макрорайона в целом представляет собой взаимосвязанное сочетание промышленных комплексов – экономической основы формирующейся Красноярской агломерации с функционально интегрированными в ее состав территориями Березовского, Емельяновского, Манского, Сухобузимского и Большемуртинского муниципальных районов. Наличие в этих районах пригодных для сельского хозяйства площадей способствует развитию агропромышленного комплекса пригородной специализации, способного полностью обеспечить растущий спрос на продукцию сельского хозяйства Красноярского промышленно-аграрного узла.

Восточный макрорайон располагает развитым промышленным комплексом, состоящим из предприятий топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов. Начало его формированию было положено в советский период. Основными промышленными центрами района являются города Канск, Зеленогорск, Бородино. Территория района богата полезными ископаемыми. Больше всего там бурого угля, совокупные запасы которого составляют более 2,5 млрд. т. Наряду с энергетическими и лесными ресурсами, составляющими основу местной природно-ресурсной базы, район является монополистом по запасам известняка, составляющим 60 млн. т. Однако промышленная разработка месторождений не ведется. На территории района выявлены перспективные запасы гранита в месторождениях Уярского (Громадское месторождение) и Иланского районов.

Наибольшее развитие на территории района получили добыча бурого угля и лесопереработка. Добыча энергетических углей в наибольшей степени развита близ г. Бородино, Канском, Партизанском, Ирбейском и Рыбинском муниципальных районах. В Канске и Зеленогорске работают лесоперерабатывающие производства и предприятия по переработке мяса. Крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие расположено в Уярском районе – МУП «Уярский мясокомбинат». В Зеленогорске на ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» приходится 75% промышленной продукции города.

Таким образом, основные промышленные центры района сосредоточены на относительно небольшой компактной территории непосредственно в зоне Транссиба. На остальной территории района разбросаны отдельные мало связанные между собой поселения с предприятиями по добыче бурых углей, заготовке леса, сельскохозяйственными производствами.

В целом территория Центрального макрорайона отличается самой высокой плотностью населения и производственного потенциала. Территория характеризуется наиболее высокой степенью инфраструктурной обеспеченности в Красноярском крае.

Южный макрорайон с севера частично отделен от остальной территории Красноярского края горными хребтами Восточных Саян. Определенная оторванность Южного макрорайона от других частей Красноярского края – одна из ключевых проблем, от решения которой во многом зависят перспективы его развития.

Основными природными ресурсами района, в значительной мере вовлеченными в эксплуатацию, являются гидроэнергетический потенциал Верхнего Енисея и его притоков, месторождения металлорудного сырья, известняков, мрамора и каменного угля (Минусинский бассейн). Кроме того, зона располагает значимыми лесными ресурсами, ценными пахотными угодьями, расположенными благоприятных агроклиматических условиях, и ресурсами для зимних и летних видов рекреации.

На сегодняшний день ведущими отраслями специализации Южного макрорайона являются сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции и горнодобывающая промышленность. Крупнейшими производителями лесной продукции являются Минусинский и Ермаковский районы.

Центральное положение в Южном макрорайоне занимает интенсивно освоенная и плотнозаселенная Минусинская котловина, прорезанная Енисеем и его наиболее крупными здесь притоками – Абаканом и Тубой. Протяженность котловины с юго-запада на северо-восток более 200 км, при ширине около 100 км.

Главным экономическим центром всего Юга края сегодня является г. Минусинск. На отрасль специализации Минусинска - производство пищевых продуктов - приходится 96% производства промышленных предприятий города. В районе Минусинска наряду с предприятиями пищевой промышленности действуют производства стройиндустрии.

Район Минусинска с поселками Шушенское и Курагино (в радиусе до 70 км от Минусинска) вместе с прилегающей левобережной зоной Енисея с городами Абакан (центр Хакассии) и Черногорск (в радиусе до 35 км от Минусинска) образуют Абакано-Минусинский промышленный район. С 60-х годов прошлого века здесь происходило формирование Саянского территориально-производственного комплекса.

Основу транспортного каркаса Южной зоны составляют широтный (железная дорога Абакан - Тайшет) и меридиональный (М-54 – Красноярск - Абакан - Минусинск - Шушенское - Ермаки - Кызыл) транспортные коридоры, дополняемые водным путем по Енисею (Минусинск – Шумиха), ныне практически утратившим свое значение, меридиональной дорогой Минусинск - Краснотуранск - Новоселово с паромной переправой через Красноярское водохранилище, с недостроенной автомобильной дорогой Минусинск – Курагино - Выезжий Лог – Кускун (грунтовый участок длиной в сто километров из общей протяженности 380 км), имеющей выход на а/д. М-53.

Транспортная инфраструктура Южного макрорайона выглядит относительно благополучной в части связей между основными центрами внутри района (прежде всего, Минусинском, поселками Шушенское и Курагино). Однако существуют серьезные проблемы, во-первых, в обеспечении связей между южными районами и другими частями Красноярского края, во-вторых, в решении задач транспортной доступности для отдаленных поселений, особенно на периферийной горной территории. Более развита транспортная инфраструктура северо-западной части района, связанного железной и автомобильной дорогами с Западным и Центральным макрорайонами и Хакасией. Однако для развития экономики южной и восточной частей зоны необходимо увеличение плотности транспортной сети за счет строительства железных и автомобильных дорог.

Энергетическая инфраструктура, основу которой составляет Минусинская ТЭЦ, во многом не отвечает потребностям Южного макрорайона. Необходимо дальнейшее развитие сети линий электропередачи, в том числе строительство дополнительной ЛЭП 220 кВ вдоль железной дороги Абакан – Тайшет. В перспективе для обеспечения экономического роста территории могут быть привлечены энергоресурсы Саяно-Шушенской ГЭС.

В целом по уровню развития экономики Южный макрорайон сегодня наряду с Приангарским макрорайоном и большей частью территорий Крайнего Севера относится к наименее развитым регионам Красноярского края. Территория зоны в целом сравнительно слабо заселена, плотность населения составляет 3,3 чел/кв.км. Однако большая часть населения и хозяйственных объектов Южного макрорайона сосредоточены на относительно небольшой территории Минусинской котловины и вдоль долины Енисея.

Приангарский макрорайон представляет собой обширную зону, расположенную севернее наиболее освоенной полосы вдоль Транссибирской железной дороги, примыкающую к Ангаре и Енисею в среднем течении. Территория имеет протяжённость с запада на восток от 700 до 1000 км и с юга на север 300-400 км и до настоящего времени является мало освоенной в хозяйственном отношении.

Несмотря на огромный природно-ресурсный потенциал, Приангарский макрорайон, как отмечалось выше, в целом относится к наименее развитым регионам края. Исключение, в некоторой степени, по условиям жизнедеятельности населения, транспортной доступности, хозяйственной освоенности и заселённости территории, инфраструктурной обеспеченности и близости к краевому центру составляет западная часть региона. Расстояние от Красноярска до крупнейшего города Приангарья Лесосибирска составляет 200км, до самого восточного города Приангарья - Кодинска по автодороге 735км (до Братска 338км).

Основой экономики районов Нижнего Приангарья являются, прежде всего, лесная промышленность и золотодобыча. Положено начало освоению других минеральных ресурсов.

Пространственная структура хозяйства Приангарского макрорайона складывается в процессе освоения его природных ресурсов и развития системы транспортных коммуникаций.

Западная часть макрорайона включает Лесосибирский, Мотыгинский и Северо-Енисейский промышленно-транспортные узлы.

Основой развития Лесосибирского промышленно-транспортного узла является, прежде всего, его экономико-географическое положение (в отличие от всех остальных узлов или центров, развитие которых базируется на эксплуатации природных ресурсов). Индустриальное ядро узла – крупные предприятия деревообработки: Лесосибирский ЛДК–1, Маклаковский ЛДК, Новоенисейский лесохимический комбинат (ЛХК). Экономико-географическое положение ареала способствовало тому, что в 50-60-е г.г. район Лесосибирска рассматривался в качестве возможного места для перемещения металлургического передела и химических производств из Норильска, а также для размещения здесь глиноземного производства на базе сырья, транспортируемого Северным морским путем и по Енисею с Кольского п-ова.

На заготовке древесины и сельском хозяйстве специализируются Казачинский и Пировский муниципальные районы. В Казачинском районе есть несколько промышленных предприятий местного значения. Практически вся деревообрабатывающая промышленность сосредоточена в Лесосибирске. Кроме этого, мелкие деревообрабатывающие предприятия есть в Пировском, Казачинском и Енисейском районах.

Промышленность Мотыгинского промышленно-транспортного узла, одного из крупнейших горнодобывающих комплексов края, представлена в основном горнодобывающими предприятиями цветной металлургии (Горевский ГОК, Северо-Ангарский ГМК в составе предприятий по добыче россыпного золота и производства периклаза из магнезитов). Начинается освоение месторождений рудного золота - Васильевское, Николаевское, Герфедское (ЗАО "Васильевский рудник"), Боголюбовское (ЗАО ЗК "Золотая звезда") и Самсон (ООО "ГПК "Самсон"). Переработкой полезных ископаемых занимаются ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» (обогащение свинцово-цинковых руд) и ЗАО «Раздолинский периклазовый завод» (переработка магнезита).

Пищевая промышленность получила развитие в г. Енисейске и Казачинском районе (производство молочных продуктов и колбасных изделий). Основными направлениями сбыта продукции могут стать растущие рынки Лесосибирска и макрорайона в целом.

Основа хозяйственного развития Северо-Енисейского промышленно-транспортного узла (ареала) – эксплуатация золоторудных месторождений.

В восточной части Приангарского макрорайона развиваются два промышленно-транспортных узла. Основа хозяйственного развития Богучанского промышленно-транспортного узла – эксплуатация (с 20-х годов ХХ в.) лесных ресурсов, сосредоточенных в лесных массивах по обоим берегам Ангары (так называемая "ангарская сосна"). В настоящее время здесь преобладают лесозаготовительные предприятия. Это основной лесовывозящий район. Заготовленная древесина отправляется по нескольким направлениям: сплавляется по Ангаре плотами на лесосибирские ЛДК и в Игарку на производство пиломатериалов для экспорта, вывозится по железным дорогам – Лесосибирск – Ачинск к Транссибу и Решоты – Карабула на Канск.

Основа экономического развития Кодинского промышленно-транспортного узла - строящаяся Богучанская ГЭС, на базе электроэнергии которой планируется развитие энергоемких производств. В Кодинске функционирует домостроительный комбинат.

Енисей является основной транспортной осью территории. На ней или вблизи нее находится большая часть населенных пунктов, в том числе города Лесосибирск и Енисейск и районный центр Казачинское. Крупнейшими портами являются Лесосибирск, Енисейск, Казачинское, Стрелка. Енисей по-прежнему играет важнейшую роль в жизни Приангарья, в первую очередь, за счет перевозки лесных и общих грузов. По Енисею осуществляется часть северного завоза. Второй по значимости магистралью является автодорога Красноярск – Енисейск, проходящая через райцентры Большая Мурта и Казачинское, города Лесосибирск и Енисейск. Эта автодорога является основной магистралью для перевозки грузов в зимний период, когда заканчивается судоходство на Енисее, на нее же приходится большая часть перевозки пассажиров.

Транспортная проблема в настоящее время, пожалуй, наиболее значима для восточной части макрорайона. С южными соседями, краевым центром и Иркутской областью она соединена гравийными дорогами, не всегда пригодными для круглогодичного использования. Это автодороги «Стрелка – Мотыгино» с двумя паромными переправами через Енисей и Ангару, «Канск – Абан – Богучаны» и «Седаново – Кодинск». Внутрирайонные связи также затруднены. Между Мотыгинским и Богучанским районами дорог нет, а основной связующей транспортной артерией является река Ангара, пассажирское сообщение по которой не осуществляется. Автодорога Богучаны – Кодинск имеет асфальтовое покрытие лишь в районе Кодинска (от плотины ГЭС до города и аэропорта). Единственная железнодорожная линия, идущая на север от Транссиба и обрывающаяся на станции Карабула (поселок Таежный) на юге Богучанского района, во-первых, отдалена от северных и восточных территорий Приангарья на сотни километров (до Кодинска примерно 250 км по автодороге), во-вторых, не в состоянии покрыть все потребности в промышленных и гражданских перевозках. Пассажирское сообщение осуществляется раз в сутки (прицепные вагоны до станции Решоты на Транссибе). Наиболее часто используются водно-автомобильная схема и авиационное сообщение. Единственный небольшой аэропорт расположен в городе Кодинске.

Особенно слабо освоена в транспортном отношении заангарская часть региона: здесь отсутствуют даже автомобильные дороги круглогодичного действия. Перевозки грузов осуществляются по малым рекам в период весеннего паводка (не более трех недель), автотранспортом по зимникам либо авиацией. Таким образом, территории Заангарья являются по сути оторванными от сколько-нибудь значимых транспортных коммуникаций, функционирующих круглогодично.

Энергоснабжение этой части макрорайона, также как и его транспортные связи, децентрализовано, в настоящее время здесь нет ни одного крупного генерирующего энергоисточника.

В Богучанском районе функционирует ЛЭП 110 кВ «Решоты – Богучаны», которая идет с юга вдоль железной дороги и до Богучан, и ЛЭП 110 кВ «Богучаны – Гремучая» и ЛЭП 35 кВ «Богучаны – Манзя». Энергоснабжение Кежемского района осуществляется по двум ЛЭП 220 кВ «Седаново – Кодинск и ЛЭП 110 кВ «Кодинск – Тагара – Зеледеево». В настоящее время идет строительство ЛЭП 110 кВ «Кодино-1 – Таежный», запланировано ее продолжение до Кежмы. Кроме того, практически полное отсутствие электросетей в Заангарье приводит к необходимости поддерживать множество дизельных электростанций.

Северный макрорайон. Крупнейшими природными ресурсами, выявленными на территории макрорайона, являются уникальные медно-никелевые руды, явившиеся основой формирования Норильского промышленного района. Крупнейшим промышленным объектом зоны, как и всего Российского Севера, является ГМК «Норильский никель» - лидер цветной металлургии края.

Развиваясь автономно, на значительном расстоянии от наиболее освоенной зоны (между Красноярском и Норильском до 1,5 тыс. км), Норильский комбинат использовал для создания инженерной инфраструктуры значительные территории, которые вместе с территорией функционирования собственно комбината образуют Норильский промышленный район, включающий:

  - г. Дудинка, расположенный примерно в 90 км западнее Норильска, - транспортно-складской узел Норильска и порт «река-море», связанные с Норильском коммуникационным коридором в составе: железная и автомобильная дороги, ЛЭП 110 кВ и газопровод;

  - район газовых месторождений, примерно в 120 – 150 км западнее Норильска, освоение которых связано с потребностями Норильского комбината;

  - район гидроэнергетического строительства на реках Хантайка и Курейка.

  - стратегические направления развития города связаны с выполнением им функций федерального опорного центра освоения Арктики.

В Северном макрорайоне отсутствует единая инфраструктурная сеть. Здесь представлены все виды транспорта и связи, однако они носят либо окраинный, либо очаговый характер и не покрывают большей части территории. Единственная железная дорога (96 км) связывает Дудинский морской порт с промышленными площадками ГМК «Норильский никель». Единственная круглогодичная автотрасса расположена в Норильском промышленном районе и связывает Центральный район города с Талнахом, Дудинкой и аэропортом Алыкель.

На территории Северного макрорайона протекают крупные реки – Енисей, Подкаменная и Нижняя Тунгуска, Пясина, Хатанга. По Енисею периодически осуществляется пассажирское сообщение от Красноярска до самого устья реки (с. Воронцово). Речной транспорт является основным видом транспорта для жителей Туруханского и бывших Дудинского и Усть-Енисейского районов Таймырского АО. По другим рекам ходят только грузовые баржи, осуществляющие северный завоз. Сообщение по Северному морскому пути носит преимущественно производственный характер (порт Дудинка – порт Мурманск).

Круглогодичная связь этого региона с остальным миром возможна только дорогостоящим авиатранспортом. Рейсовые пассажирские перевозки осуществляются в 13 населенных пунктов. Ежедневное сообщение имеется только с Норильском. Связь с остальными населенными пунктами производится в среднем раз в неделю и большая часть из них осуществляется из красноярских аэропортов «Черемшанка» и «Емельяново» в Байкит, Ванавару, Подкаменную Тунгуску, Туру (Эвенкийский район), Игарку, Светлогорск и Туруханск (Туруханскокий район), Хатангу (Таймырский район). По территории Таймырского района (в Диксон, Хатангу и Снежногорск) самолеты летают из Норильска. Со всеми остальными населенными пунктами Красноярского Севера осуществляется только эпизодическая авиасвязь вертолетами.

В Северном макрорайоне отсутствует единая сеть линий электропередач. Наиболее крупной из локальных энергетических систем является Норильская, которая обеспечивает подачу электричества от Хантайской и Курейской ГЭС в Норильский промышленный район и Дудинку. В самом Норильске действуют три ТЭЦ установленной мощностью 1290 МВт. Во всех остальных поселениях региона расположены локальные генераторы энергии (как правило, дизельные). Связь на территории Красноярского Севера осуществляется только через спутник, междугородние оптико-волоконные сети отсутствуют.

## Современное состояние транспортной инфраструктуры. Проблемы и задачи развития транспортной сети регионального значения

Транспортный комплекс Красноярского края играет важную интегрирующую роль в экономике и представлен железнодорожным, автомобильным, водным (речным и морским), воздушным и трубопроводным видами транспорта, осуществляющими перевозки грузов и пассажиров.

Формирование транспортного комплекса определялось этапами освоения и промышленного развития края. Главная широтная магистраль края сформировалась в период освоения Сибири в 18 веке, когда был построен Московский тракт - сегодня это автомагистраль М-53 «Байкал». На Московском тракте были основаны и развились города Красноярск, Ачинск, Канск и др. Строительство в конце 19 века Транссибирской железнодорожной магистрали завершило формирование основного широтного коридора и транзитного пути в направлении Восток-Запад. Современная конфигурация транспортного каркаса края сформировалась во второй половине ХХ века – времени наиболее интенсивного развития промышленного комплекса региона.

Для края характерно крайне неравномерное развитие и размещение производительных сил и расселения: практически все производства и абсолютное большинство населения края сконцентрированы в наиболее благоприятной для жизни и деятельности части региона, тяготеющей к Транссибу.

Таблица 4.2-3 Основные характеристики транспортной системы края

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), км |  |  |  |  |  |  |  |
| железнодорожные пути | 2023 | 2075 | 2071 | 2068 | 2066 | 2067 | 2067 |
| в т.ч. электрифицированные | 1274 | 1363 | 1363 | 1457 | 1476 | 1476 | 1476 |
| автодороги с твердым покрытием (вкл. ведомственные) | 11745 | 17154 | 19603 | 18644 | 16474 | 15658 | 16826 |
| трамвайные пути | 86 | 118 | 52 1) | 48 1) | 48 1) | 48 1) | 44 1) |
| троллейбусные линии | 85 | 147 | 83 2) | 84 1) | 82 1) | 82 1) | 78 1) |
| внутренние водные судоходные пути | 9982 | 13740 | 13250 | 6042 | 7515 | 7515 | 7515 |

По данным статистики, объемы перевозок грузов по видам транспорта общего пользования в динамке приведены в таблице (Таблица 4.2-4 Объемы перевозок грузов по видам транспорта общего пользования в 2007 году, млн. т).

Таблица 4.2-4 Объемы перевозок грузов по видам транспорта общего пользования в 2007 году, млн. т

| Перевозки по видам транспорта | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| железнодорожный | 54,7 | 86,1 | 44,0 | 45,2 | 47,3 | 53,1 | 54,9 |
| автомобильный | 83,8 | 75,6 | 21,3 | 9,7 | 6,4 | 6,5 | 8,0 |
| внутренний водный | 20,4 | 25,9 | 5,4 | 4,6 | 4,1 | 4,2 | 5,2 |
| воздушный( тыс. тонн) | 200 | 200 | 29,2 | 25,3 | 16,8 | 15,6 | 19,4 |
| всего | 158,9 | 187,6 | 70,7 | 59,5 | 57,8 | 63,8 | 68,1 |
| трубопроводный (газ) |  | 4,0 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,6 |

Конфигурация опорной транспортной сети представлена:

  - в центральной зоне - магистральная широтная транспортная ось Новосибирск – Ачинск – Красноярск – Канск - Тайшет в составе: ж/д магистраль Транссиб, федеральная а/д «Байкал», по которым осуществляются основные широтные связи с регионами СФО, России, выходы к западным и восточным границам и морским портам России;

  - в южной части края - широтная транзитная ж/д магистраль Междуреченск-Абакан-Тайшет (Южсиб), обеспечивающая транспортировку транзитных грузов Кузбасса в восточном направлении и вывоз концентратов железных руд с территории края на переработку в Кемеровскую область.

  - главная меридиональная транспортная ось края представлена речной системой р. Енисей и его притоков. Енисей пересекает территорию края в направлении с юга на север. Кроме того, важное значение имеет федеральная а/д М-54 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл).

Характерной чертой транспортной сети края является концентрация автодорог основной сети вдоль магистральных железных дорог - в границах основных транспортных транзитных коридоров.

Таблица 4.2-5 Основные транспортные коридоры

| Транспортные коридоры и их значение |  | Осуществляемые связи (Красноярский край - ближние субъекты Федерации и государства) |
| --- | --- | --- |
| Направление | Пути сообщения |  |
| Международные |  |  |
| «Север-Юг» |  |  |
| Красноярск-Дудинка –Мурманск- Европа | водный путь – река - море (СМП – Красноярск –Лесосибирск-Дудинка-Мурманск-Финляндия- Европа | Финляндия – Мурманская область, ХМАО |
| Красноярск – Абакан - Тыва-Монголия | а/д «Енисей» - гос. граница с Монголией - Кызыл-Абакан - Красноярск-Лесосибирск | Республика Хакасия, республика Тыва, Монголия |
| «Транссиб»- Запад-Восток |  |  |
| Берлин-Москва- Екатеринбург-Новосибирск-Красноярск-Иркутск-Владивосток-Находка | ж\д Новосибирск- Иркутск | Европа - Дальний Восток, субъекты СФО |
|  | «Южсиб» |  |
| Новокузнецк-Междуреченск-Абакан-Саянская-Тайшет-Иркутск-Владивосток-Находка | ж\д Кемеровская область- морские порты Дальнего Востока. | Казахстан, Западная Сибирь-Восточная Сибирь-Дальний Восток. |
| Федеральные |  |  |
| Новосибирск-Иркутск | а\д «Байкал» Новосибирск –Мариинск-Ачинск-Красноярск- Канск-Тайшет-Иркутск | Новосибирская. Томская, Кемеровская, Иркутская области |
| Региональные |  |  |
| Шарыпово – Тисуль-Кемерово | а\д Красноярск-Ачинск-Кемерово | Красноярский край -Кемеровская область |
| Кия-Шалтырь-Ачинск | ж\д – грузовая для обеспечения сырьем Ачинского глиноземного комбината | Красноярский край -Кемеровская область |
| Ачинск-Лесосибирск | ж\д Красноярск-Лесосибирск | обеспечивает связь Западной части Приангарья с центром |
| Канск-НижняяПойма- Карабула | ж/д Красноярск-Карабула | дорога, обеспечивающая связи Восточной части Приангарья с центром края |
| Красноярск-Лесосибирск-Енисейск-Северо-Енисейск | а\д центр- районы Нижнего Приангарья | Внутрикраевая дорога, обеспечивающая связи с западным крылом Приангарья |
| Канск-Абан-Богучаны-Кодинск | а\д Транссиб- районы Нижнего Приангарья | Внутрикраевая дорога, обеспечивающая связь с Восточной частью Приангарья |

По плотности транспортной сети край существенно уступает средним показателям по Сибирскому Федеральному округу. Плотность автодорог с твердым покрытием в крае – 5,5 км на 1000 км2, в Сибирском Федеральном округе-17,0, по России – 31,5 км\1000 км2.

Уровень развития транспортной инфраструктуры края неоднороден по территориям.

Для северных территорий края характерна чрезвычайно низкая плотность дорожной сети, развитие которой носит локальный характер. Основным видом транспорта является авиационный, в период навигации доставка грузов осуществляется по внутренним и морским водным путям.

В Эвенкии наземный транспорт развит очень слабо. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 0,02 км на 1000 кв. км. Имеется только одна действующая дорога постоянного действия Тура-аэропорт «Горный» (14 км). Основные автомобильные дороги – зимники (более 4200 км). Протяженность внутренних водных путей - 2013 км, или 7,9 км на 1000. Железнодорожный транспорт отсутствует.

Нижнее Приангарье находится вне опорных центральных транспортных коридоров края, имеет два ж/д входа (Ачинск-Лесосибирск и Решоты-Карабула) и три автодорожных. Более 70% населенных пунктов и зон хозяйственной деятельности макрорайона не имеют стабильных круглогодичных коммуникационных связей с базовым транспортным коридором - Транссибом. Муниципальные районы Приангарья не имеют круглогодичной транспортной связи между собой.

Железнодорожный транспорт обеспечивает, главным образом, межрегиональные связи и экспортные поставки продукции края, обеспечивая основные объемы перевозок, трубопроводный – межрегиональные связи.

Для экономических связей с северными территориями края, а также для внутри российских и экспортных поставок, большое значение имеет водный вид транспорта и СМП.

Автомобильный транспорт играет исключительно важную роль в жизнедеятельности всей экономики края. Структура автотранспортной сети такова, что для более 90% муниципальных образований автодорожный способ коммуникации является единственным и в ближайшие годы безальтернативным способом их связи с внешним миром. Ежедневными пользователями краевой автодорожной сети является более 700 тыс. человек.

Крупными автодорожными узлами являются г. Красноярск, Ачинск, Канск, Минусинск, расположенные на пересечении автомобильных и железных дорог. Районные центры выполняют функции межселенного транспортного обслуживания, формируют разветвленную сеть пригородных, межрайонных и межрегиональных автобусных маршрутов.

На территории края два действующих трубопровода: две нитки нефтепровода Транснефть вдоль Транссиба и газопровод Мессояха – Норильск, обеспечивающий потребности Норильского промышленного района в энергоресурсах.

Воздушный транспорт играет важную роль, как во внешних коммуникациях, так и внутрикраевых, особенно в транспортном обеспечении северных территорий. Аэропорт «Емельяново» имеет статус международного.

Аэропорты: Норильск, Енисейск, Игарка, Хатанга обеспечивают транзит самолетов типа Ту-154, Ил-62, ИЛ-76.

Аэропорты: Черемшанка, Ярцево, Мотыгино, Богучаны, Кодинск, Кежма, Северо-Енисейск, Подкаменная Тунгуска, Ванавара, Игарка, Байкит, Тура, Шушенское, Шарыпово, Диксон, Ачинск являются аэропортами местных воздушных линий.

Показатели перевозки пассажиров по видам транспорта приведены ниже в таблице (Таблица 4.2-6 Перевозки пассажиров в 2007 г).

Таблица 4.2-6 Перевозки пассажиров в 2007 г

| Вид транспорта | Отправлено пассажиров, млн. чел. год | в% |
| --- | --- | --- |
| железнодорожный | 15,3 | 3,7 |
| автомобильный | 374,5 | 89,2 |
| воздушный | 0,93 | 0,22 |
| внутренний водный, | 0,14 | 0,03 |

Основная масса перевозок пассажиров приходится на автомобильный транспорт, который совместно с электрическими видами городского транспорта обеспечивает 96% всех перевозок.

### Железнодорожный транспорт

На территории края железнодорожный транспорт представлен филиалом ОАО РЖД – Красноярской железной дорогой (с 2003 г.). Основой железнодорожной сети края является двухпутная, электрифицированная магистраль Новосибирск-Красноярск-Иркутск. Крупной узловой станцией в западной части края является г. Ачинск. В Ачинске от Транссиба в южном направлении отходит железная дорога Ачинск-Абакан, построенная в 1926 году, а в северо-восточном направлении железная дорога Ачинск- Лесосибирск (1964 г.), обеспечивающая выходы к лесным ресурсам западной части Приангарья и крупному грузоформирующему речному порту г. Лесосибирску.

Красноярская железная дорога имеет общую протяженность 3159,8 км (из них общего пользования 2067 км), в том числе, двухпутных и трехпутных линий 1300,6 км, электрифицировано 2038,3 км, оборудовано автоблокировкой 1944 км, полуавтоблокировкой – 1215 км.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей в крае за последние почти 40 лет не изменилась (последнее завершение строительства было в 1968-1970-х годах) и составляет в Российской Федерации 2,5% и СФО (14%),

Железная дорога является основным звеном в транспортной инфраструктуре края. Красноярская дорога осуществляет межрегиональный и международный грузообмен с западными и восточными районами страны, с ближним и дальним зарубежьем. Корреспонденция грузообмена включает: отправление лесных, топливных грузов, продукции горнодобывающих отраслей цветной металлургии и прибытие в край продукции машиностроения и других отраслей промышленности.

Сеть железных дорог края представляют:

Транссибирская магистраль проходит по центральной территории края от Мариинска до Тайшета на протяжении 803 км. Транссиб в пределах территории края – двухпутный, электрифицирован, оборудован автоблокировкой c применением новейших средств оборудования СЦБ и связи. Ряд участков Транссиба в силу природного рельефа имеют сложный план и профиль, не позволяющие резко увеличить техническую скорость без существенных капитальных затрат в модернизацию пути, особенно для пропуска пассажирских поездов.

Южно-Сибирская магистраль пересекает южные районы края на протяжении 969 км. Железная дорога однопутная, электрифицированная, длина приемо-отправочных путей на станциях 1050 м.

Связующими звеньями с Транссибом и Южсибом являются: однопутная железная дорога Ачинск - Абакан (428 км), на участке от Ачинска до Назарово электрифицирована и электрифицируется далее, однопутная электрифицированная ветка Уяр – Саянская (50 км).

От Транссиба на север в район Нижнего Приангарья отходят две однопутные железнодорожные линии: Ачинск - Лесосибирск (297 км) и Решеты – Карабула (259 км), построенные в 60-х годах для освоения лесных, гидроэнергетических и других природных ресурсов, завоза грузов снабжения в северные районы края.

На Крайнем Севере функционирует самая северная железная дорога в стране Дудинка – Норильск - Талнах (115 км).

В структуре Красноярской дороги 97 структурных подразделений, 176 железнодорожных станции, 5 основных и 10 оборотных локомотивных депо, 6 вагонных депо, из них 2 пассажирских, 7 дистанций электроснабжения, дорожно-строительное предприятие 2 щебеночных завода (Курагинский и Крутокачинский), 2 завода ЖБИ и шпалопропиточный завод, 16 контейнерных площадок.

Важнейшими транспортными узлами являются Красноярский, Ачинский, ст. Саянская, ст. Клюквенная, ст. Красная Сопка. Стратегическими точками развития - железнодорожные станции Карабула, Лесосибирск, Курагино, Дубинино, Саянская.

Территория края отличается сложным рельефом, железная дорога проходит через многочисленные водные преграды, горные перевалы. На КЖД - 1081 мост. Из них 108 металлических, 954 - железобетонных, 18 каменных и 1 смешанный. Эксплуатируется 2100 водопропускных труб, общей длиной более 59 км. На направлении Ачинск-Абакан, Красная Сопка–Кия–Шалтырь, Междуреченск-Абакан-Тайшет проложено 10 тоннелей общей протяженностью 16,8 км.

Коммерческая и грузовая работа осуществляется на 15 грузовых, 16 участковых, 3 сортировочных и промежуточных станциях. Для пассажирских операций открыто 158 станций, в том числе 17 вокзалов, из них: вокзал станции Красноярск (внеклассный), три вокзала первого класса: Ачинск, Абакан, Канск. На дороге 8 основных локомотивных, 7 оборотных и 6 вагонных депо, одна промывочно-пропарочная станция.

Дорога обслуживает более пяти тысяч предприятий и организаций края, обеспечивает более 35 тысяч рабочих мест.

Услугами железной дороги ежегодно пользуется более 15 миллионов жителей края, в том числе около 2,9 млн. перевозится в поездах дальнего следования, более 12 млн. пользуются пригородным сообщением.

За последние 4 года объемы отправления грузов увеличен на 20%, грузооборот — на 27%, средний вес поезда — на 10%, оборот грузового вагона снижен на 0,32 суток, а простой под одной грузовой операцией — на три часа.

Таблица 4.2-7 Перевозка грузов по железной дороге

| Перевозка грузов (млн.т) | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Железнодорожный транспорт общего пользования | 54,7 | 86,1 | 44,0 | 45,2 | 47,3 | 53,1 | 54,9 |
| Промышленный железнодорожный транспорт | 202 | 262 | 145 | 152 | 171 | 132 | 197 |

В структуре железнодорожных перевозок доминируют энергоресурсы (64,6%) в том числе, 49,1% приходится на уголь, 15,5% на нефть и нефтепродукты, руды железные, лом черных металлов, черные металлы составляют 7,5%, причем доля руды - 6,3% от всех объемов перевозок. На лесные грузы приходится 7,9% от всех перевозок, на зерно и продукты помола - 0,5% всех перевозок, цемент -0,5, цветные металлы и другие грузы составляют 18,6% от общего объема перевозимых грузов. Через территорию края проходят транзитные грузы в направлении запад – восток, восток-запад, экспортные: нефть, продукты переработки УВС, каменный уголь Кузбасса.

В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта ОАО "РЖД" по усилению инфраструктуры в 2007 году модернизировано станционное хозяйство и приемоотправочные пути на пяти станциях по главному ходу дороги. В развитие энергосистемы на главном ходу (Транссиб) инвестировано в 2007 году 1 млрд. рублей, всеми видами ремонта охвачено более 250 км пути.

Ежегодно Красноярская ж/д прирастает на 150–160 км пути на железобетонном основании. В 2007 году общее количество километров бесстыкового пути на магистрали достигло 1 тыс. км. Модернизирована главная сортировочная станция дороги Красноярск-Восточный. Станция ежедневно формирует 14 назначений, пять из них — сетевые (на Тайшет, Инскую, Свердловск, Иркутск).

Сортировочный комплекс КрасЖД относится к станциям первой категории технического оснащения автоматизированными системами (на сети РЖД их 17). В 2007 году проведены работы по внедрению комплексной автоматизации управления сортировочной станцией на основе программного считывания информации с устройств автоматики и подвижного состава.

КрасЖД завершает строительство таможенного терминала. С его вводом вся работа с внешнеторговыми грузами будет сконцентрирована в одном месте, что позволит оптимизировать услуги по хранению грузов, проведению погрузочно-разгрузочных работ и оформлению документов по принципу "одного окна". Предполагается, что объем переработки таможенных грузов увеличится до 80–100 тыс. тонн в год.

### Автомобильный транспорт

В соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», автомобильные дороги на территории Красноярского края в зависимости от их значения подразделяются на:

1) автомобильные дороги федерального значения;

2) автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

3) автомобильные дороги местного значения;

4) частные автомобильные дороги.

Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего пользования.

Сеть автомобильных дорог края представлена федеральными и территориальными дорогами общего пользования, муниципальными, сельским и лесовозными дорогами.

Удельный вес Красноярского края в общей протяженности всех автодорог в Российской Федерации и СФО составляет 2,3 – 2,4% и около 14% автомобильных дорог с твердым покрытием.

##### Автомобильные дороги федерального значения

Сеть автомобильных дорог федерального значения составляет 1181 км. Дороги имеют усовершенствованное покрытие на всем протяжении. В составе автодорожной сети края - 2 федеральные дороги:

  - трасса М-53 «Байкал» (Челябинск - Красноярск – Чита) протяженностью на территории края - 607 км. Дорога проходит параллельно Транссибу в широтном направлении от Урала и далее на Восток. По трассе «Байкал» осуществляется междугороднее сообщение краевого центра с районами западного и восточного макрорайонов, соседними регионами.

  - трасса М-54 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Минусинск -Кызыл – Эрзин – граница Монголии) протяженностью на территории края 286 км. Дорога имеет твердое асфальтобетонное покрытие и является основным транспортным связующим звеном южных районов правобережья Енисея с центром края, связи на Туву.

Автомобильные дороги федерального значения являются основой транспортного каркаса края. Федеральную дорогу М-53 поддерживает Транссиб, формируя основной широтный транспортный коридор Красноярского края - Транссибирский транспортный коридор.

##### Автомобильные дороги регионального значения

Протяженность автомобильных дорог в крае (общего и необщего пользования) в настоящее время составляет около 16 826 км, в том числе около 13 тыс. км относится к автодорогам общего пользования.

Доля дорог с усовершенствованным покрытием составляет 42,3%, переходным типом покрытия -54,9% и 2,8% - грунтовыми. Для более чем 90% муниципальных образований, автодорожный способ коммуникации является единственным и, на ближайшую перспективу, безальтернативным способом их связи с внешним миром.

Внутренние дороги обеспечивают сообщение с 256 населенными пунктами, с населением более 100 тыс. человек.

На территории края в лесосырьевых районах имеется более 7,7 тыс. лесовозных дорог круглогодичного использования и 7,3 тыс. км зимних лесовозных дорог.

Таблица 4.2-8 Структура регионального дорожного фонда

| № п/п | Муниципальное образование | Краевые автодороги общего пользования, км | Межпоселенческие автодороги, км |  | Лесные дороги, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | круглогодичные | зимники | круглогодичные | зимники |
| 1 | Абанский район | 477,9 | 108,9 |  | 321 |  |
| 2 | Ачинский район | 223,5 | 21,3 |  | 16,0 |  |
| 3 | Балахтинский район | 318,8 | 139,8 |  | 74 |  |
| 4 | Березовский район | 99,8 | 65 |  | 45 |  |
| 5 | Бирилюсский район | 275,7 | 4,2 |  | 502,0 |  |
| 6 | Боготольский район | 245,0 | 8,7 |  | - |  |
| 7 | Богучанский район | 437,7 | 247,2 | 245 | 2856 | 1789 |
| 8 | Большемуртинский район | 315,6 | 65,3 |  | 64 | 45 |
| 9 | Большеулуйский район | 268,4 | 13,6 | - | - | - |
| 10 | Джержинский район | 288,9 | 16,2 |  | 117 | - |
| 11 | Емельяновский район | 387,36 | 56,5 | - | 155 | - |
| 12 | Енисейский район | 383,9 | 29,5 | 976 | 571 | 594 |
| 13 | Ермаковский район | 199,7 | 3 |  | 13,5 | 31,5 |
| 14 | Идринский район | 295,8 | 24 |  | 202 | 131 |
| 15 | Иланский район | 265,3 | 41,7 | - | - | 119 |
| 16 | Ирбейский район | 355,4 | 14,4 |  | 45 | 60 |
| 17 | Казачинский район | 281,8 | 8,6 | 68 | 75 |  |
| 18 | Канский район | 417,1 | 31,2 |  | 110 | 52,0 |
| 19 | Каратузский район | 275,5 | 8 |  | 180 | 180 |
| 20 | Кежемский район | 244,6 | 134 | 472 | 372 | 102 |
| 21 | Краснотуранский район | 278,5 | 41,6 | - | - | - |
| 22 | Курагинский район | 550,8 | 41,3 |  |  | 130 |
| 23 | Козульский район | 159,5 |  |  | 113 | 138 |
| 24 | Манский район | 327,5 | 35,4 |  | 62 | 20 |
| 25 | Минусинский район | 319,7 | 12,3 |  |  |  |
| 26 | Мотыгинский район | 235,3 | 146,3 | 134 | 236,9 | 145 |
| 27 | Назаровский район | 400,2 | 89,4 |  | 6,7 |  |
| 28 | Нижнеингашский район | 231 | 130 | 12 | 4 |  |
| 29 | Новоселовский район | 251,6 | 5 |  | 15 |  |
| 30 | Партизанский район | 247,7 | 44 |  | 314 |  |
| 31 | Пировский район | 213,0 | 51,0 | 22 |  | 199,5 |
| 32 | Рыбинский район | 346,3 | 11,8 |  |  | 115 |
| 33 | Саянский район | 292,4 | 6,4 |  | 191 | 184 |
| 34 | Северо-Енисейский район | 273,6 | 159,4 |  | 424 |  |
| 35 | Сухобузимский район | 291,8 | 43 |  |  | 45 |
| 36 | Тасеевский | 282,1 | 21,5 | 50 | 288 | 5 |
| 37 | Туруханский район | - | - | 300 | 60 | 377 |
| 38 | Тюхтетский район | 252,4 | 10,4 | 12 | 58,3 | 21 |
| 39 | Ужурский район | 338,4 | 94,1 |  |  |  |
| 40 | Уярский район | 139,7 |  | 22 | 117,3 | 208,4 |
| 41 | Шарыповский район | 330,4 | 60,8 |  |  |  |
| 42 | Шушенский район | 227,8 | 10,0 |  | 99,0 | 220,1 |
| 43 | Эвенкия |  |  |  |  |  |
|  | быв. Байкитский район |  |  |  |  | 2180 |
|  | быв. Илимпийский район |  |  |  |  |  |
|  | быв. Тунгусско-Чунский район |  |  |  |  | 193 |
| Итого |  | 12047,46 | 2054,8 | 2313 | 7707,7 | 7284,5 |

В центральной части края плотность дорожной сети весьма высока, но южная часть края существенно от нее отстает. Северные территории практически не обустроены в транспортном отношении (сообщение осуществляется в основном за счет зимников). Для Приангарья характерна коммуникационная разобщенность, очаговый характер инфраструктурного развития, низкая доля круглогодичных межпоселенческих дорог (менее 19%), особенно в Енисейском районе.

Связь между городами и районами края обеспечивают следующие основные автомагистрали краевого значения:

  - Ачинск – Назарово – Шарыпово проходит параллельно железной дороги Ачинск – Назарово-Шарыпово, имеет твердое покрытие и обеспечивает связь с районными центрами в юго-западной части края.

  - Красноярск – Енисейск (326 км) проходит по территории 5 муниципальных районов и имеет почти на всем протяжении твердое покрытие. Интенсивность движения доходит до 4,6 тыс. автомобилей в сутки.

  - Канск – Тасеево – Троицк (150 км) практически подходит к Ангаре в совокупности с местными дорогами Троицк - Устье (51 км) и Мотыгино – Нижнее (104 км) с выходом через зимнюю переправу на Ангаре в Мотыгинский район. Эта дорога также пересекает территорию ряда муниципальных районов в левобережье Ангары.

  - Канск – Абан – Богучаны – Кодинск – реконструируемая в рамках Программы Комплексного развития Нижнего Приангарья автодорога в восточные районы промрайона.

В крае практически отсутствуют современные автомагистрали (скоростные дороги непрерывного движения с 4-мя и более полосами движения).

Существенным недостатком сложившейся транспортной сети является недостаточное количество обходов городов и поселков трассами федеральных и основных территориальных автодорог.

Потребности растущей экономики края ставят задачи по развитию транспортной структуры, переходу на новый уровень качества.

По итогам 2007 г. край- лидер в СФО по объему капвложений на развитие дорожной сети – 8700,9 млн. рублей, в том числе, за счет регионального бюджета -5969,4 млн. рублей.

За последние годы в крае построено более 70 км дорог общего пользования, отремонтировано более 700 км, в том числе, на 324 км проведен капитальный ремонт. Отремонтирован 71 мост общей длиной 2105 м, в том числе капитально 49 мостов общей протяженностью 1225 м., завершены работы первой очереди формирования транспортного обхода г. Красноярска, введен в эксплуатацию автодорожный мост через р.Енисей.

На обслуживаемой сети краевых дорог имеется 784 моста и путепровода общей протяженностью 26439 п.м. Из общего количества искусственных сооружений -587 капитальных (74,9%) и 197 деревянных (25,1%). В неудовлетворительном состоянии, нуждаются в реконструкции, находится 155 (19,8%) мостов и путепроводов. Требуется строительство новых путепроводов при пересечении автодорогами железнодорожных линий и автодорог высокого ранга, новых транспортных развязок.

Суммарная потребность в регулярном ежегодном плановом ремонте, по данным ГУП «Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю», с целью предотвращения их разрушения, составляют 1578 км (в том числе: капремонт-394 км, текущий ремонт-1184 км). Кроме того, более 3,5 тыс. км дорог имеют технико-эксплуатационные характеристики, не отвечающие нормативным требованиям.

В соответствии с перспективами развития движения ряд дорог нуждаются в реконструкции, необходимы новые решения по транспортным развязкам.

Развитие дорожной сети края предусматривает формирование новых транспортных коридоров внутри края как широтного, так и меридионального направления, развития коммуникационных связей с соседними регионами СФО.

Формирование общекраевого каркаса автомобильных дорог включает не только строительство новых дорог, но и приема на краевой баланс межпоселенческих дорог в сельской местности.

##### Автомобильный транспорт и пассажирские перевозки

В крае действует развитая сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Внутригородские перевозки представлены автобусным и электрическими видами транспорта: троллейбусным (Красноярск) и трамвайным (Красноярск, Ачинск).

Первый трамвайный маршрут в Красноярске открылся в 1935 г. Вагоны перемещались паровозом. С 1956 года трамвай был переведен на электрическую тягу. В городе действует 5 трамвайных маршрутов общей протяженностью 72 км. Вторым городом с трамвайным сообщением является Ачинск. Трамвайное движение было запущено в 1967 году. В городе действует 2 трамвайных маршрута.

Троллейбусное сообщение в г. Красноярске действует с 1958 года. Протяженность контактной сети составляет 156 км. В настоящее время в городе действует 8 троллейбусных маршрутов, которые обслуживаются 139 единицами транспорта.

Таблица 4.2-9 Динамика перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (миллионов человек)

| Вид транспорта | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 |
| автобус | 569,1 | 716,2 | 590,5 | 450,2 | 449,2 | 324,1 | 374,5 |
| в т.ч. по видам перевозок: |  |  |  |  |  |  |  |
| междугородное | 10,8 | 10,7 | 13,4 | 4,1 | 4,9 | 3,3 | 4,41) |
| пригородное | 124,6 | 106,0 | 55,5 | 15,1 | 11,3 | 9,7 | 11,01) |
| внутригородское | 433,7 | 599,5 | 521,6 | 431,0 | 433,0 | 311,0 | 355,71) |
| трамвай | 44,3 | 61,4 | 64,9 | 36,8 | 17,2 | 16,3 | 16,6 |
| троллейбус | 32,5 | 59,0 | 67,6 | 61,0 | 15,2 | 14,4 | 12,4 |

Общее число автобусных маршрутов в крае - 765, в том числе, междугородных - 191, пригородных – 335, внутригородских – 239, трамвайных – 8. В структуре городских пассажирских перевозок более 92% приходится на автобусные перевозки, доля междугородних перевозок составляет 1,2%, пригородных – 2,9%.

По данным Крайстата на 01.01.2008 года в отраслях экономики Красноярского края насчитывалось 44457 автомобилей, в том числе, 18041 грузовых, автобусов -5879, легковых автомобилей -11379. По отраслям экономики в добывающих, обрабатывающих отраслях, ТЭК находится 5047 единиц грузовой техники, в сельском хозяйстве – 5155 единиц, в строительстве – 1645 грузовых автомобилей. В собственности физических лиц находится более 677 тыс. автомобилей. В том числе, грузовых автомобилей– 53,8 тыс., автобусов -6,4 тыс., легковых автомобилей – 614,8 тыс.

На 1 января 2008 года в собственности граждан находилось около 615 тыс. легковых автомобилей. На тысячу жителей приходилось в 2007 г. 213 автомобилей.

### Авиационный транспорт

Воздушный транспорт в Красноярском крае относительно развит, имеется сложная сеть воздушных линий, многочисленных аэродромов и посадочных площадок. В настоящее время в Государственном реестре Красноярского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации зарегистрирован 61 аэродром, из них 24 аэродрома - с ИВПП.

Предприятия воздушного транспорта представлены аэропортами местного (21) и федерального (2) значения. Аэродромы Красноярска, Норильска имеют статус федеральных. Аэропорт Красноярск является также международным, имеет Сертификат 1 категории ИКАО и большой потенциал развития. Обслуживает чартерные и регулярные рейсы в Юго-Восточную Азию.

Наблюдается рост международных перевозок из «Емельяново» в страны азиатского континента: Японию, Китай и другие. Следующий по мощности аэропорт «Черемшанка» в составе Красноярского транспортного узла.

В воздушном пространстве над Красноярским краем проложены трансполярные трассы №1 и №2.

Авиация обеспечивает в широтном направлении полеты от западных районов страны до восточных, в северном – от Красноярска до Норильска.

Аэродромы, особенно в северных регионах, вводились в эксплуатацию от 10 до 30 лет назад. Состояние большинства объектов транспортной инфраструктуры аэропортов регионального и местного значения находится в неудовлетворительном состоянии. Для их поддержания в эксплуатационном состоянии необходимы мероприятия, связанные с проведением ремонтно-строительных работ, а также оснащение необходимым оборудованием для обеспечения авиаперевозного процесса в соответствии с действующими нормами и сертификационными требованиями.

В настоящее время все северные региональные и местные аэропорты не имеют полного сертификата на аэропортовую деятельность и работают по временным разрешениям. Для большинства районов, городов, поселков, на чьей территории они расположены, даже временная приостановка аэропортового обслуживания перевозок, может полностью парализовать единственное транспортное сообщение, обслуживающее пассажиров, доставку грузов и почты.

Особенно важное значение имеет развитие воздушного транспорта в северных районах края, где он практически играет роль единственного круглогодичного транспорта в перевозках пассажиров, меньше грузов. При закрытии навигации на реках, авиация в гораздо больших объемах может выполнять северный завоз продовольственных, промышленных грузов для населения и оборудования для поисковых и отдельных промышленных объектов с использованием льготных пониженных тарифов равнозначных речным, при условии регулирования, прежде всего, расходов на топливо.

По сравнению с количеством отправленных пассажиров воздушным транспортом в 1980 г. по всем авиалиниям края – 3,6 млн. чел, этот показатель в 2007 г. составил только 0,93 млн. чел.

### Водный транспорт

Система водных путей в крае представлена реками Енисей с судоходными притоками, р. Ангара и р. Чулым с речным портом в г. Ачинске. Протяженность эксплуатируемых внутренних водных путей составляет 7,5 тыс. км.

На протяжении трех столетий Енисей был единственной транспортной магистралью, в торговле и сообщении северных и южных районов края. В 1863 году на Енисее появился первый пароход. Регулярное судоходство ведется на протяжении 3000 км от пос. Означное до устья. Со строительством Красноярской ГЭС водный путь разделен на две изолированные части. На Красноярской ГЭС судоподъемник обеспечивает проводку судов.

Енисей является связующим звеном между Транссибом и Северным морским путем, обеспечивающим перевозку экспортных грузов, прежде всего, цветных металлов и продукции лесопромышленного комплекса с территории Красноярского края, ввоз горной техники и оборудования для Норильского горно-металлургического комбината.

Основные внутренние портовые мощности располагаются в г. Красноярске, Лесосибирске, Игарке. Морскими портами являются Дудинка, Игарка, Диксон, Хатанга. Важнейшим из них является порт в Дудинке, обеспечивающий, как объемы перевозок внутри страны на трассе Дудинка-Мурманск, так и поставки продукции Норильского промышленного района на экспорт. Объем перевозок в отчетном году составил 5,2 млн.т.

В зоне транспортной системы «Енисей – СМП» одновременно функционируют две взаимодополняющие линии водного транспорта – речная и морская.

Речная линия. Енисейским пароходством осуществляются связи между центральными, реже южными и северными районами Красноярского края. Основным портом и базой снабжения Севера являлся Красноярск, а главными портами на трассе – Лесосибирск, Игарка и Дудинка.

Морская линия. С начала 30-х годов осуществлялся вывоз леса на экспорт через морской порт Игарку. По мере формирования Норильского промрайона, начались морские перевозки между Мурманском, Архангельском и Дудинкой. С 1978 г. работает круглогодично морская линия до Дудинки.

По водным путям внутри края перевозятся каменный уголь и кокс, нефтепродукты, строительные и лесные грузы, цемент. За пределы края по СМП вывозятся цветные металлы, концентраты руд цветных металлов, ввозятся продукты питания, оборудование и прочие грузы. Основные грузоперевозки в Енисейском бассейне (90-94%) осуществляются по Енисею на участке от Красноярска до Игарки и Дудинки.

Следует отметить отправление грузов морским транспортом в районы Крайнего Севера. В общем объеме перевозимых грузов по СМП через порт Дудинка перевозится около 40%. Преобразование современной морской грузовой линии в будущую транспортную систему «Енисей – СМП», превратит ее в важное направление транспортных связей значительной части Ангаро-Енисейского региона и ряда сопредельных территорий.

Отличие Енисея от других рек Сибири в том, что до пересечения с северным отводом Транссиба (г. Лесосибирск) возможно прохождение судов класса река-море с водоизмещением до 5 тыс. тонн, а условия судоходства на среднем участке Енисея отвечают проектным требованиям для международных трасс смешанного плавания «река-море» и не имеет конкурентов среди рек Сибири.

Таблица 4.2-10 Гарантированные габариты и навигационная ситуация на Енисее

| Участки пути | Длина, км | Глубина, см | Ширина, м | R – закруг-ления, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноярская ГЭС-Красноярск | 36 | 250 | 70 | 600 |
| Красноярск – устье Ангары | 339 | 290 | 90 | 600 |
| Устье Ангары – Енисейск | 80 | 300 | 70 | 600 |
| Енисейск – Подкам. Тунгуска | 470 | 300 | 70 | 600 |
| Подкам.Тунгуска – Игарка | 855 | 320 | 150 | 1000 |
| Игарка – Дудинка | 274 | от 10 м и выше | 200 | 1000 |
| Дудинка – устье Енисея | 407 |  | 12000 |  |

Перспективы развития водного транспорта Красноярского края связаны с планами хозяйственного освоения северных территорий, а также с развитием транспортных коридоров - Северный морской путь и Транссиб.

### Трубопроводный транспорт

Через территорию Красноярского края проходит крупнейшая транссибирская часть магистрального нефтепровода «Транснефть» Туймазы – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск протяженностью 3362 км. Протяженность на территории края – 530 км, две нитки. В составе комплекса имеется пять нефтеперекачивающих станций, база производственно-технического обслуживания и комплектации, ремонтно-строительный участок.

Перекачивание нефти по данному нефтепроводу возможно в обоих направлениях, максимальная производительность нефтепровода 14 -18 млн. тонн в год. По нефтепроводу осуществляется доставка нефти к Ачинскому НПЗ и Ангарскому НПЗ в Иркутской области. На Уярском нефтеналивном терминале УВС перегружается для дальнейшей транспортировки в ж/д цистерны для поставок в страны АТР, также обеспечиваются поставки углеводородного сырья на Ангарский НПЗ.

Кроме того, в крае работает изолированная система трубопроводного транспорта, связывающая Норильский промышленный район с газовыми месторождениями левобережья Енисея (месторождение Мессояха).

Система надземного транспорта газа и газового конденсата ОАО «Норильскгазпром» в пределах Красноярского края состоит из:

  - магистрального газопровода Мессояха-Норильск, три нитки диаметром 720 мм каждая, средняя длина – 260 км;

  - магистрального конденсатопровода, одна нитка диаметром 325 мм, длина – 177 км. Конденсатопровод транспортной системы ОАО «Норильскгазпром» находится в эксплуатации 30 лет и выработал свой ресурс.

Общая протяженность газопроводной системы составляет 957 км.

Для подачи до потребителя всего извлекаемого из ПКГМ объема природного газа необходимо строительство II нитки газопровода. Инвестиционный проект будет осуществлен в 2007-2011 гг. Строительство нового магистрального продуктопровода (конденсатопровода) «Пелятка» - г. Дудинка вызвано тем, что существующий не обеспечивает потребностей Дудинского завода по производству горючего.

### Транспортные узлы

В пунктах пересечения разных видов транспорта и в пунктах зарождения и погашения значительных объемов грузов сформирован ряд транспортных зон.

Таблица 4.2-11 Интегрированные транспортные зоны Красноярского края

| Интегрированные транспортные зоны | Интегрированные узлы, а также станции, пристани, аэропорты, автопредприятия в их пределах | Станции, порты, пристани в зоне влияния интегрированных узлов |
| --- | --- | --- |
| Красноярская | Красноярский узел, станции, порт, аэропорты и другие транспортные предприятия | Галанино, Комарчага, Новоселовская, другие станции и пристани муниципальных районов, тяготеющие к узлу |
| Нижнеангар-ская | Лесосибирский, Богучанский транспортные узлы | Назимово, Байкит, Ванавара, Муторай и другие пункты муниципальных районов, тяготеющие к узлам |
| Норильско–Туруханская | Транспортные узлы: Дудинка, Игарка | Диксон, Туруханск и другие пристани. В перспективе – бухта Ефремова |
| Ачинская | Ачинский узел, станции в его составе, аэропорт и другие транспортные предприятия | Боготол, Козулька, Суриково, Комаровка, другие станции муниципальных районов, тяготеющие к узлу |
| Канская | Канский узел, станции, аэро-порт и другие транспортные предприятия | Решоты, Иланский, Поконаевка, другие станции муниципальных районов, тяготеющие к узлу |
| Западного КАТЭКа | Красная Сопка, Назарово | Дубинино, Ужур и другие станции на железнодо-рожной ветке Красная Сопка – Кия-Шалтырь |
| Восточного КАТЭКа | Уярский транспортный узел | Уяр, Ирша, Саянская и другие станции муниципальных районов, тяготеющие к узлу |
| Южная | Минусинский транспортный узел | Курагино и станции на Южсибе от Саянской до Абакана |

Красноярский транспортный узел - главный транспортный узел Красноярского края, в составе которого самые крупные в крае - железнодорожный узел, речной порт на Енисее, международный аэропорт, а также другие станции, пристани, аэропорты и краевые предприятия, организующие работу автомобильного транспорта. Узел специализируется на переработке и погрузке на все виды транспорта продукции черной и цветной металлургии, химической промышленности, машиностроения, лесопереработки, легкой и пищевой промышленности.

Железнодорожный узел расположен на Транссибе и включает 8 станций: Бугач, Красноярск-Главный, Енисей, Базаиха, Злобино, Красноярск Восточный и Красноярск Западный. Станции ограничены в своем развитии. Развитие станции Красноярск- Главный сдерживается территориальной близостью к мосту через Енисей.

Красноярский речной порт. Порт имеет резервы пропускной способности. В состав Красноярского порта входят четыре грузовых района: Злобино, Енисей, Песчанка, Гравийный, три из которых специализированы на перевалке всех видов сухогрузов с железной дороги на воду и обратно. Все грузовые районы Красноярского речного порта связаны с железной дорогой через станции «Злобино» и «Енисей». Непосредственно к Красноярскому транспортному узлу можно отнести пристани южных районов края, расположенные вдоль Красноярского водохранилища. Ниже Красноярска по Енисею осуществляется погрузка и выгрузка грузов для Казачинского и Пировского районов на пристани Галанино, которая по автодороге Енисейск – Красноярск имеет выход на железную дорогу Ачинск – Лесосибирск.

Уникальный судоподъемник на Красноярской ГЭС (принят в постоянную эксплуатацию в 1983 г.) уже несколько лет не работает в полную силу. В 2006 г. году через плотину переправлено чуть больше двадцати судов и сделано 34 рейса.

В пределах Красноярского узла расположены аэропорты «Емельяново» и «Черемшанка», на долю которых приходится до 80% пассажирооборота и более 90% грузооборота.

Лесосибирский транспортный узел включает железнодорожные станции, речные порты и пристани, аэропорт, а также автотранспортные предприятия. В пределах узла осуществляется взаимодействие водного и автомобильного транспорта с железнодорожным.

Лесосибирский железнодорожный узел – тупиковый на дороге Ачинск – Лесосибирск. В составе узла грузовые станции: Абалаково, Лесосибирск–1, Лесосибирск–2 и крупные лесопогрузочные станции на подъездных путях предприятий лесопромышленного комплекса с примыканием их к железной дороге и Лесосибирскому речному порту (Заводская и Промышленная).

Лесосибирский речной порт связан с железнодорожными станциями Лесосибирск-1, Лесосибирск–2 и Абалаково. В зону влияния Лесосибирского речного порта входят пристани на Енисее, Ангаре и судоходных притоках на расстоянии более 500 км. Он собирает грузы с пристаней судоходных рек, впадающих в Енисей от Туруханска до Стрелки (места впадения Ангары) и от устья Ангары до Богучанского и Кежемского районов. Среди пристаней зоны Лесосибирского порта нужно выделить пристань Назимово, обслуживающую золотодобывающие предприятия Северо-Енисейского района. В грузообразующих пунктах на участке Енисея, приписанных к Лесосибирскому порту (Абалаково-нефтебаза, Енисейск, Подтесово, Ярцево, Бор), находятся ведомственные причалы предприятий лесопромышленного комплекса. В весенний период в течение 20-30 суток Лесосибирский порт принимает грузы с боковых рек: Большой Пит, Подкаменная Тунгуска, Кас, Сым. В грузообразующих пунктах на реке Большой Пит (Брянка), на реке Ангара (Мотыгино, Новоангарск, Богучаны, Кежма), на реке Подкаменная Тунгуска (Байкит, Ванавара) имеются ведомственные причалы с меньшей механовооруженностью.

В Лесосибирский транспортный узел входят также автопредприятия, обеспечивающие автоперевозки грузов и пассажиров Енисейского района и близлежащих к нему пунктов вдоль автомобильной дороги Енисейск – Красноярск.

Енисейский аэропорт по техническому обеспечению соответствует нормативным требованиям. К узлу можно отнести также аэропорты: Ярцево, Мотыгино и Северо-Енисейска, которые осуществляют грузо- и пассажироперевозки предприятий золотопромышленности и геологических партий.

Игарский транспортный узел до недавнего времени осуществлял функцию перевалки лесных грузов на экспорт с речного на морской транспорт и являлся основным лесовывозящим портом на трассе СМП. Акватории речного и морского рейдов обеспечены естественными глубинами. В настоящее время принимает грузы для обслуживания нефтегазового комплекса Ванкора.

Дудинский транспортный узел объединяет два функциональных участка: речной и морской с пятью перегрузочными комплексами, продолжительность навигации - 310 суток. Обслуживает главным образом Норильский комбинат. Перспектива порта тесно связана с будущим развитием НГМК. Порт Дудинка расположен на правом берегу р. Енисей в устье его притока – реки Дудинка, в 220 морских милях от Карского моря. Пропускная способность порта – 25 т.т. груза в сутки. Годовой объем – до 3 млн. т. грузов. Грузовой причальный фронт состоит из 23 речных и 9 морских причалов, в том числе причала для спецгрузов и 8 причалов высокой воды затапливаемые до 14 м Нефтепричал вмещает до 180 тыс. м3.

Порт Диксон и одноименный поселок расположен в 500 км севернее от Норильска. Диксон- единственный порт в Карском море, имеет хорошо укрытую бухту, глубины причалов 15 метров позволяют производить погрузочно-разгрузочные работы на судах 50 - 75 тыс. тонн водоизмещением. Порт расположен в юго-восточной части Карского моря у входа в Енисейскй залив, имеет стратегическое значение по своему географическому срединному расположению на трассе СМП. Функционирует только в период летней навигации. Имеются крытые склады общей площадью более 4000 м, открытые складские территории до 10000 м2. Порт закрыт для иностранных судов.

Будущее развитие Диксона связано с развитием СМП и разработкой месторождений УВС арктического шельфа.

Хатангский транспортный узел включает Хатангский морской порт, аэропорт. Расположен на правом берегу реки Хатанга, обеспечивает серный завоз. Глубина причалов – 5 метров. Принимает суда от1,5 до 5,0 тыс. тонн водоизмещением. Является основным перевозчиком в Хатангском бассейне: пп.Хатанга, Хетта, Котуй.

Ачинский транспортный узел – второй по величине грузооборота узел после Красноярского и единственный, который обслуживает четыре железнодорожных направления: по Транссибу с запада и востока, Ачинск - Лесосибирск и Ачинск - Абакан – Минусинск. Основными в Ачинском узле являются сортировочная станция Ачинск I, Еловка и грузовая станция Ачинск II. Кроме того, Ачинский транспортный узел объединяет работу станций, расположенных от Мариинска до Кемчуга по Транссибу, и станций на дороге Ачинск – Лесосибирск (например, Суриково, принимающая грузы из Бирилюсского района, и Комаровка, связанная с пристанью Галанино на Енисее).

Кроме собственно Ачинского железнодорожного узла грузовая работа осуществляется на станции Назарово (уголь, строительные материалы), с других грузовых станций Боготольского, Бирилюсского и Козульского районов в основном вывозится древесина и продукция лесообработки. В пределах узла осуществляется взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспорта. Здесь же функционируют: пристань на р. Чулым (перевозятся в основном минерально-строительные грузы) и аэропорт. Ачинский аэропорт, в отличие от ряда аэропортов края, имеет нормированную обеспеченность взлетно-посадочными полосами. Через Ачинский узел из Западной Сибири проходит трасса магистрального нефтепровода, снабжающего нефтью Ачинский НПЗ.

Транспортный узел Западного КАТЭКа (Красная Сопка) представлен рядом станций, обслуживающих объекты КАТЭКа и другие промышленные предприятия в зоне. Узел находится на грузовывозящей железнодорожной линии Кия-Шалтырь – Красная Сопка для выхода угля, руды и сельскохозяйственной продукции на железную дорогу Ачинск - Абакан. Здесь же проходит автомобильная магистраль краевого значения Абакан – Ачинск- Красноярск, по которой осуществляются грузо- и пассажироперевозки из Шарыповского, Ужурского, Балахтинского районов. Красная Сопка дает выход на железную дорогу Ачинск – Абакан железнодорожной линии Кия-Шалтырь – Дубинино – Шушь – Красная Сопка, где расположена крупная углепогрузочная станция Дубинино. В Шарыпово имеется аэропорт.

Канский транспортный узел объединяет работу станций, расположенных от Канска до Тайшета вдоль Трассиба, всех станций на дороге Решеты – Карабула (кроме Карабулы) и вдоль Южсиба – от Тайшета до Щетинкино. Канский узел и станции, тяготеющие к нему (Иланская, Решеты и др.), осуществляют погрузку и отправку на Транссиб лесных и других грузов, прибывающих из муниципальных районов по дорогам Канск –Тасеево – Троицк и Канск – Карабула. К Канскому узлу тяготеют грузовые станции Поконаевка и Октябрьский на железной дороге Решеты –Карабула (лесоперевалочные и лесовывозящие).

Транспортный узел Восточного КАТЭКа (Уяр) представлен совокупностью крупных железнодорожных станций в пределах восточного крыла КАТЭКа и станций, расположенных по Транссибу от Уяра до Канска. Узловая станция Уяр связывает Транссиб с Южсибом железнодорожной линией Уяр – Саянская, что обеспечивает более краткий выход топливных, лесных и других грузов на Южсиб и далее на юг Западной Сибири и на экспорт. В Уяре расположен крупный нефтеналивной терминал.

Богучанский транспортный узел, как железнодорожный еще только формируется. В настоящее время основным видом груза, предъявляемого к перевозке по железной дороге Карабула – Решеты, является продукция лесной промышленности. К транспортному узлу подходит автомобильная дорога Канск – Абан – Карабула и межрегиональная автодорога Кодинск – Седаново. В составе узла – аэропорты: Богучаны и Кодинск. Грузовой потенциал узла образуется за счет вывоза леса. Лесные грузы в большей степени идут в страны ближнего и дальнего зарубежья: Китай, Японию, Казахстан и Центральную Азию.

Южный транспортный узел, в составе которого объединяются все железнодорожные станции от Щетинкино до Минусинска по Южсибу. На Южсибе можно выделить потенциально перспективную станцию Курагино, расположенную вблизи разрабатываемых месторождений железных руд. Увеличивается по Южсибу транзит лесных и других грузов за счет частичного перераспределения их с Транссиба. В состав узла входят также автопредприятия, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров по автомагистрали М-54 «Енисей», которая является не только главной транспортной артерией для связи центральных и южных районов края, но, прежде всего это основной выход Тывы на транспортную сеть России. В составе узла функционирует Шушенский аэропорт.

Основные недостатки сложившегося транспортного комплекса края можно условно разделить на планировочные, связанные с обслуживанием территории, и отраслевые, связанные, как с проблемами каждого вида транспорта, а также определяющиеся спецификой хозяйственной деятельности территории.

К планировочным недостаткам относятся следующие:

  - отсутствие законченных широтных направлений, увязывающих меридиональные в единую систему сообщения (Нижнее Приангарье имеет три транспортных меридиональных дорожных входа, но нет широтной круглогодично действующей увязки между Богучанским, Мотыгинским, Енисейским районами).

  - отсутствие мостовых переходов в Приангарье через р.Енисей (район Высокогорска), р.Ангару (Мотыгино, Богучаны, Кодинск), через реку Тасей (Первомайск);

  - отсутствие транспортных обходов Красноярска, Лесосибирска, Ачинска, Канска и других притрассовых поселений;

  - наличие (около 150) мостов и путепроводов в неудовлетворительном состоянии на трассах основных краевых и межмуниципальных дорог;

  - отсутствие современных транспортных развязок на пересечении федеральных, региональных и внутрикраевых трасс.

##### Основные отраслевые ограничения развития

Железнодорожный транспорт

  - наличие однопутного участка железной дороги на участке Южного хода Тайшет-Абакан;

  - отсутствие электрификации на линиях Ачинск-Лесосибирск, Решеты – Карабула;

  - отсутствие железнодорожного сообщения в районах нового освоения (правобережье р Ангара), железнодорожных мостовых переходов через реки Енисей и Ангара.

Речной транспорт

  - недостаточная пропускная способность Лесосибирского речного порта;

  - ограничение пропускной способности р. Енисей в маловодные годы на участке Красноярск-Лесосибирск (ограничения глубин судового хода);

  - несоответствие существующей транспортной речной сети новым задачам экономического развития края;

  - недостаточная обеспеченность судового хода современными средствами навигации.

Морской транспорт

  - изношенность основных фондов морских портов Красноярского края.

  - изношенность ледокольного флота, обеспечивающего проведение судов по СМП.

Автомобильные дороги

  - несоответствие технических параметров автодорог и искусственных сооружений возрастающим нагрузкам на дороги;

  - крайне низкая обеспеченность территории автомобильными дорогами 1 и 2 технических категорий;

  - недостаточная обеспеченность современными транспортными развязками пересечений федеральных трасс с региональными дорогами;

  - отсутствие современных транспортных обходов крупных городов края (Ачинск, Канск, Лесосибирск)

Воздушный транспорт

  - недостаточная оснащенность современными средствами навигации малых аэропортов края, ограничивающая возможности их использования (Северо-Енисейск, Мотыгино, Богучаны, Кодинск и др.).

  - необходимость реконструкции взлетно-посадочных полос под современные требования безопасности полетов и новые среднемагистральные самолеты, заменяющие существующий парк авиатехники.

  - неопределенность по собственности аэропортов (федеральные, краевые, муниципальные и так далее).

Выводы

- Существующая транспортная инфраструктура края интегрирована в транспортные сети России и выполняет функцию международного, федерального, регионального и краевого уровней.

- На территории края сформированы крупные  транспортные узлы, имеющие региональное и федеральное значение.

- В центральных и южных районах края основные перевозки обеспечивает автомобильный и железнодорожный транспорт, в северных территориях завоз грузов и пассажирские перевозки практически полностью зависят от воздушного транспорта, а также водного в короткий период навигации.

- Основной широтный транспортный коридор образован Транссибом,  меридиональный - р. Енисей. Енисей - важнейший водный путь центральной Сибири, обеспечивающий выход на СМП.

- Ангара и Енисей, по причине отсутствия мостовых переходов, являются существенными ограничителями развития северных территорий края, разделяя территории нового освоения, как в меридиональном, так и широтном направлении.

- Интенсивное освоение северных территорий требует реконструкции водной транспортной системы р. Енисей и р. Ангара.

- На территории края сохранена развитая сеть аэропортов, обслуживающая потребности экономики и населения северных территорий и края.

- Существующая транспортная инфраструктура не отвечает потребностям развивающегося народнохозяйственного комплекса края и в настоящее время является серьезным ограничителем развития экономики края.

В таблице (Таблица 4.2-12 Существующее состояние транспортной инфраструктуры) приведены сводные показатели транспортной инфраструктуры Красноярского края.

Таблица 4.2-12 Существующее состояние транспортной инфраструктуры

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2007 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность железнодорожной сети | км | 3605 |
|  | в том числе. общего пользования | км | 2067 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 18712 |
|  | в т.ч. федерального значения | км(%) | 1181 (7%) |
|  | регионального значения | км(%) | 15531(93) |
| 3 | Из общего количества дорог дороги с твердым покрытием | км(5) | 16826 (89%) |
| 4 | Плотность транспортной сети |  |  |
|  | железнодорожной | км\1000 км2 | 1,05 |
|  | автомобильной | км\1000 км2 | 5,5.о6 |
| 5 | Протяженность судоходных путей | км | 7515 |
| 6 | Протяженность трубопроводного транспорта | км | 2017 |
|  | в том числе, нефтепроводов 2 нитки по 530 км | км | 1060 |
|  | 3 нитки газопровода Мессояха –Норильск по 260 км | км | 780 |
|  | газоконденсатопровод | км | 177 |
| 7. | Аэропорты | ед | 24 |
|  | международного значения |  | 1 |
|  | федерального |  | 2 |
| 8 | Обеспеченность легковыми автомобилями | на 1000 ж | 213 |

## Современное состояние инженерной инфраструктуры. Проблемы и задачи развития инфраструктуры регионального значения

### Электроснабжение

Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей экономики Красноярского края, доля которой в общем объеме промышленной продукции составляет 8,9%.

По объемам производства электроэнергии (57 млрд. кВт-ч) Красноярский край занимает третье место в России (после Тюменской (79 млрд. кВт-ч) и Иркутской (60 млрд. кВт-ч) областей). При этом доля гидрогенерации в общей выработке электроэнергии превышает 40%, что является одним из самых высоких показателей среди российских регионов.

Несмотря на наличие ряда крупных гидравлических и тепловых электростанций, энергетическая база края развита недостаточно, что в известной мере сдерживает его экономическое развитие.

##### Источники электроснабжения

Централизованное электроснабжение представлено двумя системами: Красноярской и Норильской. Красноярская энергосистема снабжает потребителей в южной части Красноярского края, начиная от района Нижнего Приангарья на севере и до границы с Республикой Тыва на юге. Норильская энергосистема расположена в северной части Красноярского края и обслуживает Норильский горно-металлургический комбинат с г. Норильском и прилегающими районами.

В остальных районах централизованное электроснабжение отсутствует, и покрытие потребности в электроэнергии осуществляется за счет изолированных электроустановок.

На территории Красноярского края расположены следующие крупные электростанции, которые участвуют в покрытии электрических нагрузок потребителей края:

Таблица 4.3-13 Показатели состояния системы электроснабжения на территории края

| Название электростанции | Установленная электрическая мощность | Местоположение | Оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | турбины | котлы |
| Красноярская ГЭС | 6000 | Дивногорск | РО-115/697-ВМ-750 - 12 шт. | - |
| Усть-Хантайская ГЭС | 441 | Снежногорск | ПЛ-60/5А-В-410 – 7 шт. | - |
| Курейская ГЭС | 600 | Светлогорск | РО75-ВМ-510 – 5 шт. | - |
| Красноярская ГРЭС-2 | 1250 | Зеленогорск | К-160-130 – 6 шт. ПТ-60 – 1 шт. ПТ-135 – 2 шт. | ПК-38 – 12 шт ПК-14 – 2 шт БКЗ-420 – 4 шт |
| Березовская ГРЭС-1 | 1500 | Шарыпово | К-800-240-5 – 2 шт | ПП-2410-255-545 - 2шт КВГМ-100 – 3 шт |
| Назаровская ГРЭС | 1120 | Назарово | Т-120/160-130 – 6шт. К-500-240 – 1 шт. | ПК-38 – 12 шт. П-49 – 2 шт. |
| Красноярская ТЭЦ-1 | 506 | Красноярск | Р-25-29/1,2 – 1 шт. ПТ-25-90/10 – 1 шт. ПТ-25-90-3П – 2 шт. ПТ-60-90/13 – 3 шт. ПТ-65-90/13 – 1 шт. Р-85-90/1,2 – 1 шт. Р-100-130/15 – 2 шт. | ПК-8 – 1 шт. ПК-10Ш – 4 шт. ПК-10Ш2 – 9 шт. БКЗ-320-140 – 4 шт. |
| Красноярская ТЭЦ–2 | 465 | Красноярск | Т-110/120-130 – 3шт. ПТ-135/165-130/15 – 1шт. | БКЗ-420 – 3 шт. Е-500 – 3 шт. ПТВМ-100-2шт. |
| Минусинская ТЭЦ | 80 | Минусинск | ПТ-80-130/15 – 1 шт. | БКЗ-420 – 1 шт. БКЗ-75-39 –4шт. |
| Канская ТЭЦ | 17 | Канск | П-6-35/5М – 1 шт. Р-5-35/5М – 1 шт. ПР-6-35/5/1.2 – 1 шт. | БКЗ-75-39Ф – 7шт. |
| Норильская ТЭЦ-1 | 390 | Норильск | Т-30-АО - 3 шт., АП-25-2 - 2 шт., РТ-25-2 1 шт., Р-25-29/2 - 1 шт., ВК-100-7 - 2 шт. | АХ-4 - 6 шт., ПК-9 - 6 шт., ТП-13А - 1 шт., ТП-13 - 4 шт., ПТВМ-180-6шт. |
| Норильская ТЭЦ-2 | 420 | Норильск | ВК-100-6 - 2 шт., ВК-100-7 - 1 шт., Т-110/120-130-4-2шт. | ТП-13А - 6 шт., ТГМЕ-464-2шт., ПБЗ-209 - 2 шт. |
| Норильская ТЭЦ-3 | 440 | Норильск | Т-100-130 - 3 шт., ПТ-80-130/13 - 1 шт., ПТ-60-90/13 - 1 шт. | ТГМЕ-464 -4шт. |
| ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината | 120 | Ачинск | нет данных | нет данных |
| Энергореактор Железногорского горно-химического комбината | 180 | Железногорск | Т-30 - 6 шт. | АДЭ-2 – 1 шт. |
| Итого | 13729 |  |  |  |

На границе Красноярского края республики Хакассия расположена крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС и ее контррегулятор Майнская ГЭС. Основная выдача электроэнергии осуществляется в Хакасскую энергосистему. Майнская ГЭС соединена с Красноярской энергосистемой ЛЭП 220 кВ и часть энергии выдает в нее.

Красноярская ГЭС введена в эксплуатацию в 1967-1971 г.г. Располагаемая на данный момент электрическая мощность 5060 МВт (в настоящее время один генератор находится на реконструкции). На конец 2007 года реконструированы 9 из 12 генераторов.

Располагаемая электрическая мощность Усть-Хантайской ГЭС 398,58 МВт. Оборудование ГЭС устарело и требует модернизации. Начало реконструкции намечено на 2009 год (планируется замена турбин на радиально-осевые).

На Березовской ГРЭС-1 планировалось строительство третьего энергоблока, мощностью 800 МВт, но было заморожено в середине 1990-х годов. На сегодняшний день выполнено около 50% строительных работ. Проект по завершению строительства третьего энергоблока Березовского ГРЭС мощностью 800 МВт включен в инвестиционную программу ОАО "ОГК-4". Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2009 года.

В настоящее время источниками энергоснабжения в центральной и южной частях Красноярского края владеют следующие компании:

  - ТГК – 13 (Назаровкая ГРЭС и все ТЭЦ южной части Красноярского края);

  - ОАО «Березовская ГРЭС-1»;

  - ОГК – 6 (Красноярская ГРЭС-2);

  - РусГидро (строящаяся Богучанская ГЭС).

  - В Таймырском районе и Норильске энергоснабжение потребителей осуществляет ОАО «Норильская Топливная Энергетическая Компания» - дочерняя компания ОАО "ГМК "Норильский никель". 90% энергии ОАО «НТЭК» идет на обслуживание нужд самого комбината. Удельный вес гидроэлектростанций в структуре установленной мощности края составляет 52%.

В 2007 году электростанциями на территории Красноярского края было выработано 57 млрд. кВтч электроэнергии. Общий баланс электроэнергии и структура потребления электроэнергии представлены в диаграммах:

Рисунок 4-1	Рисунок 4-2

Максимум нагрузки в Красноярской энергосистеме в 2007 году оценивается в 6345 МВт.

  - Крупнейшими потребителями электроэнергии в Красноярской энергосистеме являются предприятия цветной металлургии - Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат, а также Красноярская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги».

На данный момент активно развивается район Нижнего Приангарья. В ближайшие сроки будет построена Богучанская ГЭС. Проектная мощность станции 3000 МВт. Планируемый ввод пускового комплекса ожидается в 2010 г. окончание строительства — 2015 г. По утвержденному проекту в состав ГЭС войдет 9 радиально-осевых гидроагрегатов мощностью по 333 МВт.

Планируемый пуск Богучанской ГЭС в 2010 году сможет покрыть большинство существующих на рассматриваемый период потребностей в электроэнергии промышленного района Нижнего Приангарья, однако большая часть электроэнергии уйдет на покрытие потребностей строящихся алюминиевых комбинатов в д. Карабула (Богучанский район) и в г. Тайшет (Иркутская область).

Территории Эвенкийского и Таймырского муниципальных районов, за исключением Норильского промрайона, практически хозяйственно не освоены. На их территории отсутствуют крупные потребители энергии и как следствие крупные источники.

В городе Сосновоборск планируется достройка Железногорской ТЭЦ для замещения атомного реактора ФГУП «Горно-химический комбинат», подлежащего остановке. Железногорская ТЭЦ покроет требуемый дефицит электроэнергии и тепла, который возникнет после остановки реактора.

##### Электрические сети

В Красноярском крае действуют 2 электросетевые компании: ФСК «МЭС Сибири» обслуживает сети 1150-220 кВ, ОАО «Красноярскэнерго» обслуживает сети 110-35 кВ и «Норильская топливно-энергетическая компания» обслуживает сети 220-35 кВ на территории норильского промышленного района и прилегающих территорий.

ФСК «МЭС Сибири» обслуживают высоковольтные сети на территории всего Сибирского федерального округа.

В состав ОАО «Красноярскэнерго» входят 9 сетевых филиалов: Горэлектросеть (г. Красноярск), Центральные электрические сети (ЦЭС), Западные электрические сети (ЗЭС), Северные электрические сети (СЭС), Восточные электрические сети (ВЭС), Северо-Восточные электрические сети (СВЭС), КАТЭКэлектросеть, Минусинские электрические сети (МЭС), Юго-Восточные электрические сети (ЮВЭС).

«Норильская топливно-энергетическая компания» обслуживает изолированный Норильский энергорайон, г. Дудинку и обеспечивает выдачу мощности с Курейской и Усть-Хантайской ГЭС.

Красноярская энергосистема является одной из ключевых систем по передаче электроэнергии между восточной и западной частью Российской Федерации. На востоке она соседствует с Иркутской энергосистемой, на западе - с Кузбасской, Томской и Хакасской энергосистемами.

ВЛ 1150, 500 и 220 кВ являются основными межсистемными связями края другими энергосистемами.

Таблица 4.3-14 Основные межсистемные связи 220-1150кВ Красноярской энергосистемы

| Наименование подстанций Красноярского края | Наименование подстанций в соседних регионах | Напряжение, кВ | Регион |
| --- | --- | --- | --- |
| Итатская | Алтай | 1150 | Алтайский край |
| Итатская | Абаканская | 500 | Республика Хакасия |
| Итатская | Томск | 500 | Томская обл. |
| Итатская | Н-Анжерская | 500 | Кемеровская обл. |
| Назаровская ГРЭС | Н-Анжерская | 500 | Кемеровская обл. |
| Камала | Тайшет | 500 | Иркутская обл. |
| "Ужур" | "Сора" | 220 | Республика Хакасия |
| ГПП | Седаново | 220 | Иркутская обл. |
| Минусинск | Абаканская | 220 | Республика Хакасия |
| Означенное | Майнская ГЭС | 220 | Республика Хакасия |
| Означенное | Саяногорская | 220 | Республика Хакасия |
| Шушенская | Туран | 220 | Республика Тыва |

Централизованным электроснабжением охвачены 42 из 44 районов Красноярского края, куда входит 24 города.

Основная концентрация электрических сетей наблюдается в центральной части Красноярского края. По этой территории проходит магистральная линия электропередач 500 кВ, осуществляющая транзит электроэнергии между восточной и западной частями России. По ней в энергодефицитные регионы передается вся экспортная электроэнергия от крупных генерирующих источников, расположенных, в основном в Красноярской и Иркутской областях.

Протяженность электрических сетей 1150-220 кВ в одноцепном исчислении составляет 4894,13 км, распределительных электрических сетей 110-35 кВ – 13539,82 км.

Красноярскую энергосистему условно можно разделить на 6 энергорайонов:

  - Центральный энергорайон (Красноярск);

  - Западный энергорайон (Назарово, Ачинск, Шарыпово);

  - Восточный энергорайон (Канск);

  - Южный энергорайон (Минусинск);

  - Приангарский энергорайон (Лесосиборск, Богучаны, Кодинск);

  - Норильский энергорайон (Норильск, Дудинка).

Кроме магистральной линии 500 кВ, связывающей Западный, Центральный и Восточный энергорайоны, все районы соединены магистральными линиями 110-220 кВ, проходящими, в основном, вдоль железных дорог:

  - 110 кВ вдоль Транссибирской магистрали;

  - 110 кВ вдоль железной дороги Нижняя Пойма – Богучаны;

  - 220 кВ вдоль железной дороги Абакан - Минусинск – Канск;

  - 220 кв вдоль железной дороги Абакан - Ужур – Назарово – Абалаково.

  - Структура распределения максимума нагрузки по энергорайонам составляет:

  - Южный энергорайон – 436,8 МВт

  - Восточный энергорайон – 116 МВт

  - Западный энергорайон – 810,2 МВт

  - Центральный энергорайон – 4444,1 МВт

  - Приангарский энергорайон – 291,9 МВт

  - Кратко охарактеризуем каждый из перечисленных энергорайонов.

Центральный энергорайон характеризуется высокой насыщенностью территории сетевым хозяйством. На его территории расположена Красноярская ГЭС, осуществляющая выдачу электроэнергии на напряжении 500 кВ в ОЭС Сибири и на напряжении 220 кВ на подстанции «Дивногорск» и «Левобережная» в городе Красноярске. Также здесь находится подстанция 500 кВ «Красноярская», которая обеспечивает основное питание электроэнергией г. Красноярска, сети 220 кВ в городе носят распределительный характер. Сети 110 кВ осуществляют питание удаленных от Красноярска населенных пунктов в Центральном энергорайоне. Также на напряжении 110 кВ осуществляется выдача мощности с Красноярских ТЭЦ.

Западный энергорайон характеризуется высокой концентрацией генерирующих мощностей (Назаровская ГРЭС, Березовская ГРЭС-1, ТЭЦ Ачинского глиноземного комбината). Здесь расположена подстанция «Итатская», основная подстанция по передаче электроэнергии в другие регионы ОЭС Сибири. Также на эту подстанцию осуществляется выдача мощности Березовской ГРЭС-1. Выдача мощности Назаровской ГРЭС осуществляется прямо в ОЭС Сибири. Распределение электроэнергии по населенным пунктам энергорайона обеспечивают сети 110-220 кВ. На напряжении 110 кВ осуществляется выдача мощности ТЭЦ АГК.

Восточный энергорайон получает электроэнергию от подстанции «Камала-1», которая осуществляет выдачу мощности с Красноярской ГРЭС-2, с ОЭС Сибири. Питание электроэнергией населенных пунктов энергорайона обеспечивается по сетям 110 кВ, которые проходят, в основном, вдоль железнодорожных магистралей. Также на напряжении 110 кВ осуществляется выдача мощности с Канской ТЭЦ.

Южный энергорайон обеспечивает потребности в электроэнергии основных сельскохозяйственных производств Красноярского края. Основная подстанция энергорайона – 220 кВ «Минусинская опорная». В районе хорошо развиты сети 110 кВ – по ним осуществляется основное распределение электроэнергии между населенными пунктами

Приангарский энергорайон характеризуется малой освоенностью территории и, как следствие, слабым развитием электросетевого хозяйства. Енисейский, Северо-Енисейский и Мотыгинский районы соединены с единой энергосистемой высоковольтными линиями 220 и 110 кВ со стороны Центрального и Западного энергорайонов. Эти линии перегружены и нуждаются в реконструкции. В Богучанский район идет линия 110 кВ от Восточного энергорайона. Кежемский район снабжается электроэнергией из Иркутской Энергосистемы по высоковольтной линии 220 кВ, нуждающейся в замене. В связи с активным развитием промышленных производств в районе Нижнего Приангарья планируется крупное сетевое строительство

Норильский энергорайон является изолированной, совершенно самостоятельной энергосистемой. Основная электрическая сеть сформирована на напряжении 110 кВ, на этом же напряжении осуществляется выдача электроэнергии Норильских ТЭЦ. На напряжении 220 кВ осуществляется выдача мощности Усть-Хантайской и Курейской ГЭС. Прием и распределение энергии ГЭС обеспечивает подстанция «НПП-220»

##### Основные проблемы функционирования и развития энергосистемы

На данный момент Красноярская энергосистема является профицитной по генерации и потреблению электрической энергии. Но активное развитие края и, особенно, района Нижнего Приангарья требует срочного ввода новых мощностей для обеспечения новых промышленных потребителей (Богучанский алюминиевый завод, лесопромышленные комплексы в Богучанском и Енисейском районах, развитие добычи и первичной переработки золота и др.).

Кроме того, отмечается серьезная проблема износа существующих основных генерирующих и сетевых фондов. 75% генерирующих мощностей Красноярской энергосистемы введено в эксплуатацию более 30 лет назад, в том числе 15% - свыше 40 лет.

Количество подстанций 110 кВ со сроком службы более 30 лет составляет 40,95%, ЛЭП 110 кВ – 60.1%. Объемы износа электрооборудования достигли размеров, угрожающих энергобезопасности края.

Наибольшим объемом оборудования, отработавшего ресурс, на подстанциях 110 кВ обладают Центральный, Восточный и Западный энергорайоны. Объем изношенных линий электропередач 110 кВ больше всего в Центральном и Восточном энергорайонах.

Особенно остро нуждаются в модернизации и реконструкции распределительные сети, находящиеся в муниципальной собственности.

Ограниченная пропускная способность существующих электрических связей не позволяет полностью удовлетворить имеющийся спрос на энергоресурсы. Решение проблемы дефицита электросетевой мощности имеет особо актуальное значение для интенсивно развивающейся западной части промышленного района Нижнего Приангарья, где формируются Лесосибирский лесопромышленный комплекс, Северо-Енисейский и Северо-Ангарский комплексы горнодобывающей промышленности.

Таблица 4.3-15 Характеристика проблемных мест

| № п/п | Характеристика проблемных мест | Кол-во | Процент от общего количества |
| --- | --- | --- | --- |
| Сети 220 кВ |  |  |  |
| 1 | Подстанции с одним трансформатором | 4 | 14,8 |
|  | Подстанции, отработавшие свой нормативный срок (старше 30 лет) | 13 | 48,1 |
|  | Подстанции, на которых требуется частичная замена аппаратуры | 5 | 18,5 |
| 2 | Линии на деревянных опорах | 2 | 3,3 |
| 3 | ВЛ с недостаточной пропускной способностью, ограничивающей присоединение новых потребителей | 3 | 5 |
| Сети 110 кВ |  |  |  |
| 1 | Линии, находящиеся в аварийном состоянии (старше 35 лет) | 84 | 47,6 |
|  | ВЛ с недостаточной пропускной способностью, ограничивающей присоединение новых потребителей | 4 | 3 |
| 2 | Подстанции, питающиеся от одной ВЛ (без резервирования) | 18 | 13,4 |
| 3 | Подстанции с одним трансформатором | 13 | 9,7 |
| 4 | Подстанции с недостаточной мощностью трансформаторов, ограничивающей присоединение новых потребителей | 10 | 7,5 |
| 5 | Подстанции, отработавшие свой нормативный срок (старше 30 лет) | 55 | 41 |
| 6 | Подстанции, на которых требуется частичная замена аппаратуры: |  |  |
|  | - срок службы трансформаторов превышает нормативный срок (30 лет) | 56 | 41,8 |
|  | - коммутационное оборудование не соответствует нормативным требованиям | 91 | 67,9 |
| 7 | Подстанции, загрузка которых составляет 70-100% | 4 | 3 |

Основные проблемы эффективного функционирования Красноярской системы:

  - массовое старение и износ электросетевого и электрогенерирующего оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность региона;

  - несоответствие отдельных узлов сети 220 кВ и 110 кВ нормам проектирования: питание подстанций организовано по одноцепной радиальной ВЛ;

  - незавершенное строительство: наличие подстанций 220 кВ и 110 кВ с одним трансформатором, работающих в таком режиме много лет;

  - недостаточная пропускная способность трансформаторов ПС и линий 220-110 кВ, ограничение на присоединение новых потребителей;

  - недостаточная развитость электросетевой инфраструктуры на новых активно развивающихся территориях.

Для поддержания электрических сетей в рабочем состоянии необходимо увеличить объемы комплексного техперевооружения и реконструкции электросетевых объектов с заменой основного оборудования и коммутационной аппаратуры на основе внедрения современного оборудования и новых технических решений на подстанциях и заменой грозотросов, опор и применением современной полимерной изоляции на линиях электропередач.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей края осуществляется от тепловых источников ОАО «Тепло-Генерирующая Компания 13», котельных промышленных предприятий, от котельных ЖКХ и других собственников, которые кроме технологических нужд обеспечивают коммунально-бытовые нужды населения.

Таблица 4.3-16 Основные источники теплоснабжения, входящие в состав ОАО «ТГК13»

| № п/п | Название источника | Местоположение | Тепловая мощ- ность Гкал/ч | Подклюю-ченная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | Вид топлива и годовой расход топлива в 2005, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минусинская ТЭЦ | Минусинск | 333 | 249,2 | Уголь Бородинский 397983 |
| 2 | Красноярская ТЭЦ-3 | Красноярск | 442 | 2970* | Уголь Ирша- Бородинский 242248 |
| 3 | Красноярская ТЭЦ-2 | Красноярск | 1405 |  | Уголь Ирша- Бородинский 1864468 |
| 7 | Красноярская ТЭЦ-1 | Красноярск | 1785 |  | Уголь Ирша- Бородинский 2479663 |
| 8 | Котельные входящие в «ТГК13» | Красноярск Дивногорск | 837 |  | - |
| 4 | Канская ТЭЦ | Канск | 337.4 | 175,1 | Уголь Ирша-Бородинский, Канский 248110 |
| 5 | Железногорская ТЭЦ | Сосновоборск | 468 | 100 | Мазут 25669 Эл. энергия |
| 6 | Назаровская ГРЭС | Назарово | 870 | 194,2 | Уголь Назаровский, Ирша-Бородинский 4847548 |
| Итого |  |  | 6477,40 | 3688,5 |  |

*Теплоисточники г. Красноярска ТЭЦ-1; 2; 3 и 7 электрокотельных работают параллельно на одну СЦТ

В Норильском Промрайоне теплоснабжение представлено тремя ТЭЦ и несколькими котельными, принадлежащими Норильской Топливно-Энергетической Компании.

Таблица 4.3-17 Характеристика теплоисточников в Норильском промрайоне

| № п/п | Название источника | Местоположение | Тепловая мощность Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | Вид топлива и годовой расход в 2006 году, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 | г. Норильск | 2227,2 | 1914 | природный газ - 1275297 тыс.н.м3 |
| 2 | ТЭЦ-2 | г. Норильск, р-н Талнах | 1151 | 870 | природный газ - 937652 тыс.н.м3; дизтопливо - 1435 тонн |
| 3 | ТЭЦ-3 | г. Норильск, р-н Кайеркан | 869 | 873 | природный газ - 547325 тыс.н.м3; дизтопливо - 3707 тонн |
| 4 | Котельные «НТЭК» | г.Норильск, г. Дудинка, пос. Снежногорск | 344,74 | 203,98 |  |
| Итого |  |  | 4591,94 | 3860,98 |  |

Все основные теплогенерирующие источники работают на угле Канско-Ачинского угольного бассейна, за исключением Норильских ТЭЦ, работающих на природном газе Мессояхинского и Север-Соленинского месторождений.

Общая мощность котельных Красноярского края составляет 15,5 тыс. Гкал/час

Структура потребления тепловой энергии представлена в виде:

  - население и коммунально-бытовые нужды – 63,9%

  - производственные нужды – 36,1%

Промышленные предприятия, имеющие значительную технологическую нагрузку, как правило, обеспечиваются теплом от собственных котельных.

В общем числе отопительных котельных преобладают котельные малой производительности – до 3 Гкал/час (72,9%). Низкая оснащенность этих котельных контрольно - измерительными приборами и автоматикой не позволяет организовать надлежащий приборный учет расхода топлива, объемов вырабатываемой тепловой энергии. Общее число котельных в крае составляет около 1073. Общее потребление тепловой энергии составляет около 34516 тыс. Гкал в год. Подавляющее большинство в потреблении тепловой энергии приходится на города Красноярск (34%) и Норильск(31%).Остальные города и районы Красноярского края в сумме потребляют 35% выработанной тепловой энергии

Таблица 4.3-18 Потребители тепловой энергии

| Территории | всего, тыс. Гкал | отпуск тепловой энергии, в процентах |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | населению и коммунально-бытовые нужды | промышленность |
| Красноярский край | 34516 (100%) | 63,9 | 36,1 |
| Красноярск | 11719 (34%) | 82,5 | 17,5 |
| Норильск | 10701 (31%) | 34,1 | 65,9 |
| Остальные города и районы | 12096 (35%) | 75,1 | 24,9 |

Из всей тепловой энергии, отпущенной на промышленные нужды, на долю Норильского промышленного района приходится 56,6%. Вся жилая площадь г. Норильска отапливается централизованно. В Красноярске централизованно отапливается 95,4% жилой площади.

Существующие мощности красноярских ТЭЦ и котельных имеют значительный не использованный резерв на правом берегу. При этом недостаточная пропускная способность существующих магистральных трубопроводов между правым и левым берегами «заперли» резервные тепловые мощности теплоисточников правого берега:

  - ТЭЦ-1 – резервная тепловая мощность составляет 336 Гкал/ч. Необходимо строительство магистрального трубопровода и перекачивающей станции для организации транспорта тепла с правого берега на левый.

  - ТЭЦ-2 – резервные тепловые мощности составляют 245 Гкал/ч. Выработка этих тепловых мощностей возможна только за счет сжигания дорогостоящего топлива – мазута на двух водогрейных котлах и значительных затрат для организации транспорта тепла с правого берега на левый берег.

  - ТЭЦ-3 – резервные тепловые мощности составляют 5 Гкал/ч, которые могут быть исчерпаны уже в отопительном сезоне 2007/2008 года.

  - Электрокотельные левого берега – резервные тепловые мощности составляют 223 Гкал/ч., однако они имеют самую высокую себестоимость тепловой энергии.

  - Трубопроводы 2 ДУ 500 через коммунальный мост и 2 ДУ 800 через дюкер пропускную способность исчерпали. Величина максимально передаваемой тепловой энергии через коммунальный мост составляет 203 Гкал/ч, через дюкер 250 Гкал/ч. При возникновении аварии на любом из трубопроводов с их отключением, дефицит тепла левого берега увеличится до 514-560 Гкал/ч, что составит 42-46% от присоединенной нагрузки. Значительный отрицательный небаланс приведет к разрегулировке тепловых сетей потребителей правого берега и дальнейшему ухудшению ситуации по их теплоснабжению.

В настоящее время имеющиеся на балансе ОАО «НТЭК» теплогенерирующие мощности полностью покрывают потребность МО город Норильск в тепловой энергии и горячей воде. Магистральные трубопроводы ТВС и насосные станции имеют средний износ на уровне 55-60%. Для эффективного и безаварийного теплоснабжения жилых домов и муниципальных объектов необходим капитальный ремонт изношенного оборудования ТЭЦ и подкачивающих насосных станций.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, обеспечивающих доставку теплоэнергии потребителям на конец 2005 года, составила 4,7 тыс. км, из них 37,7% нуждается в замене. Потери теплоэнергии составили 4,8 млн. Гкал (11,3%). Наибольшие потери тепла зафиксированы в городах: Шарыпове – на 86,6%, Ачинске – на 79,9, Енисейске – на 75,8, Бородино – на 62,0%; районах: Партизанском – на 81,4%, Краснотуранском – на 80,8, Шушенском – на 71,9, Тасеевском – на 63,2%.

### Газоснабжение

В Красноярском крае добыча природного газа осуществляется в настоящее время в одном районе - Танамском газоносном, где с начала разработки добыто около 92,0 млрд. м3 газа. Западная часть этого газоносного района находится в Ямало-Ненецком АО Тюменской области, восточная - в Таймырском муниципальном районе Красноярского края. В настоящее время снабжение природным газом в Красноярском крае существует только в Норильском промышленном районе и представлено магистральными газопроводами общей протяженностью - 837,1 км с размещением компрессорной станции в поселке Мессояха.

Остальные районы Красноярского края снабжаются только сжиженным газом. Объем потребления сжиженного газа в Красноярском крае составляет около 22054 тонн/год.

Таблица 4.3-19 Обеспеченность жилищного фонда сжиженным газом

| Наименование | Общее количество квартир, шт. | Количество квартир, принятое на снабжение сжиженным газом, шт. |
| --- | --- | --- |
| Всего по краю | 1191700 | 310422 |
| в том числе: |  |  |
| районные центры | 688086 | 182703 |
| сельская местность | 503614 | 127719 |

На территории Красноярского края суммарные геологические запасы промышленных категорий С1+С2 составляют: нефть – 2377,0 млн.т, газ – 1725,0 млрд.м3.

На сегодняшний день полученные данные по структуре запасов, подготовленных в пределах месторождений, показывают, что большая часть запасов газа локализована, главным образом, на месторождениях Юрубчено-Тохомской зоны (ЮТЗ). Вторым крупным районом сосредоточения наиболее подготовленных запасов газа и нефти наряду с месторождениями Танамского района являются месторождения Большехетской группы (Сузунское, Лодочное, Тагульское, Ванкорское).

### Водоснабжение

##### Источники водоснабжения

Потенциальные запасы поверхностных и подземных вод края многократно превышают потребности населения и промышленности, однако по территории края воды распределены крайне неравномерно. Южные степные районы края относятся к засушливым и слабообеспеченным водой. Основное питание рек – снеговое и дождевое. Подземный приток играет незначительную роль, особенно в северных районах края, где присутствует многолетняя мерзлота.

В 32 муниципальных районах края хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется исключительно за счет подземных вод, в 11 районах имеет место смешанное водоснабжение – за счет поверхностных и подземных вод. Исключение составляете Таймырский муниципальный район. Водоснабжение населенных пунктов Таймыра, за исключением города Норильск, основано на использовании исключительно речной и озерной воды.

##### Поверхностные источники водоснабжения

Объемы стока средней части Енисея и Ангары регулируются сбросами Красноярской и Усть-Илимской ГЭС. Основной объем поверхностного стока приходится на летний период года. В зимний период, длящийся 5-7 месяцев, расход воды в крупных реках резко сокращается. Минимальные попуски воды в зимний период отрицательно сказывается на водохозяйственной деятельности «Водоканалов» и предприятий ЖКХ по обеспечению населения городов и поселков питьевой водой. Водозаборы на реках представлены руслового и подруслового типа.

Малые реки в северных районах края практически полностью перемерзают, в южных – имеют весьма низкий расход.

Вода реки Енисей в целом оценивается как «очень загрязненная». Характерными загрязняющими веществами воды этой реки являются соединения меди, цинка и железа, нефтепродукты и фенолы. В воде реки обнаруживали лингносульфонаты, ксантогенаты, смолы, асфальтены. Многие реки относятся к категории «грязных» и «очень грязных». Вода поверхностных источников не может удовлетворять требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Высокая доля проб, не отвечающих санитарным нормативам по бактериологическим показателям, регистрировалась при исследованиях воды в пунктах 1-й категории водопользования населения на р. Енисей в г. Красноярске (70%). В г. Лесосибирске из 70 проб, отобранных из реки Енисей в створах открытых городских водозаборов, 17 не соответствовали гигиеническим нормативам (24%).

Казачинский район находится в числе наиболее пострадавших от деятельности Горно-химического комбината (ГХК) в плане загрязнения береговой полосы реки Енисей. Необходимость строительства поселкового водопровода с комплексом водоподготовки в селе Казачинское обусловлено загрязнением поверхностных вод реки Енисей и подземных вод первого водоносного слоя, за счет которых осуществляется хозяйственно-питьевое водоснабжение населенного пункта. Используемые в настоящее время подземные воды характеризуются слабой защищенностью от поверхностных загрязнений и не пригодны для питьевых нужд по бактериологическим показателям. Потребление таких вод приводит к увеличению заболеваемости жителей района.

##### Подземные источники водоснабжения

Красноярский край богат пресными подземными водами, а современный отбор их пока относительно мал. Несмотря на большие разведанные эксплуатационные запасы, подземные воды используются для питьевых целей лишь в небольших количествах. Удаленность многих месторождений подземных вод от крупных водопотребителей делает их использование, в ряде случаев, нецелесообразным или экономически неэффективным.

Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения. В отличие от поверхностных вод подземные воды распространены на значительных площадях и не требуют транспортирования на большие расстояния; они являются благоприятными в санитарном отношении; обладают низкой и устойчивой температурой и могут быть использованы без дорогостоящей очистки и обработки для хозяйственно-питьевых целей; кроме того, они защищены от опасных воздействий.

В северной части края, находящейся в пределах зоны многолетней мерзлоты, подземные воды подразделяются на три типа: надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Для водоснабжения северных городов и поселков представляют интерес надмерзлотные и межмерзлотные подземные воды (т.е. залегающие над толщей многолетней мерзлоты, служащей для них водоупором, или заключенные внутри толщи вечной мерзлоты). Для водоснабжения города Норильск используются подземные воды, относящиеся к данному типу подземных вод, проходящих в трещиноватых осадочных и изверженных породах Алданского района и в аллювиальных отложениях речных долин.

Основными источниками водоснабжения населения Красноярского края являются напорные и безнапорные подземные источники воды, за счет которых обеспечивается питьевой водой 1855408 чел. (63% жителей края), в том числе за счет инфильтрационных водозаборов – 921728 чел. (31% жителей края). По химическому составу безнапорные и артезианские подземные воды обычно удовлетворяют требованиям, предъявляемым к источникам хозяйственно-питьевого водоснабжения. В верхней зоне активного водообмена артезианские подземные воды обычно слабо минерализованы.

В среднем по краю (исключая зону вечной мерзлоты) модуль общих прогнозных эксплуатационных ресурсов составляет 1,64 л/(с.км2) и варьируется в разных районах в основном в пределах от 0,5 до 2,5 л/(с.км2), в то время как величина модулей современного водоотбора не превышает, как правило, 0,1 л/(с.км2).

Потребности каждого из муниципальных районов края, как и большинства крупных водопотребителей, теоретически обеспечиваются рассчитанными прогнозными ресурсами. Однако на практике возникают непреодолимые препятствия экономического характера. Например, из-за неприемлемой конструкции будущего группового водозабора (большое количество скважин и их разбросанность по площади), большой удаленности перспективного участка от водопотребителя, необходимости дорогостоящей очистки некондиционных вод с целью доведения их качества до санитарно-гигиенических требований, соответствующих ГОСТов, СанПиН и других регламентирующих документов.

Извлекаемая из недр вода на 77% используется в народном хозяйстве, остальная часть приходится на потери при транспортировке и сброс без использования при шахтном водоотливе. На хозяйственно-питьевое водоснабжение расходуется 89% используемых объемов.

В 90-е годы ХХ века «Красноярскгидрогеологией» была выполнена работа по федеральной программе «Оценка обеспеченности населения Красноярского края ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения», в результате которой были оценены прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод и обеспеченность ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения края. Составлены карты современного состояния подземных вод и условий их использования и карты обеспеченности населения Красноярского края, в том числе и Эвенкийского района, ресурсами подземных вод масштабов 1:1000000 и 1:2500000.

##### Объемы водопотребления

За год в крае забрано 3040,66 млн.куб.м, из них поверхностные воды составляют 86%, а подземные – 14%. Основные потребители водных ресурсов располагаются в муниципальных городах края. На их долю приходится 94% всей забранной воды в целом по краю.

Среди городов края основными потребителями свежей воды являются города Назарово, Зеленогорск, Железногорск, Красноярск, Норильск, Шарыпово и Ачинск. Эти 7 городов в сумме забрали 95% общего забора воды городами края или 90% забора свежей воды в целом по краю. Анализ объемов забора свежей воды показывает, что наибольший забор свежей воды осуществляется в тех городах, где сосредоточены в основном наиболее водоемкие предприятия энергетики: Назарово – Назаровская ГРЭС, Зеленогорск – Красноярская ГРЭС, Шарыпово – Березовская ГРЭС.

Значительный объем свежей воды забирается в Железногорске для охлаждения реакторов Горно-химического комбината, в Норильске – за счет водоснабжения крупнейших предприятий цветной металлургии, в Ачинске – за счет потребностей Ачинского глиноземного комбината.

Показателем уровня обеспеченности населения системами водоснабжения может служить норма водопотребления жителями края. Данный показатель сильно отличается для городских и сельских жителей. Вместе с тем, необходимо отметить, что для жителей крупных, средних и малых городов норма отпуска воды также неравномерна.

Города края по уровню обеспеченности населения питьевой водой можно разделить на три группы:

  - к первой группе относятся города со среднесуточным отпуском воды на одного жителя свыше 300 л/сут – Ачинск, Красноярск и Игарка. Для данной группы городов можно говорить о высоком уровне развития систем водоснабжения жителей, однако необходимо проведение дополнительного исследования для разработки мероприятий по сбережению и рациональному использованию свежей воды.

  - ко второй группе относятся города со среднесуточным отпуском воды на одного жителя в пределах от 140 л/сут до 300 л/сут – Норильск, Сосновоборск, Назарово, Дивногорск, Лесосибирск, Заозерный, Шарыпово, Минусинск, Канск и Бородино. Уровень обеспеченности системами водоснабжения жителей этих городов не равномерен: для Норильска и Сосновоборска весь жилой фонд обеспечен водопроводными системами, а, например, в Заозерном – только 59%.

  - к третьей группе относятся города со среднесуточным отпуском воды на одного жителя менее 140 л/сут – Боготол и Енисейск. Водоснабжение жителей этих городов недостаточно для удовлетворения хозяйственно-питьевых потребностей. Системами водоснабжения обеспечены немногим больше половины жилищного фонда этих городов. Необходимо предусмотреть мероприятия по развитию систем водоснабжения вышеперечисленных городов.

Муниципальные районы Красноярского края можно разделить на пять групп:

Два района края, а именно Северо-Енисейский и Таймырский, резко выделяются на фоне водопотребления остальных районов края. Среднесуточный отпуск воды в этих районах достигает уровня 396 л/сут на одного жителя. Однако на хозяйственно-питьевые нужды тратится лишь малая часть этого объема воды.

Ко второй группе относятся районы, среднесуточный отпуск воды в которых составляет от 100 л/сут до 200 л/сут на одного жителя района – Емельяновский, Сухобузимский, Новоселовский, Кежемский, Туруханский, Шушенский, Большемуртинский, Назаровский, Березовский, Уярский, Краснотуранский, Минусинский, Балахтинский и Иланский.

К третьей группе относятся районы, среднесуточный отпуск воды в которых составляет от 40 л/сут до 100 л/сут на одного жителя района – Ирбейский, Дзержинский, Ермаковский, Бирилюсский, Каратузский, Манский, Козульский, Богучанский, Нижнеингашский, Курагинский, Енисейский, Мотыгинский, Идринский, Каннский и Ачинский.

К четвертой группе относятся районы, среднесуточный отпуск в которых составляет от 10 л/сут до 40 л/сут на одного жителя района – Шарыповский, Саянский, Тюхтетский, Большеулуйский, Боготольский, Пировский, Абанский и Партизанский.

Особой группой выделяются четыре района края – Эвенкийский, Тасеевский, Рыбинский и Казачинский, отпуск воды на одного жителя в которых ниже 10 л/сут. Данная группа районов требует незамедлительного решения проблемы снабжения жителей водой питьевого качества.

##### Водоснабжение населенных пунктов

В Красноярском крае зарегистрировано 1043 коммунальных водопроводов. Уровень благоустройства жилищного фонда недостаточно высок, хотя за последние 5 лет несколько вырос. Одиночное протяжение уличной водопроводный сети составляет 8227,3 тыс.км, в том числе 3178,3 тыс.км нуждается в замене. Степень износа основных фондов по большинству населенных мест достигает от 80% до 100%, что влечет за собой большие утечки воды и высокую аварийность на водопроводных системах.

На территории крупных городов действуют централизованные системы водоснабжения. Основные проблемы, связанные с водообеспечением жителей городов – изношенность сетей и сооружений, необоснованно большие потери при транспортировке воды, а также отсутствие резервных источников водоснабжения.

Водоснабжение населения и объектов социальной сферы сел и деревень находится в кризисной ситуации. Действующие водопроводные сооружения и водопроводные сети в большинстве своем устарели, эксплуатируются по 20-25 лет, а некоторые и более 30 лет без капитального ремонта, что приводит к частым аварийным ситуациям.

Системы водоснабжения, расположенные на территориях сельских администраций и переданные в муниципальную собственность, находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации, без производства текущего и капитального ремонтов, таким образом, 19% сетей нуждаются в замене. В результате этого происходят перебои в снабжении водой населения и учреждений. Утечки в водопроводных сетях и водонакопительных емкостях приводят к перерасходу электроэнергии, твердого топлива и воды.

Схема водоснабжения многих районов не разрабатывалась. Артезианские скважины строились по мере необходимости, зачастую в районах существующей жилой застройки. В связи с этим не выдерживаются нормы по мероприятиям 2 и 3 пояса зон санитарной охраны подземных водозаборов. Мероприятия по охране 1 пояса ЗСО не везде проводятся на должном уровне. Большинство водозаборов сооружалось без предварительной оценки гидрогеологических условий и эксплуатационных запасов подземных вод.

Жители северных районов пользуются в основном речной водой, которая попадает к жителям подвозом воды или льда. В каждом поселке водозаборы обустроены, исходя из местных условий, разработаны мероприятия по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой, поступающей непосредственно из водоемов, отпуск воды производится в металлические 200 литровые бочки, назначены лица, ответственные за подвоз воды, имеющие медицинские книжки, проводятся работы по дезинфекции емкостей. График завоза воды доведен до населения через объявления и на сходах граждан. Все население обеспечивается в достаточном количестве препаратом «Акватабс» для обеззараживания воды, проинструктировано по их применению.

На территории Северо-Енисейского района выявлены перспективные участки месторождений подземных вод питьевого качества, пригодных для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов. Однако в настоящее время они не используются из-за слабой изученности месторождений, удаленности от жилой застройки и отсутствия финансирования.

На территории Нижнего Приангарья для водоснабжения используются, в основном, водозаборные скважины, работающие на неутвержденных запасах. Во многих населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение. Питьевая вода берется из рек, ручьев, колодцев и каптажей. Во всех населенных пунктах района отсутствует подготовка питьевой воды. Населенные пункты, расположенные на берегах рек Енисея и Ангары, снабжаются водой как подземной, так и речной. Для питьевых целей речную воду используют только в поселке Мотыгино.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения южных районов используются исключительно подземные воды. Подземные воды забираются колодцами и одиночными скважинами, в некоторых селах действуют групповые водозаборы. Исключение составляют населенные пункты Курагинского района, которые снабжаются из водохранилищ.

Для водоснабжения центральных районов используются подземные воды практически всех стратиграфических подразделений. Эксплуатируются подземные воды всех геологических образований района одиночными скважинами и групповыми водозаборами, а также каптажами и дренажными галереями. Добыча подземных вод в районах производится для хозяйственно-питьевого, производственно-технического и сельскохозяйственного водоснабжения. Водозаборы подземных вод района эксплуатируются с нарушениями правил охраны подземных вод от загрязнения. Основной причиной загрязнения подземных вод является несоблюдение водопользователями правил охраны подземных вод при эксплуатации. Для водоснабжения населенных пунктов Канского района построен групповой водопровод.

Канский групповой водопровод

Канский групповой водопровод находится в собственности в ФГУ «Управление «Красноярскмелиоводхоз» и обеспечивает водой 8 населенных пунктов с населением 7,6 тысяч человек, где расположены 3 сельскохозяйственных предприятия - «Анцирское», «Арефьевское», «Тайнинское».

В 1984 году введена 1-ая очередь: водозабор, водоочистная станция, водопровод до села Сотниково, насосная станция 2-го подъема. В 1986 введена вторая очередь: насосная станция 3-го подъема, магистральные сети до сел Круглово, Астафьевка, Леонтьевка, Арефьевка.

В состав ««Канского группового водопровода» входят:

  - водозабор состоящий из 10 скважин(6 рабочих), расположенных на берегу реки Кан, оборудованные насосами производительностью 3,5 тыс.м3/сут, фактическая подача 1,7-1,8 тыс.м3/сут,

  - дюкер 1,5 км,

  - насосная станция 2-го подъема, расположенная в селе Анцирь, совмещена с водоочистной станцией (5 фильтров, 6 бактерицидных установок),

  - насосная станция 3-го подъема, расположенная селе Сотниково.

  - Общая протяженность сетей 103,7 км, в том числе:

  - магистральные сети Д=250-100мм - 63,0 км,

  - разводящие сети по селам, находящиеся в муниципальной собственности - 40,7 км.

Особенно плачевное состояние систем водоснабжения отмечается в Рыбинском, Тасеевском и Эвенкийском районах, а в Казачинском районе отмечается полное отсутствие систем водоснабжения. Данная группа районов требует незамедлительного решения проблемы снабжения жителей водой питьевого качества.

Подробная информация о водоснабжении жителей Красноярского края приведена в Приложении (Том 7 «Приложение. Документация»).

##### Промышленное водоснабжение

Для технического водоснабжения, используются как поверхностные воды, так и подземные воды практически всех водоносных горизонтов, распространенных на территории районов. Качество вод в целом (по химическому, микрокомпонентному составу и бактериологическим показателям) удовлетворяет требованиям соответствующих нормативов. В отдельных населенных пунктах в воде отмечается повышенное содержание фтора, нитратов, железа. Водозаборы заводов, комбинатов и других организаций расположены непосредственно на территориях предприятий. В подземных водах обнаруживаются нефтепродукты, соединения азота, фенолы. Источником загрязнения в подземных водах являются сами предприятия.

На производственные цели вода используется во всех городах и районах, кроме Богучанского и Идринского районов. На территории муниципального образования город Железногорск вода используется для поддержания пластового давления.

Речная вода в городах Красноярск, Ачинск, Железногорск, Шарыпово, Норильск, в Северо-Енисейском, Мотыгинском, Минусинском, Большеулуйском, Таймырском районах используется для подпитки оборотного водоснабжения, в том числе и при добыче полезных ископаемых. На эти же цели, но в гораздо меньших объемах, вода используется в городах Бородино, Дивногорск, Зеленогорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Балахтинском, Березовском, Емельяновском, Енисейском, Канском, Каратузском, Курагинском, Назаровском, Нижнеингашском, Новоселовском, Саянском, Ужурском, Уярском, Шарыповском, Шушенском и Эвенкийском районах.

##### Сельскохозяйственное водоснабжение

В Березовском, Дзержинском, Емельяновском, Ермаковском, Канском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском, Назаровском, Новоселовском, Рыбинском, Сухобузимском, Ужурском, Шарыповском, Шушенском районах речная и подземная вода используется для нужд сельскохозяйственного водоснабжения, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды жителей данных районов. На эти же цели, но в меньшем объеме вода используется в Абанском, Ачинском, Балахтинском, Боготольском, Большемуртинском, Большеулуйском, Енисейском, Идринском, Иланском, Ирбейском, Казачинском, Каратузском, Козульском, Манском, Нижнеингашском, Саянском, Тасеевском, Тюхтетском, Уярском районах, а также на землях муниципальных образований города Железногорск, Зеленогорск и Лесосибирск. В Березовском, Емельяновском, Минусинском, Сухобузимском районах речная вода используется в том числе и для регулярного орошения сельскохозяйственных полей.

Из-за сокращения объемов сельскохозяйственного производства наблюдается тенденция уменьшения использования подземных вод для водоснабжения животноводческих ферм, летних доек и откормочных площадок. Скважины находятся в заброшенном состоянии и не эксплуатируются.

##### Качество питьевой воды

В последние годы наблюдается ухудшение качества воды источников централизованного водоснабжения как по санитарно-химическим, так и по бактериологическим показателям по сравнению с предыдущими годами. Причинами, объясняющими неблагополучное санитарное состояние источников питьевого назначения на территории края, являются:

  - отсутствие надлежащим образом устроенных зон санитарной охраны водоисточников,

  - недостаточный контроль режима хозяйствования на их территории,

  - природное загрязнение водоемов и подземных горизонтов.

Подаваемая населению питьевая вода из поверхностных водоисточников как по санитарно-химическим, так и по бактериологическим показателям выше по качеству, чем из других категорий водоисточников, используемых в Красноярском крае. Это объясняется наличием систем водоподготовки на открытых водозаборах, обеспечивающих относительное постоянство качества питьевой воды и отсутствием, как правило, этапов водоподготовки на водозаборах из подземных водоисточников.

Подземные воды загрязнены, в основном, железом, марганцем, фтором и локально – рядом специфических загрязнений. Технологически подземные воды очищаются гораздо легче и имеют большую защищенность от антропогенных нагрузок в сравнении с поверхностными. Однако серьезным препятствием использования их для питьевых целей является наличие в них радионуклидов природного происхождения, что требует проведения серьезных исследований, поскольку факты обнаружения радиоактивности воды не являются результатом системных наблюдений.

Качество воды источников централизованного водоснабжения городов и районов Красноярского края по санитарно-химическим показателям остается неудовлетворительным. Через очистные сооружения за год пропускается всего 22% всей воды, поданной в сеть.

Жители, пользующиеся речной водой без какой-либо водоподготовки, проживают Ермаковском, Кежемском, Козульском, Туруханском, Тюхтетском и Мотыгинском районах.

##### Санитарно-техническое состояние сетей и сооружений

Санитарно-техническое состояние надземных объектов водоснабжения населения остается неудовлетворительным. На 223 водопроводах отсутствует необходимый комплекс водоочистки, на 88 водопроводах нет обеззараживающих установок, необходимых по эпидемиологическим показаниям. Санитарно-техническое состояние 16,7% шахтных и трубчатых колодцев на территории Красноярского края не отвечают санитарным правилам.

Износ основных фондов в коммунальном хозяйстве достаточно велик, так на 1 января 2008 г. нуждались в замене 38% водопроводных сетей. Водопроводные сети в городе Дивногорск изношены на 91%, Боготол – на 87%, Бородино – на 73%, Красноярск – на 59%; в Ачинском районе на 73%, Партизанском - на 65%, Абанском – на 57%, Туруханском – на 54%.

Треть всех источников питьевого водоснабжения не имеют организованных зон санитарной охраны. Санитарно-техническое состояние 17% шахтных и трубчатых колодцев на территории Красноярского края не отвечают санитарным правилам.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: природное и техногенное загрязнение источников водоснабжения, отсутствие обеззараживающих установок на водопроводах, высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей, несвоевременное устранение аварий и не проведение очистных и дезинфекционных мероприятий после их устранения.

Состояние систем водоснабжения в крае не отвечает современным требованиям. К основным нарушениям относятся следующие:

  - отсутствие надлежащим образом устроенных зон санитарной охраны водоисточников, недостаточный контроль режима хозяйствования на их территории,

  - вторичные загрязнения в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения,

  - большие утечки воды,

  - несоответствие качества питьевой воды по ряду показателей отвечает нормативным требованиям,

  - отсутствие учета воды.

Из административных территорий Красноярского края выделяются 11, где состояние эксплуатируемых подземных и поверхностных источников питьевого водопользования населения не соответствует санитарным правилам по организации зон санитарной охраны: Ачинский, Казачинский, Манский, Мотыгинский, Рыбинский, Туруханский, Тюхтетский, Шарыповский, Шушенский районы, города Красноярск и Лесосибирск.

В Казачинском районе все 9 подземных водоисточников не соответствуют санитарным правилам; в Большемуртинском районе из 35 подземных водоисточников не соответствуют санитарным правилам 30. В Лесосибирске из 3 поверхностных и 12 подземных водоисточников ни на одном не организованы надлежащим образом зоны санитарной охраны (ЗСО). В Красноярске из 30 подземных водоисточников на 13 ЗСО не организованы надлежащим образом. В Мотыгинском районе из 6 подземных водоисточников не организованы ЗСО на 5, из 4 поверхностных ни один не имеет организованную ЗСО.

Выводы

    - Степень обеспеченности жителей края централизованными системами водоснабжения можно охарактеризовать как высокую – 72,3%. Однако распределение данного показателя по территории края не равномерно. Высокий процент обеспеченности жителей крупных городов (до 100%) соседствует с низкой степенью обеспеченности сел и деревень.

    - Несмотря на достаточно высокий процент обеспеченности городского населения основными видами благоустройства, качество этих услуг не всегда соответствует нормативным требованиям.

    - Основные проблемы, связанные с водообеспечением жителей районов края – отсутствие резервных источников водоснабжения, неудовлетворительное по ряду параметров качество воды, подаваемой потребителю. Администрациями сельских советов районов края не проводятся организационно-технические мероприятия по улучшению водоснабжения сельских поселений по контролю подаваемой воды населению. Не своевременно и не в полном объеме проводятся работы по очистке, промывке и дезинфекции систем централизованного водоснабжения и артезианских скважин.

    - Современное санитарно-техническое состояние самих систем следует признать неудовлетворительным. Отсутствие систем водоподготовки и обеззараживания в системах водоснабжения, где по предписанию контролирующих органов это необходимо, отрицательно сказываются на здоровье жителей края.

    - Степень износа основных фондов по большинству населенных мест достигает от 80% до 100%, что влечет за собой большие утечки воды и высокую аварийность на водопроводных системах.

    - Строительство новых объектов должно быть направлено, в первую очередь, на развитие водопроводных сетей, водоочистных и обеззараживающих установок, а также на организацию резервных источников водоснабжения.

    - Выбор источника водоснабжения должен решаться как с учетом гидрогеологических особенностей региона, так и с учетом удаленности ресурса от водопотребителя, особенности рельефа, наличия участков с кондиционными пресными водами.

    - Для районов со среднесуточным водопотреблением на одного жителя менее 100 л/сут (13 районов края) необходимо разработать мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения малых населенных пунктов.

### Водоотведение

На территории Красноярского края имеется 89 объектов водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод (системы канализации и очистные сооружения).

В крае 21 город и 17 поселков городского типа имеют системы водоотведения, что составляет 91,3% и 41,5% от общего количества городских населенных пунктов соответственно. В сельской местности системы водоотведения имеются лишь в 34 сельских населенных пунктах, что составляет 2% от всех сел и деревень

Протяженность канализационных сетей по краю на начало 2008 года составляет 3908 километров, в том числе в замене нуждается 1225,6 канализационных сетей. Одиночное протяжение уличной канализационной сети составило 1252,5км, в том числе нуждающейся в замене – 425,3 км, магистральных коллекторов – 1405,4 км, в том числе нуждающейся в замене – 344,5км.

##### Сброс сточных вод

Приемниками сточных вод являются поверхностные водные объекты (реки и озера), подземные водные объекты и в накопители, впадины, поля фильтрации, на рельеф. Практически все сточные воды (99%) сбрасываются в поверхностные водоемы. Незначительная часть стоков попадает в подземные скважины (в том числе шахтно-рудничные и коллекторно-дренажные сточные воды) и «на рельеф».

В целом по краю объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составляет 342,1 млн.куб.м/год.

В таких городах как Красноярск, Железногорск, Зеленогорск и Назарово присутствует сброс условно-чистых и нормативно-чистых (без очистки) сточных вод за счет предприятий энергетики. Лидерами сброса загрязненных и нормативно-очищенных сточных вод являются города: Красноярск, Норильск, Ачинск, Железногорск и Зеленогорск. В городе Шарыпово в водные объекты поступают исключительно условно-чистые и условно-очищенные стоки.

Объемы сброшенных сточных вод в муниципальных районах не сравнимы с объемами стоков крупных городов края. Лидерами среди районов по объемам сброса сточных вод являются Шарыповский, Таймырский, Балахтинский, Рыбинский, Туруханский, Курагинский, Ужурский, Кежемский и Канский районы. Нормативно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты только в 6 районах: Курагинский, Северо-Енисейский, Емельяновский, Большеулуйский, Енисейский и Краснотуранский.

Объемы неочищенных сточных вод преобладают над объемами нормативно-очищенных стоков, что обусловлено недостатком развития мощностей по доочистке сточных вод, локальных очистных сооружений, незавершенностью строительства КОС, высокой степенью износа сооружений и, как следствие, аварийностью и значительной степенью загрязненности поверхностных источников.

Системы удаления сточных вод с селитебных зон, имеющиеся на территории края, можно объединить по нескольким характерным признакам:

  - системы водоотведения городов, в том числе и краевого центра город Красноярск. Бытовые сточные воды собираются системой самотечно-напорных коллекторов и поступают на сооружения полной биологической очистки с выпуском очищенных стоков в естественные водные объекты. На всех очистных сооружениях хозяйственно-бытовой канализации, имеющих сброс очищенных стоков в водоем, применяется биологический метод очистки, с обеззараживанием сточных вод жидким хлором или гипохлоритом кальция;

  - системы водоотведения, имеющиеся в городах, селах и поселках, представлены централизованной системой самотечно-напорных коллекторов. Очистка сточных вод сводится лишь к обеззараживанию и редко осуществляется механическая очистка сточных вод;

  - системы водоотведения, имеющиеся в городах, селах и поселках, представлены упрощенной системой самотечных (иногда и напорных) коллекторов. Очистка сточных вод сводится лишь к обеззараживанию;

  - в подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Применяемые методы очистки сточных вод на территории края:

  - биологический,

  - физико-механический,

  - механический.

Установленная пропускная способность очистных сооружений по краю составляет 1520,7 тыс.куб.м/сут, в том числе сооружений биологической очистки1447,1 тыс.куб.м/сут, сооружений механической очистки - 1235,8 тыс.куб.м/сут. Мощность сооружений по обработке осадка составляет 123,1 тыс.куб.м в сутки, площадь иловых площадок - 2488,4 тыс.кв.м.

Очистные сооружения на территории края представлены следующими блоками:

  - песколовки,

  - первичные и вторичные отстойники (радиальные, горизонтальные, вертикальные),

  - биофильтры (капельные, аэрофильтры),

  - аэротенки,

  - контактные резервуары (радиальные и вертикальные).

Обеззараживание очищенных стоков производится жидким хлором или гипохлоритом натрия. На ряде очистных сооружений обеззараживающие установки отсутствуют.

Некоторые очистные сооружения имеют износ до 100%, другие требуют серьезной реконструкции или завершения строительства.

Обработка осадка ведется в метатенках и далее сушка на иловых площадках. На некоторых КОС метатенки выведены из эксплуатации или не достроены. Во многих случаях сырой осадок и избыточный активный ил направляются на иловые карты или в пруды, которые в зимнее время практически не работают. В летнее время атмосфера загрязняется газами брожения осадка.

Работу канализационных очистных сооружений нельзя признать удовлетворительной. Требуется срочная реконструкция и модернизация существующих КОС, а также строительство новых очистных сооружений. В Красноярске, например, необходимо увеличение производительности левобережных КОС до 400 тыс.м3/сут со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания стоков и цеха механического обезвоживания осадка с его утилизацией, а на правобережных очистных сооружениях необходимо построить станцию ультрафиолетового обеззараживания стоков и цех механического обезвоживания осадка с его утилизацией.

После 1993 года в крае не было введено в эксплуатацию ни одного нового комплекса канализационных очистных сооружений. Из-за отсутствия финансирования реконструкция сооружений ведется медленно, новые технологии не внедряются.

В аварийном состоянии находятся КОС в городе Заозерный, поселках Краснотуранск Краснотуранского района, Нижний Ингаш Нижнеингашского района, Луговское Минусинского района, селе Новоселово Новоселовского района.

Очистные сооружения перегружены в городе Бородино, поселке Сухобузимо Сухобузимского района, селе Холмогорское Шарыповского района.

Требуется реконструкция на очистных сооружениях, в связи с превышением объема поступающих сточных вод пропускной способности сооружений: в городе Ачинск на Красноярских левобережных очистных сооружениях, в городе Боготоле на КОС «Южные».

В городе Дивногорск необходима реконструкция обеззараживающей установки.

Длительное время не решается вопрос проектирования реконструкции и строительства очистных сооружений канализации в городах и районах края:

  - в городе Краснотуранск очистные сооружения, расположенные на северном склоне левого берега Сыдинского залива Красноярского водохранилища, построены с отклонениями от проекта и введены в эксплуатацию с недоделками: с момента пуска сооружений не работает биофильтр и, практически, сточные воды только осветляются. Аварийная ситуация сложилась из-за подмыва склона у очистных сооружений и подмыва трубопровода отвода стоков;

  - в Новоселово сооружения выполнены с отступлением от проекта и сданы в эксплуатацию с большим перечнем недоделок и на протяжении всего срока эксплуатации очистка не соответствует проектным решениям, биофильтры не работают;

  - в Сухобузимо объем пропускаемых сточных вод превысил в 1,5 раза производительность очистных сооружений;

  - в Боготоле сооружения были запроектированы и построены как временные локальные для жилого массива поселка Южный, проектной производительностью 400 куб.м/сут, в настоящее же время на КОС поступает 1000 куб.м./сут;

  - в Нижнем Ингаше после подписания акта приема объекта госкомиссией из-за отсутствия подводящего коллектора сооружения уже много лет на консервации;

  - в Уяре уже несколько лет не завершается строительство очистных сооружений канализации по титулу мясокомбината, заказ УКСа краевой администрации, сточные воды растекаются по поверхности, приводя к бактериальному загрязнению питьевой воды;

  - в поселке Раздолинск Мотыгинского района сооружения биологической очистки не работают (разморожены здания и тепловые сети; нет активного ила – аэротенк работает как усреднитель). Здания и сооружения находятся в аварийном состоянии (трещины по несущим конструкциям, коррозия металлических конструкций);

  - действующие канализационные сооружения без биологической очистки сбрасывают 4% коммунальных стоков. Нормам ПДС (предельно-допустимые сбросы загрязняющих веществ) соответствует 6% стоков, остальные – недостаточно очищенные. Многие очистные сооружения эксплуатируются в течении 20-30 лет без проведения реконструкции. За последние 10 лет прекратилось строительство новых муниципальных очистных сооружений, применяемые схемы очистки морально устарели.

В городе Боготол полностью изношены и нуждаются в замене 100% канализационных сетей. В других городах края износ канализационных сетей составил: в Заозерном - 82%, в Дивногорске - 81, в Лесосибирске - 67, в Красноярске - 62%, а также в Новоселовском районе - 72%.

Следует также отметить, что муниципальные предприятия ЖКХ края принимали и принимают на баланс от ведомственных организаций сотни километров полностью изношенных сетей, насосные станции, очистные сооружения, усугубляя и без того собственное тяжелое техническое состояние.

Подробная информация о водоотведении в населенных пунктах Красноярского края приведена в Приложении (Том 7 «Приложение. Документация»).

Выводы

С учетом жестких нормативов на сброс сточных вод в водоемы требуется глубокая доочистка сточных вод, которая отсутствует на территории края. Износ основных фондов в коммунальном хозяйстве достаточно велик, так на 1 января 2008 г. нуждались в замене 31% канализационных сетей.

Состояние систем водоотведения следует признать неудовлетворительным. Высока степень износа сетей, насосных станций и очистных сооружений. В связи с этим требуется:

  - разработка проектов систем водоотведения населенных пунктов с проведением гидравлического расчета канализационной сети,

  - ежегодная плановая замена канализационных труб,

  - полная реконструкция имеющихся насосных станций и очистных сооружений,

  - развитие сооружений доочистки сточных вод,

  - повышение степени очистки сточных вод и снижение объемов сброса загрязненных стоков,

  - развитие сооружений по отработке и утилизации осадков, образующихся на канализационных очистных сооружениях,

  - внедрение современных технологий очистки и обеззараживания очищенных сточных вод.

### Системы информатики и связи

##### Телефонизация

Телефонная связь- это основной вид связи, организованный по линиям городской телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов. По данным Управления «Россвязьохранкультуры» по Красноярскому краю, в настоящее время на его территории услуги связи оказывают 218 операторов, шесть из них – операторы междугородной и международной телефонии. Общее количество АТС в крае – 629 (из них 138 – цифровые).

По данным статистики число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования по Красноярскому краю составляет на 1000 человек населения: для городского населения 259,2 телефона, для сельского населения 101,5. Данные показатели к сожалению ниже общероссийских 276,2 телефона на 1000 человек и 117 тел./1000 чел. соответственно.

Лидерами рынка фиксированной телефонии в Красноярском крае являются компании «Сибирьтелеком» и местный филиал «СЦС Совинтел» («Голден Телеком»). Доля «Сибирьтелеком» в сегменте фиксированной связи составляет 62%, в сегменте доступа в Интернет – 40%.

По данным компании в настоящее время в базе красноярского филиала числится в эксплуатации 584 телефонные станции сети общего пользования. Общая монтированная емкость составляет 258960 номеров. Общая используемая (задействованная) емкость АТС составляет 244590 номеров.

Уровень цифровизации сети компании по Красноярскому филиалу составляет 55,7%.

Внутризоновая первичная сеть Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» построена с использованием следующих сооружений связи:

  - волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH, производства Alcatel;

  - линии связи с медножильным кабелем (МКС 4х4х1.2, ВКПАП, МКТС-4), уплотненные аналоговыми системами К-120, К-300, К60п и цифровыми системами передачи ИКМ-120 производства СССР;

  - радиорелейные линии связи, организованные с помощью аналоговой аппаратуры РРЛ «Область» и цифровой РРЛ «Радиан-МГ» производства СССР;

Сведения по обеспеченности населения телефонной сетью в городских поселениях и протяженности междугородних и кабельных линий связи представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

Основным элементом внутризоновой первичной сети является большое внутризоновое кольцо SDH, замыкающее местные сети связи г.г. Красноярска, Емельяново, Козулька, Ачинск, Назарово, Ужур, Минусинск, Курагино, Большая Ирба, Краснознаменск, Нарва, Партизанское, Агинское, Ирбейское, Канск, Бородино, Уяр, Шалинское, Березовка, Красноярск. В качестве систем передачи используются мультиплексоры SM-1660, уровня STM-16. От кольца имеются ответвления волоконно-оптических линий связи:

  - Березовка, Сосновоборск (STM-4), Железногорск (STM-4);

  - Уяр, Заозерное (STM-4), Зелоногорск (STM-1);

  - Канск, Иланск (STM-16), Нижний Инган (STM-16);

  - Ужур, Новоселово (STM-4), Балахта (STM-4);

  - Ужур, Шарапово (STM-16);

  - Ачинск, Боготол (STM-16).

На отдельных участках сети используются аналоговые и цифровые линии передачи (как кабельные, так и радиорелейные). Связь с районами Приангарья и северными районами организованна по каналам арендованных спутниковых и радиорелейных линий ОАО КБ «Искра» и ЗАО «Енисейтелеком».

Уровень цифровизации внутризоновой первичной сети Красноярского филиала ОАО «Сибирьтелеком» по протяженности линий на начало 2008 года составляет 59%.

На вторичной (местной сети районов) сети связи Красноярского филиала используются следующие типы кабелей связи:

  - волоконно-оптические кабели связи;

  - медножильные коаксиальные кабели связи;

  - медножильные симметричные кабели связи;

  - медножильные многопарные кабели связи.

Данные о монтированной и задействованной емкости АТС по районам Красноярского края представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

У компании «Голден Телеком» вторая по величине в Красноярском крае телефонная сеть. Ее емкость составляет 200 тыс. номеров. Сеть включает коммутатор EWSD, более 300 км волоконно-оптического кабеля, 170 км медного кабеля и свыше 50 точек присутствия в городах.

В числе динамично развивающихся краевых операторов фиксированной связи – «Норильск-Телеком», предоставляющий на территории Норильского промышленного района услуги местной и внутризоновой телефонной связи. Компания эксплуатирует кабельную волоконно-оптическую магистральную сеть, на базе которой развернуты сети SDH уровней STM-1, 4, 16, а также мультисервисная сеть MetroEthernet. Транспортная сеть SDH обеспечивает межстанционные связи городской телефонной сети Норильска и предоставление каналов связи корпоративным пользователям и операторам связи.

Обслуживаемая компанией норильская ГТС имеет монтированную емкость 9120 номеров и включает восемь опорных АТС. Задействованная емкость сети составляет около 80 тыс. номеров, из которых примерно 60 тыс. установлены у населения.

В целом спрос на услугу традиционной телефонии в крае сегодня удовлетворен. Проблемой остается телефонизация сельских и отдаленных северных территорий. (По данным «Россвязьохранкультуры» в Красноярском крае в настоящее время не телефонизировано 16 сельских поселений, а количество неудовлетворенных заявок на установку телефонов составляет 27 530). Телефонизация таких регионов для операторов невыгодна с коммерческой точки зрения. Кроме того, работать приходится в сложных климатических условиях. По информации «Сибирьтелеком», ее связисты телефонизируют те деревни, где живет 50 – 70 человек. Сейчас количество абонентов компании в северных территориях составляет около 16 тыс., из них ГТС – 11 742, СТС – 4 732. При подключении этих районов оператор использует преимущественно спутниковые каналы, предоставленные в аренду красноярским КБ «Искра».

Одним из определяющих факторов развития рынка фиксированной связи в Красноярском крае являются высокие темпы роста строительства. Повторная телефонизация уже телефонизированных районов города не привлекает операторов, поскольку требует больших маркетинговых усилий на привлечение клиентов. В качестве основного инструмента конкурентной борьбы на первое место выходит сотрудничество со строительными компаниями, основанное на 100%-ной телефонизации всех возводимых ими жилых домов и зданий, что позволяет как на короткий срок, так и на далекую перспективу получить гарантированное количество новых подключений.

Развитию сегмента фиксированной связи препятствуют устаревшие телефонные системы, низкое качество интернет-услуг, устойчивое неприятие перемен, введение платы фиксированными операторами за звонок на номер доступа.

Всем организациям, так или иначе участвующим в информатизации Красноярского края, приходится учитывать огромную протяженность и разнообразие территории. С точки зрения обеспечения телекоммуникационного трафика наиболее благополучно обстоит дело в городах, расположенных вдоль железнодорожных магистралей. Здесь происходит подключение либо к Транссибирской магистрали «Ростелекома», либо к магистралям «Транстелекома».

##### Радиофикация

Характеристики радиотрансляционной сети Красноярского края определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы». Число радиоточек определялось с учётом 100% охвата семей проводным вещанием и с учётом 5% радиоточек общественного сектора от числа радиоточек квартирного сектора.

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, радиоточек общественного сектора и громкоговорителей уличной звукофикации.

Элементами звуковоспроизведения могут быть абонентские громкоговорители, звуковые колонки, рупорные громкоговорители различной мощности и диапазона воспроизводимых частот.

Мощность усилителей низкой частоты определялась суммарной мощностью всех подключенных громкоговорителей и колонок.

Линии звукофикации существуют в городах: Красноярск, Ачинск, Дудинка, Дивногорск, Сосновоборск, Канск, Шарыпово, Краснокаменск. В других городах и населенных пунктах сельской местности оповещения осуществляется Центральным телевидением и Городской радиотрансляционной сетью. Для трансляции местных сообщений, музыкальных передач подключения к общей сети мощных громкоговорителей допускается, если они будут снабжены отдельными выключателями для дистанционного включения АВУД.

Сведения о существующих узлах проводного радиовещания в Красноярском крае представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

##### Сотовая связь

В настоящее время рынок сотовой связи Красноярского края находится на высоком уровне развития. На конец третьего квартала 2007 г. уровень проникновения услуг мобильной связи в регионе составил 126%, что является самым высоким показателем в Сибирском ФО и пятым результатом по стране после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области. Согласно статистике, число абонентских терминалов сотовой связи на 1000 человек населения по Красноярскому краю составляет 961,8.

Общее количество пользователей мобильной связи в крае составляет 3,5 млн., которые обслуживаются более 700 базовыми станциями. По прогнозам повышение уровня проникновения услуг сотовой связи и количества пользователей будет наблюдаться в регионе и в 2008 г., однако темпы его будут крайне незначительны. Также возможна некоторая коррекция долей рынка операторов, но к кардинальным изменениям распределения сил на рынке в обозримом будущем это не приведет.

Сегодня на рынке сотовой связи Красноярского края сложилась следующая ситуация. Бесспорным лидером рынка мобильной связи региона с долей рынка, которую можно оценить на уровне 45%, является компания «Енисейтелеком». На втором месте находится МТС, с показателем почти в два раза ниже (24%), с очень небольшим отрывом от МТС третье место занимает «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн») (22%). Четвертое место, с 9% рынка, принадлежит «МегаФону».

Основные проблемы, возникающие в развитие мобильных технологий в Красноярском крае это значительные размеры территорий, а так же их труднодоступность. Стандарт GSM, который используется всеми операторами, разрабатывался для Европы с её малыми расстояниями и высокой плотностью населения. При применении данной технологии в Российских масштабах от сотового оператора требуется высокое искусство совмещения качества связи на территории региона с эффективной зоной покрытия больших территорий. Вследствие этого качественную зону покрытия операторы обеспечивают вблизи крупных населенных центров, а при удалении от населенных пунктов качество связи резко падает. Однако можно с уверенностью говорить о том, что все основные населенные пункты имеют устойчивую сотовую связь, на своей территории.

##### Телевидение

Основным оператором телевизионного вещания в Красноярском крае является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети". Филиал ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 650 населенных пунктах Красноярского края. В состав предприятия также входят передающий и приемный цеха, обеспечивающие радиосвязь и радиовещание в диапазонах ДВ, СВ и КВ, и центральная земная станция спутниковой связи (ЦЗССС) «Орбита». Наличие в составе Красноярского КРТПЦ ЦЗССС «Орбита» позволяет филиалу активно заниматься спутниковыми технологиями.

Одним из направлений деятельности Красноярского КРТПЦ, наряду с организацией трансляции телерадиопрограмм, является организация и предоставление в аренду спутниковых каналов связи. За короткий срок силами филиала была организована и успешно функционирует сеть наземных станций спутниковой связи. При построении этой сети использовались частотные ресурсы нескольких искусственных спутников Земли: «Экспресс АМ2», «Экспресс АМ3» и «Экспресс А2». Это позволяет обеспечить резервирование каналов связи, что значительно повышает их надежность.
Персонал предприятия обслуживает 15 мощных ТВ станций - от 1 до 5 кВт и 1158 маломощных ТВ станций - от 1 до 100 Вт.

Основные сети телерадиовещания и связи, обслуживаемые предприятием:

  - телевизионная сеть «Телеканал Россия»;

  - телевизионная сеть «Первый канал»;

  - региональная телекоммуникационная сеть «Енисей»;

  - сеть земных станций спутниковой связи;

  - радиовещательная сеть «Радио России» с краевыми вставками.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, находящихся в зоне обслуживания Красноярского КРТПЦ следует, что практически все население края имеет возможность принимать телевизионные трансляции. Сельские жители могут принимать «Первый канал», ТК ”Россия” и региональный канал ”Енисей-Регион”.

В городах, кроме каналов метрового диапазона, транслируются каналы, дециметрового диапазона: Телекомпания НТВ, телеканал “Культура”, телеканал “Спорт”.

Охват населения центральными телевизионными программами составляет:

  - «Первый канал» - 99,3%;

  - «ТК Россия» - 97,8%

и региональными:

  - «Енисей-регион» - 12,6%;

  - «ТВК- 6 канал» - 48,3%.

Таблица данных по телевещанию и радиотрансляции приведена в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

Одним из ключевых решений, принятых руководством РТРС и руководством Красноярского края при подписании «Соглашения о развитии и модернизации сетей телевидения, радиовещания и связи в Красноярском крае», стало решение о строительстве на Николаевской сопке краевого центра новой телевизионной башни.

Для передачи телевизионного и радиовещание Красноярском крае существует система “Енисей”.Это система трансляционных мачт расположенных по всему Красноярскому краю, обеспечивающая качественный прием телевизионных каналов. Параллельно с передачей радио и телевизионных сигналов с помощью данной системы идет телефонизация удаленных районов, а также подключение школ к Интернету согласно федеральным программам развития образования.

##### Кабельное телевидение

В перспективе намечается дополнить кабельным эфирное телевидение, которое обеспечивается трансляция с телебашни и имеет недостаток - ограниченное число диапазонов частот, по которым можно передавать программы. Кабельное телевидение- это гораздо большее количество каналов. В кабельной сети существует возможность трансляции до 50 каналов в аналоговом формате или более 200 – при переходе на цифровое вещание, при котором улучшается качество приема и обеспечивается сопровождение стереозвуком. Кроме того, по сетям кабельного телевидения появляется возможность выхода в Интернет и обеспечивается очень высокая скорость передачи данных.

В настоящее время в г. Красноярске существует более 20 компаний, которые подключают и обслуживают кабельное телевидение. Самые крупные из них:

  - Астрон;

  - Растр;

  - Satellite;

  - Примателеком.

В Красноярске кабельным телевидением охвачено около 40% всей территории, а по всему Красноярскому краю около 10-15%. Основным препятствием развития (расширения) кабельного телевидения в Красноярском крае является низкая плотность населения. Для улучшения качества приема телевизионных передач в сельской местности намечается строительство ретрансляторов по всему Красноярскому краю.

Компания “Glob.Tel.TV” начинают реализацию проекта в г. Красноярске IP-телевидения. На первом этапе абонентами сети станут 5000 чел. Срок реализации проекта с начала работ до подключения последнего абонента составляет 6 месяцев.

##### Интернет

Рынок интернет-услуг – один из самых динамично развивающихся сегментов телекоммуникационной отрасли края. Увеличение этого сегмента обусловлено повышением уровня компьютерной грамотности населения и, как следствие, расширением аудитории частных пользователей, а также увеличением количества русскоязычных информационных и региональных информационных порталов.

Первичных (магистральных) провайдеров, имеющих собственные каналы, в Красноярске три – «РТКомм.РУ» (арендует каналы у «Ростелеком»), «Компания «ТрансТелеКом»» («СибТрансТелеКом») и «Ростелеком». Компания «Голден Телеком» арендует каналы у двух названных компаний, однако в настоящее время прокладывает собственную магистраль по территории России. Лидеры по объему трафика – «Ростелеком» и «СибТрансТелеКом» (СТТК занимает более 50% регионального операторского рынка доступа в Интернет и свыше 30% рынка предоставления каналов связи).

Самую большую долю рынка услуг для конечных пользователей Интернета в Красноярске сегодня занимают три компании: «Голден Телеком», «Краснет» и «Интертакс». На них приходится около 80% клиентского рынка. В числе крупных красноярских интернет-провайдеров можно назвать также «Крастелеком» и «Крастелекомсервис». Среди региональных операторов выделяются «Мекад» и «Интермедиа» (Ачинск).

Сегодня в Сибирском федеральном округе 3,1 млн. человек (17% всего населения СФО) пользуются Интернетом. В Красноярском крае процентное соотношение ниже среднего по округу – всего 15% (на 6% меньше, чем в среднем по России). Большинство пользователей сети региона находится в Красноярске – 55 – 60%, остальные – жители районных центров. В сельской местности Интернетом практически не пользуются.

Самыми распространенными типами домашних подключений в Красноярске являются модем и кампусная сеть – примерно 30 и 25% соответственно. В конце 2006 г. началось стремительное развитие ADSL-подключений. Эта услуга выступает в качестве замещения dial-up (хотя в малых городах он по-прежнему остается основным видом доступа).

Два ведущих оператора в сегменте ADSL – «Сибирьтелеком» и «Голден Телеком». По данным компании «Голден Телеком», за 2006 г. пользователями ADSL стали более 2 тыс. ее абонентов. В «Сибирьтелекоме» также отмечают повышение спроса на ADSL-подключения. Компания развивает данное направление под маркой Webstream. По оценкам аналитиков, высокая динамика ADSL-подключений имеет все шансы сохраниться в ближайшие два-три года.

Узлы коммутируемого доступа имеются в 14 районных центрах края и в краевом центре. Суммарная емкость модемных пулов составляет более 1200 линий. Узлы располагаются в следующих населенных пунктах: Красноярск, Железногорск, Канск, Ачинск, Минусинск, Назарово, Шарыпово, Енисейск, Лесосибирск, Богучаны, Туруханск, Игарка, Дудинка, Норильск, Хатанга.

Услуги оказываются как на договорной основе, так и в кредит по коду доступа 8-12. Воспользоваться услугами коммутируемого доступа могут жители всех районов Красноярского края как по коду 8-12 в кредит, так и по коду 8-15 при заключении договора.

Услуги доступа в Интернет по выделенным каналам оказываются в 10 городах и районных центрах Красноярского края в основном по технологии ADSL. Общая монтированная емкость на сегодняшний день составляет 7962 ADSL порта. До конца года будет введено дополнительно около 4000 портов на существующих узлах, а также дополнительные узлы в 9 населенных пунктах (Красноярск, Березовка, Сосновоборск, Железногорск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Емельяново, Уяр, Бородино, Иланск, Шарыпово, Новоселово, Балахта, Ужур, Курагино, Дивногорск).

Наряду с крупными операторами Интернет доступа в Красноярском крае возникли и действуют множество мелких операторов. На сегодняшний день компании принадлежат 15 узлов связи, соединенных оптоволоконными кабелями. Еще семь узлов размещены в других городах области. Варианты подключения к сети предоставляемая данным оператором:

  - сплиттерная схема (ADSL)-параллельное подключение по существующей телефонной линии, технологии: ADSL, SDSL, SHDSL, GSHDSL, интерфейс Ethernet;

  - отдельная соединительная линия (медная пара) подключение по отдельной медной паре, технологии: ADSL, VDSL, SDSL, SHDSL, GSHDSL, интерфейс Ethernet;

  - радиоканал беспроводное подключение с использованием радиомаршрутизатора 2,4 ГГц, интерфейс Ethernet;

  - оптика подключение по оптической линии связи, интерфейс Ethernet;

  - коммутируемый доступ.

##### Спутниковые системы

В настоящее время в Красноярском регионе действует несколько региональных спутниковых сетей. Наибольший интерес с позиций информатизации образования представляют сеть "Енисей" и сеть "Ангара", которые базируются на спутнике "Экспресс-6А" (80 град. в.д.).

Космический аппарат Экспресс-AМ2 (80° в.д.). Планируемое покрытие на линии вниз, Ku- диапазон. Диаметр приемных антенн (тарелок) соответственно белым цветом 0,9 м и обычным цветом 1,2 м.

Еще в 1996 году по заказу дирекции федеральной программы освоения природных ресурсов Нижнего Приангарья в Красноярском крае приступили к созданию выделенной сети спутниковой связи "Ангара-С». В настоящее время в сети "Ангара-С" работают более 30 абонентских станций, расположенных от Диксона до Республики Тыва, и телепорт в Красноярске. Абонентские станции обеспечивают связь с Хатангой, Снежногорском,.Светлогорском, Туруханском, Турой, Байкитом, Ванаварой, Северо-Енисейском, Кодинском и другими северными районными центрами. Сеть станций обеспечивает внутризоновую связь, станции обеспечивают выход районных АТС.

Сеть "Енисей" предназначена для региональной трансляции радио- и телепередач и находится в ведении Красноярской дирекции телепрограмм, подотчетной краевой администрации. Сеть имеет спутниковый канал 8 Мгц (из которых 2 Мгц могут быть использованы для передачи данных), телепорт, включающий центральную приемно-передающую станцию с 7-метровой антенной системы "Луч" в Красноярске, 103 приемных и локально передающих наземных станций (мощностью от 20 до 100 ватт), работающих в С-диапазоне, расположенных по краю и введенных в эксплуатацию. Все расходы по содержанию сети несет краевая администрация.

Сеть "Ангара" имеет 2 фрагмента "Ангара-С" (С-диапазон, свыше 30 станций по краю) и "Ангара-К" (Ku-диапазон, около 20 мультисервисных VSAT станций по краю, работающих в технологии LinkStar, топология "звезда"). Обе сети созданы ОАО "Красноярское КБ "Искра", имеют общий телепорт в Красноярске, являются коммерческими. Абонентские VSAT станции КБ "Искра" выпускает на основе договора о партнерстве с американской компанией STM Networks Inc.

В настоящее время по соглашению, подписанному Министром связи и информатизации Российской Федерации и губернатором Красноярского края сеть "Ангара-К" является пилотной частью общего проекта сети VSAT Российской Федерации и должна в ближайшее время иметь не менее 100 эксплуатируемых станций.

Таким образом, с развертыванием мультисервисной сети (обеспечивающей передачу данных, телевидение, телефонию, факс) VSAT станций при условии достаточного финансирования подключений, можно считать, что в Красноярском крае технические проблемы организации современной связности между образовательными учреждениями могут быть решены в самые кратчайшие сроки.

Главная проблема в создании спутниковой образовательной сети, которая предстает перед образовательными учреждениями, (даже в рамках корпоративного использования VSAT станций) это оплата подключения, аренды потока, оплата трафика.

В ближайшее время планируется расширение наземной инфраструктуры Резервного центра управления полетами космических аппаратов орбитальной группировки ФГУП «Космическая связь», включая строительство станций приема телеметрической информации, контрольно-измерительных станций и аппаратно-програмных комплексов.

##### Почтовая связь

Лицензии на оказание услуг почтовой связи в крае имеют 14 организаций. Монопольное положение исторически принадлежит филиалу ФГУП «Почта России» «Управление Федеральной почтовой связи Краснодарского края».

В состав УФПС Красноярского края входит 11 почтамтов (1 категории – 8 почтамтов, 2 категории – 3 почтамта). Услуги почтовой связи предоставляет 802 отделения почтовой связи; из них в сельской местности расположены 545, в городской местности – 255. Всего для перевозки почтовых отправлений на балансе предприятия числится 326 единиц транспорта, ежедневный пробег почтовых автомобилей - 36 тысяч километров. Доставка почты обусловлена особым географическим положением Красноярского края, в северных территориях преобладает доставка авиатранспортом.

## Экологические условия и ограничения использования территории

### Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха является важнейшей характеристикой, определяющей качество среды проживания, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и в конечном итоге привлекательность территории для жизни. Загрязнение атмосферного воздуха определяется степенью отклонения концентраций вредных примесей от установленных нормативов, обусловлено интенсивностью и расположением источников выбросов, а также микроклиматическими условиями рассеивания выбросов и самоочищения атмосферы.

Основные принципы и требования в области охраны атмосферного воздуха определены в следующих нормативных документах:

  - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.1999 № 96-ФЗ;

  - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ;

  - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 № 52-ФЗ;

  - Закон Красноярского края «Об охране окружающей среды в Красноярском крае» от 06.12.2007 №3-804

  - СанПиН 2.1.6.983-00 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест;

  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

### Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Современный уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Красноярского края определяется выбросами предприятий цветной металлургии, объектов теплоэнергетики, лесопромышленного комплекса, горнодобывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, а также автотранспорта.

Согласно данным Государственного доклада Министерства природных ресурсов Российской Федерации о состоянии окружающей среды за 2007 год, Красноярский край выделяется на федеральном уровне как регион с наиболее высоким уровнем антропогенной нагрузки на воздушную среду. Годовой объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников - 2517,9 тыс.тонн (2007г.), что составляет 43% от объема выбросов по Сибирскому Федеральному округу и 12% от объема выбросов предприятий всей страны. Объем выбросов от передвижных источников в 2007 г. был значительно ниже и составил 349,8 тыс.тонн. Общий объем выбросов составил в 2007 году 2867,7 тыс. тонн. Анализ динамики выбросов за последние 10 лет показал, что общий объем выбросов остается стабильным – колебания не превышают 10%, при этом после 2002 года наметилась общая тенденция к увеличению объема выбросов, что вызывает опасения по дальнейшему ухудшению экологической обстановки в регионе.

Основной объем выбросов от стационарных источников приходится на Норильск (79,0% от общекраевого объема выбросов), Красноярск (6,8%), Ачинск с Большеулуйским районом (2,9%), Зеленогорск (2,1%), Назарово (1,9%), Шарыпово (0,6%), Лесосибирск (0,5%). Распределение выбросов в динамике, по основным видам загрязняющих веществ и по муниципальным образованиям Красноярского края представлено в Томе 7 «Приложения. Документация».

Характеристика крупнейших предприятий-источников загрязнения атмосферного воздуха представлена в таблице (Таблица 4.4-20).

Таблица 4.4-20 Характеристика крупнейших предприятий-источников загрязнения атмосферного воздуха

| Название предприятия | Муниципальное образование (доля от выбросов МО) | Объем выбросов, тыс. тонн (2007) | Характерные загрязняющие вещества (класс опасности) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель» | Норильск (100%) | 1990,0 | диоксид серы, диоксид азота, формальдегид, фенол, бенз(а)пирен |
| ОАО «Красноярский алюминиевый завод» (РУСАЛ Красноярск) | Красноярск (44%) | 75,2 | фтористые соединения, пыль неорганическая, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода |
| Назаровская ГРЭС | Назарово (>95%) | 59,5 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |
| Красноярская ГРЭС-2 | Зеленогорск (>95%) | 49,7 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |
| ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» (РУСАЛ Ачинск) | Ачинск (81%) | 40,2 | взвешенные вещества, диоксид азота, бенз(а)пирен |
| Красноярская ТЭЦ-1 | Красноярск (16%) | 26,5 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |
| ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» | Большеулуйский район (100%) | 22,7 | диоксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен |
| Березовская ГРЭС | Шарыпово (>95%) | 22,6 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |
| Красноярская ТЭЦ-2 | Красноярск (11%) | 19,4 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |
| Красноярская ТЭЦ-3 | Красноярск (4%) | 7,1 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |
| Минусинская ТЭЦ | Минусинск (67%) | 3,1 | диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, взвешенные вещества, зола |

Сведения о динамике выбросов основных предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха за 2001-2007 годы представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

### Зоны негативного влияния источников загрязнения атмосферного воздуха

На территории Красноярского края стационарные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся специализированными подразделениями Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Среднесибирского УГМС только на территории городов Красноярск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово. На территории Норильска стационарных наблюдений не проводится с 2003 года. Общая оценка качества воздуха производилась по показателю ИЗА5 – суммы индексов загрязнения атмосферы (соотношения среднегодовой концентрации и ПДК) по 5 приоритетным загрязняющим веществам. Показатель ИЗА5 менее 5 считается низким уровнем загрязнения, от 5 до 8 – повышенным, от 8 до 14 высоким, выше 14 – очень высоким.

В 2007 году очень высокий уровень загрязнения наблюдался в Красноярске (ИЗА5 составил 14,66), Минусинске (15,10). Высокий – в Лесосибирске (13,49) и Ачинске (10,30), повышенный – в Назарово (7,58) и Канске (6,73). В Норильске в последний год наблюдений (2003) индекс ИЗА5 составил 32,77, что соответствует чрезвычайно высокому уровню загрязнения атмосферы. По данным государственного доклада Министерства природных ресурсов Российской Федерации о состоянии окружающей среды в Российской Федерации, в Норильске, Красноярске, Ачинске наблюдается повышенный риск канцерогенного воздействия загрязненного атмосферного воздуха на здоровье населения.

Сведения о динамике основных показателей качества атмосферного воздуха в городах Красноярского края представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

### Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленные состоянием и режимом охраны атмосферного воздуха

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и отдельных нормативных требований выделяются следующие виды зон с особыми условиями использования территории, обусловленные состоянием и режимом охраны атмосферного воздуха:

Таблица 4.4-21 Зоны с особыми условиями использования территории, обусловленные состоянием и режимом охраны атмосферного воздуха

| Зоны с особыми условиями использования территории | Ограничения на размещение объектов капитального строительства | Ссылка на документ |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны | Не допускается размещение жилых домов, предприятий пищевой промышленности, объектов здравоохранения, рекреации | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Зоны с концентрациями загрязняющих веществ > 1 ПДК | Не допускается размещение новых источнков загрязнения атмосферного воздуха, жилых домов, объектов здравоохранения, рекреации | СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» |
| Зоны с концентрациями загрязняющих веществ > 0,8 ПДК | Не допускается размещение объектов здравоохранения, рекреации |  |
| Районы с преобладаю-щими ветрами со скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 - 40%, в течение зимы 50 - 60% дней), | Не рекомендуется размещение производств 1 и 2 классов опасности | СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

Перечень предприятий Красноярского края, имеющих утвержденные размеры санитарно-защитных зон, приведен в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

Выводы

  - Загрязнение атмосферного воздуха на территории Красноярского края носит очаговый характер и приурочено к основным промышленным узлам (Норильскому, Красноярскому, Ачинско-Назаровскому, Шарыповскому, Лесосибирскому, Канскому, Минусинскому), на долю которых приходится более 95% всех выбросов;

  - Более 60% населения Красноярского края проживает в зонах негативного влияния крупнейших объектов загрязнения атмосферного воздуха. В ряде основных промышленных центров края (Норильск, Красноярск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск) состояние атмосферного воздуха критическое, что негативным образом сказывается на здоровье населения;

  - Выбросы загрязняющих веществ на территории края обладают высокой степенью локализации – более 79% приходится на Заполярный филиал ГМК «Норильский никель», более 90% приходится на 10 крупнейших предприятий. Экологическое оздоровление воздушного бассейна промышленных центров Красноярского края всецело зависит от регулирования деятельности по охране атмосферного воздуха на федеральном уровне, направления экологической политики 6 крупнейших компаний – «Норильский Никель», «Русал», «Роснефть», «ТГК-13», «ОГК-4», «ОГК-6»;

  - Неблагоприятная экологическая обстановка в крупных промышленных центрах края (Красноярск, Норильск, Ачинск, Канск, Назарово, Шарыпово, Лесосибирск, Минусинск) накладывает ограничения на развитие в них жилищного строительства. Зоны негативного влияния промышленных объектов должны быть уточнены при разработке и корректировке генеральных планов этих городов;

  - Неблагоприятные климатические условия накладывают ограничения на размещение производств 1 и 2 классов опасности в Богучанской и Минусинской котловина, которые характеризуются крайне неблагоприятными условиями рассеивания выбросов.

### Состояние поверхностных вод

По материалам Государственного доклада о состоянии и охране окружающей среды в Красноярском края в 2007 году, объём сброса сточных вод в целом по краю в 2007 году составил всего - 2549,2 млн.м3, в том числе в поверхностные водные объекты – 2531,3млн. м3,

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты по категории качества составил:

  - нормативно чистые (без очистки) -2031,5 млн. м3

  - нормативно очищенные – 50,9 млн. м3

  - загрязненные (без очистки) - 55,7 млн. м3,

  - загрязненные (недостаточно очищенные) – 393,2 млн. м3

Таблица 4.4-22 Объемы забираемой свежей воды и сбрасываемых сточных вод по бассейнам рек края в 2007 году (млн. м3/% к общему объему)

| Бассейн реки | Забрано свежей воды | Сброшено сточных вод в водоемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | загрязненные без очистки | загрязненные недостаточно очищенные | нормативно чистые | нормативно очишенные |
| Енисей | 1799,2 | 1641,9 | 20,9 | 299,9 | 1273,6 | 47,6 |
| в т.ч. Ангара | 13,9 | 20,5 | 12,2 | 2,9 | 5,3 | 0,14 |
| Чулым | 826,6 | 712,6 | 0,5 | 48,6 | 660,2 | 3,3 |
| Пясина | 280,0 | 147,7 | 33,2 | 44,7 | 96,8 | 0 |
| Всего по краю | 2908,4 | 2531,3 | 55,7 | 393,2 | 2031,5 | 50,9 |

Основное объёмы сброса сточных, коллекторно-дренажных и шахтно-рудничных вод приходится на крупные города края. Объём сбросов 10 наиболее крупных городов края с объёмом сбросов более10 млн.м3/год составляет – 2527,6 млн. м3 или 95,7% от общего объёма по краю. Располагаются города по объёму сбросов в следующем порядке: Назарово – 640,9, Зеленогорск – 612,7, Железногорск – 448,8, Красноярск – 371,3, Норильск – 186,4, Шарыпово – 126,9, Ачинск -57,3, Дивногорск – 46,8, Канск – 24,7, Лесосибирск -12,0 млн.м3.

Необходимо отметить, что основные объёмы сбросов по этим городам приходятся на нормативно чистые воды, сбрасываемые предприятиями электроэнергетики, так нормативно чистые воды в городах Зеленогорск и Назарово, где расположены наиболее крупные объекты теплоэнергетики – ОАО «Красноярская ГРЭС-2» и Назаровская ГРЭС филиала ОАО «Красноярскэнерго», составляют соответственно 96 и 98%.

Несмотря на то, что в крупных городах всего около70 водопользователей, имеющих сбросы сточных вод в природные объекты, 33% от общего количества водопользователей, на их долю приходится 96% общего объёма сбросов по краю. В отраслевом разрезе наибольший объём сброса загрязненных сточных вод имеют отрасли:

  - жилищно-коммунального хозяйства - 319,9млн. м3 или 60,3%, от общего по краю

  - цветной металлургии – 129,5млн.н м3 или 24,4%,

  - угольная, лесная деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная по 28,5млн. м3 или по 5%,

  - на все остальные отрасли приходится 5,3%.

Наибольшее количество нормативно очищенных стоков приходится на жилищно-коммунальное хозяйство -13,5 млн. м3 (27%), цветная металлургия -6,0 млн.м3 (12,0%).

Таблица 4.4-23 Основные предприятия – загрязнители водоёмов в отраслевом разрезе

| Отрасли промышленности | Общее количество / основные предприятия | Объём сбросов в природные объекты, млн.м3 |  | мощность очистных сооружений, млн. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего /% от общего по краю | в т. ч. требующих очистки /% от общего объёма требующего очистки | всего | в т. ч. Перед выпуском в водоёмы |
| электроэнегрегтка | 20 / ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, ОАО «Красноярская ГРЭС-2, Назаровская ГРЭС, ФГУП «Горно-химический комбинат, ОАО «Красноярская ГЭС» | 1847 / 70% | 38,0 / 6,6% | 34,3 | 34,3 |
| топливная | 12 / ОАО «Ачинский НПЗ» ОАО «Бородинский угольный разрез, ОАО «Назаровский угольный разрез, Переясловский угольный разрез, ОАО Разрез Березовский -1, ООО угольный разрез «Канский», разрез Балахтинский | 29,9 / 1,1% | 29,9 \ 5,2% | 53,0 | 53,0 |
| черная металлургия | 2/ ОАО «Краснокаменское рудоуправление», ОАО «Ирбинское рудоуправление» | 1,4 / 0,05% | 1,4 / 0,2 | 1,7 | 1,7 |
| цветная металлургия | 29 / ЗФ ГМК «Норильский Никель», ОАО «ПО «ЭХЗ», ОАО РУСАЛ-Ачинск, ОАО РУСАЛ-Красноярск, ЗАО ЗК «Полюс» | 354,8 / 13,5% | 135,5 / 23,4% | 85,7 | 76,7 |
| химическая и нефтехимическая | 2 / ООО «Сибволокно», ФГУ«Енисейэнергосервис» | 7,1 / 0,3% | 7,1 / 1,2% | 71,0 | 43,2 |
| машиностроение, металлообработка | 6 | 1,9 /0,07 | 1,1 / 0,2% | 1,6 | 1,6 |
| лесная дерево-обрабатывающая и целлюлозно-бумажная | 15 /, ООО «Енисейский ЦБК», ЗАО «Лесоси-бирский ЛДК-1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК» | 28,7 / 1,1% | 28,5 / 4,9% | 113,5 | 113,5 |
| промышленность стройматериалов | 2 | 0,3 /0,01% | 0,2 / 0,03% | - | - |
| пищевая промышленность | 7 | 0,9 / 0,03% | 0,9 / 0,2% | 1,4 | 1,4 |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 59 / МУПП «Водоканал г. Красноярск, МУП «Тепловые сети» г. Зеленогорск, ОАО «Инфраструктура» г. Шарыпово, МУП «Гортеплоэнерго» г. Железноводск, МУП «Канский горводоканал», МУП «Жилкомсервис» г. Сосновоборск, МУП «Водоканал» Дивногорск, ЗАО «Минкомхоз» г.Минусинск, МУП «Водоканал г. Боготол, МУП Водоканал» г. Ачинск, МУП «Городской водоканал» г. Назарово. | 334,2 / 12,7% | 333,4/ 57,5 | 465,0 | 463,8 |
| сельское хозяйство | 7 | 0,2 / 0,01% | 0,14 / 0,02% | 0,9 | 0,8 |
| транспорт | 33 / ОАО Енисейское речное пароходство – ОАО «Красноярский речной порт», ОАО «Красноярский судоремонтный завод», ОАО «Лесосибирский порт», ОАО «Красноярская судостроительная верфь», Подтёсовская РЭБ, Ермолаевская РЭБ, Павловская РЭБ, Красноярская база флота, Красноярское пассажирское агенство, Таймырское районное управление, Ангарское районное управление, Верхне-Енисейское районное управление | 6,62 / 0,25% | 2,62 / 3,9% | 4,78 | 4,57 |
| лесосплав |  | 29,4 / 1,1 | 28,5 / 4,9% |  |  |

Как указывалось выше общий объём стоков, требующих очистки, составляет по краю 580,3 млн. м3. Общая мощность очистных сооружений составляет 844 млн. м3/год, что на 264 млн. м3 превышает объём стоков, требующих очистки. Однако на протяжении ряда лет в крае наблюдается тенденция к снижению суммарной мощности очистных сооружений, тогда как до нормативного уровня в крае очищается лишь 8,6% сбрасываемых вод, требующих очистки.

Наибольший объём загрязненных стоков приходится на предприятия ЖКХ -57,5%, доля промышленности составляет -38,5%, причём большая часть загрязнённых стоков образуется на предприятиях цветной металлургии и лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Такое положение приводит к сбросу в водоёмы огромного количества загрязняющих веществ, общий объём которых составляет – 409,77 тыс. тонн, в том числе:

  - органические вещества (БПК) -10,34 тыс. т.,

  - нефтепродукты -0,08 тыс. т,

  - взвешенные вещества – 7,65 тыс. т.,

  - сухой остаток – 224,9Тыс. т.,

  - сульфаты -62,3 тыс.т.,

  - хлориды – 46,6 тыс. т., фосфор общий 0. 72 тыс. т.,

  - азот общий -3,98тыс. т,

  - азот аммонийный – 1,37 тыс. т.,

  - фенолы – 0,0007 тыс. т.,

  - нитраты – 5,82 тыс. т.,

  - магний -0,91 тыс. т, марганец 0 о, о14 тыс. т.,

  - метанол – 0,о78 тыс. т.,

  - нитриты 0,11 тыс. т.,

  - тяжелые металлы (медь, цинк, никель, ) – 0, 014 тыс. т.,

  - железо – 0,10 тыс. т.,

  - органические сернистые соединения – 10, 67 тыс. т.

  - жиры, масла -0,113 тыс. т,

Как видно из приведённой таблицы (Таблица 4.4-24 Распределение сбрасываемых загрязняющих веществ в разрезе отраслей промышленности) основная масса загрязняющих веществ поступает в водные объёкты от предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 43,3%, на долю всех других отраслей народного хозяйства приходится 56,3% загрязняющих веществ.

Из всех отраслей промышленности наиболее загрязненные стоки имеют предприятия цветной металлургии, угольной, целлюлозно-бумажной промышленности, на долю которых приходится 88,9% от общего объёма загрязняющих веществ, поступающих в водоёмы со стоками промышленности.

Таблица 4.4-24 Распределение сбрасываемых загрязняющих веществ в разрезе отраслей промышленности

| Отрасли промышленности Всего, тонн /% от общего объёма | Загрязняющие вещества, сбрасываемые в водоёмы, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БПК | Взвешенные вещества | нефтеп | сульф | хлориды | фосфор | азот общ | азот аммон | фенол | нитраты | сухой остаток | железо | сернис соедин | тяжелые металлы | нитриты |
| Электроэнергетика, 19561 / 5,4% | 300 | 240 | - | 3110 | 3530 | 4,1 | 24,2 | 15,8 | 0,04 | 55,0 | 12270 | 5,7 | - | медь, цинк -0,98 | 1,96 |
| топливная | 90 | 200 | - | 2610 | 350 | 0,78 | 23,9 | 7,8 | 0,02 | 21,7 | 8190 | 8,1 | - | медь, цинк, никель- 0,53 | 0,59 |
| в т.ч. угольная 11780 / 3,3% | 90 | 200 |  | 2600 | 280 |  | 23,9 | 7,4 | 0,02 | 21,3 | 7990 | 7,4 |  |  | 0,54 |
| черная металлургия 313,0 / 0,09% | 10 | - | - | 30 | 20 | 0,64 | 6,0 | 1,3 | - | 4,7 | 93510 | 0,4 | - | - | 0,10 |
| цветная металлургия 145778 /40,1% | 1850 | 1590 | 20 | 38180 | 9100 | 158,2 | 22,8 | 264,9 | 0,01 | 363,4 | 190 | 17,4 | - | медь, цинк, никель, хром -6,14 | 25,8 |
| машиностроение, металлообработка 256,0 / 0,07% | - | 10 | - | 20 | 30 | 0,06 | 2,2 | 0,24 | - | 2,95 | 18470 | 0,35 | - | медь, никель -0,03 | 0,06 |
| лесная деревообрабатыв | 2710 | 1270 | 40 | 1940 | 1220 | 9,65 | 177,6 | 168,4 | 0,33 | 50,9 | 18470 | 14,4 | 10672 | медь, никель -0,10 | 0,40 |
| в т.ч. целлюлозно-бумажная 26152 / 7,2% | 1990 | 830 | 30 | 1830 | 1000 | 0,84 | 143,6 | 129,8 | 0,07 | 13,9 | 16610 | 11,2 | 10672 |  | - |
| промышленность стройматериалов- 80,6 / 0,02 | - | - | - | 10 | 10 | - | 0,14 | 0,06 | - | - | 60 | 0,04 | - | - | - |
| Пищевая 430,1 / 0,12% | 80 | 30 | - | 30 | 50 | 0,35 | 2,94 | 3,2 | - | 0,42 | 230 | 0,54 | - | цинк -0,02 | - |
| -ЖКХ 157354 /43,3 | 5260 | 4250 | 30 | 15650 | 31140 | 544,6 | 3705 | 893,6 | 0,30 | 5291 | 90280 | 48,8 | - | медь, цинк. Никель -6,56 | - |
| Транспорт 1346 /0,4 | 20 | 20 | - | 50 | 410 | 1,3 | 11,6 | 7,8 | - | 6,1 | 820 | 0.65 | - | цинк -0.01 | - |

Сточные воды ЖКХ загрязняют водные объекты железом, фосфатами, соединениями азотной группы, СПАВ, а также органическими веществами (БПК). На предприятиях отрасли имеются очистные сооружения перед сбросом сточных вод в водоёмы общей проектной мощностью 470,3 млн. м3/год. Суммарная мощность очистных сооружений превышает соответствующие объёмы сброса загрязнённых стоков, но это не отражает реальной картины необходимых мощностей очистных сооружений и методов очистки для обеспечения нормативного качества сточных вод на выпуске по большинству предприятий. Практически все существующие сооружения очистки нуждаются в значительных инвестициях для поддержания технического уровня, требуется не только выполнение капитального ремонта, но и проведение реконструкции и модернизации технологии очистки. Физический износ оборудования и сетей канализации составляет около 80%, а по отдельным предприятиям отрасли -100%.

Сточные воды предприятий цветной металлургии загрязнены нефтепродуктами, солями тяжелых металлов (меди, цинка и свинца), ртутью, фтором, сульфатами, хлоридами. Общая проектная мощность очистных сооружений по предприятиям отрасли составляет 8,4 млн. м3/год. Из предприятий, относящихся к этой отрасли нормативную очистку обеспечивают сооружения двух из них – ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» г. Зеленогорск, и ЗАО «Полюс».

Со сточными водами электростанций в водные объекты сбрасываются взвешенные вещества, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, соли тяжелых металлов и др. В этой отрасли основной объём составляют нормативно чистые воды.

Со сточными водами предприятий угольной промышленности в водоёмы поступают взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, железо, нефтепродукты. Очистные сооружения на предприятиях отрасли функционируют, но нормативная очистка достигается только на Каннском угольном разрезе.

На предприятиях химической промышленности действуют очистные сооружения по очистке стоков перед выпуском их в водоёмы, общей проектной мощностью 47,2млн. м3/год. Однако все они работают неэффективно. Низкое качество очистки сточных вод связано с отсутствием на предприятиях данной отрасли комплексной водоподготовки, современных технологий переработки сточных вод, значительным износом основных фондов.

Таблица 4.4-25 Сброс основных загрязняющих веществ по бассейнам рек

| Бассейн реки | БПК тыс. т | нефте-продукт тыс.т | взвешен.вещества тыс.т | сульфаты тыс. т | хлориды тыс.т | азот аммония тонн | нитраты тонн | нитриты тонн | фосфаты тонн | сернистые соединен. тонн | железо тонн | фенолы тонн | тяжелые металлы тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карское море | 10,3 | 0,08 | 7,61 | 62,3 | 46,6 | 1366 | 5821 | 105,8 | 722 | 10672 | 98,4 | 0,70 | медь-2,43, цинк -6,22, никель 5,42, хром -0,01 |
| р. Обь - Чулым | 0,39 | 0,0 | 0,68 | 3,82 | 1,66 | 37,5 | 1703 | 3,41 | 59,9 | 0,0 | 9,47 | 0,02 | медь -0,42, цинк _о,26, |
| р. Енисей | 8,18 | 0,06 | 5,65 | 21,5 | 36,0 | 1067 | 3838 | 77,6 | 505 | 10672 | 79,5 | 0,68 | медь -1,84, цинк -5,92, никель 0,24, хром 0,01 |
| р.Ангара | 0,03 | 0,0 | 0,04 | 0,14 | 0,37 | 6,77 | 125 | 0,17 | 3,66 | 0,0 | 5,10 | 0,01 | медь- 0,05, цинк -0,09, никель 0,07 |
| р.Подкаменная Тунгуска | 0,01 | 0,0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 1,36 | 0,12 | 0,08 | 0,40 | 0,0 | 0,45 | 0,0 | медь – 0,01 цинк – 0,02 |
| р.Кан | 1,61 | 0,0 | 1,13 | 4,92 | 1,83 | 60,7 | 765 | 4,36 | 48,1 | 0,0 | 15,1 | 0,10 | медь – 0,11, цинк – 0,55, никель -0,02 |
| р. Пясина | 1,75 | 0,01 | 1,26 | 37,0 | 8,87 | 261 | 279 | 24,8 | 158 | 0,0 | 9,44 | 0,0 | медь – 0,47, цинк – 0,04, никель -5,18 |
| Море Лаптевых –р. Хатанга | 0,01 | 0,0 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,21 | 0,10 | 0,0 | 0,11 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,0 |

Сточные воды предприятий лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности загрязнены нефтепродуктами, фенолами, формальдегидом, метанолом, фурфуролом, сульфатами, взвешенными веществами, повышенным содержанием БПК. Все очистные сооружения на предприятиях отрасли (общая проектная мошность -113,9 млн.м3/год) работают ненормативно. Основная причина отрицательного воздействия на состояние водных объектов – использование устаревших технологий производства и изношенность оборудования.

Наибольшая нагрузка приходится на реки Чулым и Кан, хотя объёмы сбросов в реки значительно меньше, чем в другие, но водность р. Канн и Чулым значительно (в десятки и сотни раз) меньше, чем водность рек Енисея, Ангары и Пясины.

Таблица 4.4-26 Основные предприятия-заргязнители поверхностных вод по бассейнам рек

| Бассейн реки, название реки,\ | Отрасли | Название предприятий |
| --- | --- | --- |
| Бассейн р.Обь |  |  |
| Чулым | электроэнергетика | Назаровская ГРЭС ОАО «Красноярсэнерго |
| Чулым | стройматериалы | СПК «Энергострой» Дробильно-сортировочный звод-700 (г.Назарово) |
| Чулым | стойматериалы | Завод ЖБИ г.Назарово |
| Чулым | ЖКХ | ГМПП ЖКХ «Водоканал» п. Дорохово, п. Бор |
| Чулым, Ададымка | угольная | ОАО «Разрез Назаровский» (Ачинский участок) |
| Чулым | машиностроение | Филиал Красноярского комбайнового завода г. Назарово |
| Чулым,Мазулька | цветная металлургия | ОАО Ачинский глинозёмный комбинат |
| Чулым | пищевая | «Ачинский пивзавод» |
| Чулым | химическая и нефтехимическая | ОАО «Ачинский НПЗ»г.Ачинск |
| Чулым-Тептятка | транспорт | Локомотивное депо г. Ачинск |
| Ужурка | пищевая | ОАО «Ужурмолоко» |
| Ужурка | пищевая | ОАО «Мясо» г. Ужур |
| Ужурка | транспорт | Локомотивное и вагонное депо г. Ужур |
| Ужурка | стройматериалы | 231 завод ЖБИ г. Ужур |
| Ужурка | ЖКХ | в/ч 12434г.Ужур |
| Берешь, Ожа | электроэнергетика | ОАО «Берёзовская ГРЭС-1 |
| Кадат | ЖКХ | ОАО «Инфраструктура г. Шарыпово» |
| оз Учум | ЖКХ | Курорт «Учум» |
| Бассейн Енисея |  |  |
| Джебь. Канзыба | черная металлургия | ОАО «Краснокаменское рудоуправление |
| Джебь, Чибижек | Черная металлургия | Артёмовский рудник, шахта №6 |
| Джебь | Черная металлургия | Артёмовский рудних, шахта «Лысогорская» |
| Джебь | Лесная деревообрабатывающая | «Енисейлес»»Артемовский леспромхоз» |
| Джебь | транспорт | Ст. Кошурниково, Абаканское отд. Ж.д |
| Енисей | ? | ООО «Конвектор» г. Минусинск |
| Енисей | ЖКХ | ЗАО «Минкомхоз» г. Минусинск |
| Енисей | транспорт | Управление эксплуатации судоподъёмника г. Дивногорск |
| Енисей | стройматериалы | ОАО «Дивкон» г.Дивногорск |
| Енисей | ЖКХ | МУП «Водоканал» г. Дивногорск |
| Енисей | электроэнергетика | Красноярская ГЭС г. Дивногорск |
| Красноярское водохранилище | Цветная металлургия | ОАО КрАЗ |
| Красноярское водохранилище | Фармацевтическая | ОАО Красфарма» |
| Базаиха | Лесная деревообрабатывающая | ОАО «Красноярскмебель» |
| Паниковка | сельское хозяйство | ОАО ПТФ «Шелен» г. Красноярск |
| Красноярское в-ще | химическая и нефтехимическая | ФГУ ДП «Енисейэнергосервис» (бывш химкомбинат) г. Красноярск |
| Красноярское водохранилище | электроэнергетика | ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 г. Красноярск |
| Красноярское водохранилище | ЖКХ | Очистные сооруженияг. Красноярск. |
| Красноярское водохранилище | транспорт | «Енисейречтранс» |
| Красноярское водохранилище | химическая и нефтехимическая | ТЭФ «Юникорн»-Красноярские волокна |
| Красноярское водохранилище | машиностроение | ФУП «Красмаш». г. Красноярск |
| Красноярское водохранилище | химическая и нефтехимическая | ОАО «Красноярский заводСК» |
| Красноярское водохранилище | машиностроение | ОАО 2Сибтяжмаш» г. Красоярск |
| Красноярское водохранилище | целлюлозно-бумажная | ООО «Енисейский ЦБК» г. Красноярск |
| Красноярское водохранилище | Лесная деревообрабатывающая | ОАО «Энерголес»(быв. Мачто-пропиточный завод) г. Лесосибирск |
| Енисей | ЖКХ | МУП 2Жилкомсервис» г. Сосновоборе\ск |
| Енисей, Байкал, Тартат, Кантат | электроэнергетика | ФГУП ГХК г.Железногорск |
| Енисей | Лесная, деревообрабатыв и целлюлозно-бумажная | ОАО Лесосибирский КЭЗ» г. Лесосибирск |
| Енисей, Маклаковка | Лесная деревообраб. И целлюлозно-бумажная | ОАО Маклаковский ЛДК |
| Енисей | Лесная деревообраб. И целлюлозно-бумажная | ОАО Лесосибирский ЛДК-1 г. Лесосибирск |
| Енисей | Лесная деревообраб и целлюлозно-бумажная | ОАО Новоенисейский ЛХК г Лесосибирск |
| Енисей | транспорт | Ж.д.ст Лесосибирск |
| Енисей | ЖКХ | МУЖКП Подтёсовский |
| Енисей | лесная деревообраб. | ЗАО «Новоенисейский ЛПК» |
| Кан | химическая и нефтехимическая | ЗАО «Каннский биохимический завод» |
| Кан | ЖКХ | МУП «Канский водоканал» |
| Кан | электроэнергетика | Канская ТЭЦ |
| Кан | химическая и нефтехимическая | ОАО «Сибволокно» г. Зеленогорск |
| Кан, Сыргил | электроэнергетика | МУП тепловых сетей г. Зеленогорск |
| Кан | электроэнергетика | ОАО Красноярская ГРЭС-2 |
| Кан, Богунай, Камала, Рыбная | цветная металлургия | ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» |
| Барга | Электроэнергетика | МУП Бородинское Энергоуправление |
| Барга | угольная | ООО «Разрез Бородинский» |
| Абан | угольная | Красноярскуголь Разрез Абанский |
| Сыр | угольная | ОАО «Разрез Балахтинский» |
| Мал.Авда, Кильчуг | угольная | ОАО «Разрез Переясловский»» |
| Ангара | цветная металлургия | ОАО Горевский ГОК. Г. Новоангарск |
| Уронга, Мурожная, Пенченга, Удерей, | цветная металлургия | Северо-Ангарский ГОК, дражные разработки россыпного золота |
| Вангаш, Еруда, Енашимо, Калами | Цветная металлургия | Артель старателей, дражные полигоны по добыче россыпного золота |
| Енашимо, Кокуй Олимпмадинский | Цветная металлургия | ЗАО «Полюс» |
| Рыбная | ЖКХ | МУПП «Коммунальник п. Раздолинский |
| Оз Тундровое, р Бол Хета, | топливная | ОАО «Норильскгазпром» |
| Щучья, Далдыкан, Хараелах, Ергалах, Нов. Наледная, Амбарная, Кайеркан, Талнах, Томулах, Купец, Норильская, Дудинка, оз Кыллах-Кюель, оз. Самсонкино, оз. Тихое | Цветная металлургия | ОАО «Горно-металлургический комбинат «Норильский никель» |

### Нарушенные земли. Размещение отходов на территории

Основные принципы и требования в области охраны почв и земельных ресурсов сформулированы в следующих нормативных документах:

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

  - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ

  - Приказ МПР от 22.12.1995 № 525/67 «Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

  - СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Почвы Красноярского края характеризуются, в основном, низким естественным плодородием, повышенной эрозионной опасностью и сильной уязвимостью к неблагоприятным внешним воздействиям, как природного, так и антропогенного происхождения. Наиболее уязвимы почвы, формирующиеся в неблагоприятных условиях с точки зрения рельефа, гидротермического режима, характера подстилающих пород (на крутых и щебнистых склонах гор, на мощных межгорных впадинах). Для таких почв особенно опасны любые формы антропогенных нагрузок, ведущих к деградации почвенного покрова, а также соподчиненных ему ландшафтных компонентов, и даже к полному их уничтожению.

Увеличению площади нарушенных земель способствуют добыча полезных ископаемых открытым способом, размещение отходов производства и потребления. Загрязнению почв способствуют нарушение экологических требований при размещении отходов (отсутствие противофильтрационных экранов на свалках и полигонах), внесение химических удобрений и ядохимикатов при ведении сельского хозяйства, осаждение загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферных выбросах промышленных предприятий и автотранспорта.

##### Нарушенные земли

По данным Красноярскстата, на 2007 год общая площадь нарушенных земель в Красноярском крае составила 23469 га, в 2007 году общая площадь нарушенных земель составила 15497 га. Районы с наибольшей площадью нарушенных земель представлены в таблице (Таблица 4.4-27 Районы с наибольшей площадью нарушенных земель).

Таблица 4.4-27 Районы с наибольшей площадью нарушенных земель

| № п/п | Наименование районов, городов | Общая площадь нарушенных земель по состоянию на.2007 г., га | Площадь нарушенных земель,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Абанский | 157 | 1,01 |
| 2 | Ачинский | 538 | 3,47 |
| 3 | Березовский | 391 | 2,5 |
| 4 | Богучанский | 95 | 0,61 |
| 5 | Большемуртинский | 86 | 0,5 |
| 6 | Емельяновский | 195 | 1,25 |
| 7 | Канский | 87 | 0,56 |
| 8 | Каратузский | 297 | 1,9 |
| 9 | Кежемский | 572 | 3,7 |
| 10 | Козульский | 103 | 0,66 |
| 11 | Курагинский | 1652 | 10,6 |
| 12 | Манский | 86 | 0,5 |
| 13 | Минусинский | 113 | 0,73 |
| 14 | Мотыгинский | 2162 | 13,95 |
| 15 | Назаровский | 1736 | 11,2 |
| 16 | Партизанский | 366 | 2,36 |
| 17 | Рыбинский | 2034 | 13,125 |
| 18 | Северо-Енисейский | 2534 | 16,35 |
| 19 | Сухобузимский | 180 | 1,16 |
| 20 | Туруханский | 396 | 2,55 |
| 21 | Уярский | 75 | 0,49 |
| 22 | Шарыповский | 838 | 5,40 |

В Красноярском крае преобладает «очаговый» характер распределения нарушенных земель. Значительные площади нарушенных земель приурочены к густо населенным районам, развитых в промышленном отношении и с большой площадью сельскохозяйственных угодий. Это, прежде всего южная часть Красноярского края (Минусинский, Назаровский, Козульский и Большемуртинский районы) со сложившийся исторически культурой земледелия.

По состоянию на 01.01.2007 г. в 15 районах края 62 сельскохозяйственных предприятия имеют 579 га нарушенных земель. Отработано 151 га, заскладировано 19 тыс. м3 плодородного слоя почвы.

В наибольшей степени площади нарушенных земель приурочены к крупным предприятиям по добыче золота в Северо-Енисейском, Мотыгинском районах, угольной промышленности в Назаровском, Рыбинском, Шарыповском районах, черной и цветной металлургии в Ачинском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Северо-Енисейском, Сухобузимском районах.

Добыча угля ведется на 15 угольных разрезах в 11 районах края. В Уярском районе ОАО «Разрез Бородинский» имеет 32 га нарушенных земель, где ведет добычу бутового камня, используемого для строительных работ. На предприятия, относящиеся к отрасли угольной промышленности, приходится 29,8% нарушенных земель в крае. По состоянию на 01.01.07 г. за этими предприятиями числится 4614 га нарушенных земель, что на 870 га больше по сравнению с предыдущим годом, отработанных - 331 га, заскладировано плодородного слоя почвы 4626 тыс. м3. За 1991-2006 годы предприятиями угольной промышленности с учетом ежегодно вносимых изменений нарушено 2069 га земель, отработано 2272 га, рекультивировано 2243 га, что составляет 11,1% от общего количества восстановленных в крае за этот период нарушенных земель.

К отрасли черной металлургии отнесены два предприятия:

  - Ирбинский филиал горнорудной компании ОАО «Евразруда»;

  - ОАО «Краснокаменское рудоуправление».

ОАО «Краснокаменское рудоуправление» имеет на территории Курагинского района 1236 га нарушенных земель (8,0% от общей площади нарушенных земель в крае на 01.01.2007 года). Ирбинский филиал ОАО «Евразруда» ведет добычу железной руды на участках «Восточный» и «Новый» Бурлукского месторождения. Горными работами нарушено 562 га земель.

Разработкой месторождений и добычей россыпного и рудного золота в крае занимается 36 предприятий (артели старателей, ЗАО, ООО, ОАО «Красноярская горно-геологическая компания», Северо-Ангарский горно-металлургический и Горевский горно-обогатительный комбинаты, Васильевский рудник, Ангарская геолого-разведочная экспедиция и Северо-Ангарская геолого-разведочная партия, ГУП «Сибзолоторазведка», УМП «Гранит» и др.) в 8 районах края. На территории Мотыгинского района нарушенные земли имеют 14 предприятий. В Северо–Енисейском районе работы по добыче золота ведут 10 предприятий, в Курагинском - 6, в Каратузском - 2, в Партизанском, Саянском, Сухобузимском и Туруханском районах по одному предприятию.

В 2006 году золотодобывающими предприятиями нарушено 597 га земель, из них в Каратузском районе - 47 га (ЗАО «Золотодобывающая компания «Северная»), в Мотыгинском - 198 га (ОАО «Северо-Ангарский ГМК» - 72 га, ЗАО « Золотодобывающая компания «Полюс» - 47 га, Ангарская геолого-разведочная экспедиция филиал ОАО «Красноярская горно-геологическая компания» - 45 га, ОАО «Горевский ГОК» - 25 га, ООО «Артель старателей Ангара-Север» - 6 га, ЗАО « Золотодобывающая компания «Золотая звезда» - 3 га), в Северо–Енисейском районе - 352 га (ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» - 342 га, ООО АС «Прииск Дражный» - 10 га). За 2006 год золотодобывающими предприятиями отработан 351 га нарушенных земель (включая 3 га за счет уточнений), рекультивировано в лесные насаждения 316 га.

За период 1991-2006 годы золотодобывающими предприятиями было нарушено 12695 га земель (57,3% от общего количества нарушенных в крае), отработано 12521 га (60,2%), рекультивировано 12163 га, что составляет 60,2% от общего объема восстановленных земель в крае за указанный период.

К отрасли цветной металлургии отнесены также ОАО «Стальмаг» и ОАО «Микротальк», ведущие разработку «Верхотуровского» месторождения магнезитов и «Киргитейского» месторождения тальковых руд. Данными предприятиями в Мотыгинском районе нарушено 9 га земель (5 и 4 га соответственно).

В 2006 году предприятиями промышленности строительных материалов было нарушено 32 га земель. За 2006 год отработано 37 га, рекультивировано и возвращено под пастбища 2 га нарушенных земель.

По состоянию на 01.01.2007 г. за шестью предприятиями отрасли электроэнергетики (ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Таймырэнерго», филиал Восточные электрические сети ОАО «Красноярскэнерго», ОАО «Березовская ГРЭС-1», ОАО «Красноярская ГРЭС-2», в Абанском, Кежемском, Туруханском, Шарыповском районах и г. Зеленогорске) числится 472 га нарушенных земель, из них отработано 100 га, заскладировано плодородного слоя почвы 7 тыс. м3.

За предприятиями геологоразведки в Туруханском районе (ОАО «Енисейнефтегаз» и ОАО «Таймырнефтегазгеология») числится 362 гектара нарушенных и отработанных земель. Указанными предприятиями работы, связанные с нарушением поверхности земли либо по рекультивации нарушенных земель в последние 6 лет не проводились. В настоящее время двенадцать скважин Тагульского нефтегазового месторождения, пробуренных ОАО «Енисейнефтегаз» (находится в стадии банкротства), переданы для добычи нефти согласно лицензии на право пользования недрами ООО «Тагульское».

В 2006 году при строительстве автомобильных дорог в Балахтинском, Емельяновском районах нарушено 34 га земель. Площадь нарушенных земель данной отрасли в 2006 году уменьшилась на 7 га. В четырех районах края нарушенные земли рекультивированы на площади 87 га, в том числе возвращены в пастбища 9 га, в лесные насаждения - 76 га, переведены в прочие земли 2 га. На рекультивацию земель использовано 58 тыс. м3 плодородного слоя почвы.

По состоянию на 01.01.2007 г предприятия, ведущие строительство, ремонт, и обслуживание автомобильных дорог, имеют 539 га нарушенных земель, из них отработано 263 га. Заскладировано 559 тыс. м3 плодородного слоя почвы.

При строительстве магистральных нефтегазопроводов ОАО «Транссибнефтью» Красноярское РНУ в Емельяновском и Уярском районах в 2006 году было нарушено и отработано 266 га, рекультивировано 272 га земель. В процессе работ со 173 га земель был снят плодородный слой почвы в объеме 114 тыс. м3, на рекультивацию использовано 125 тыс. м3.

С 1991 по 2006 годы предприятия и организации отрасли промышленности строительных материалов, электроэнергетики, геологоразведки, строительства железных дорог, строительства магистральных нефтепроводов, водохозяйственного и мелиоративного строительства, лесного хозяйства и других отраслей рекультивировали 2894 га (14,3% от общей площади восстановленных за этот период) нарушенных земель,

В настоящее время законодательно не решен вопрос о том, что делать с землями, нарушенными предприятиями-банкротами. В большинстве своем они становятся бесхозяйными и переводятся в земли запаса.

На перспективу до 2030 г. увеличение площади нарушенных земель может произойти также в районах добычи полезных ископаемых – нефти и газа, угля, золота. Для снижения площади нарушенных земель необходимо проводить мероприятия по рекультивации в соответствии с земельным и природоохранным законодательством Российской Федерации.

##### Загрязнение почвы

Загрязнение почвенного покрова по Красноярскому краю в настоящее время носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются места размещения предприятий цветной металлургии, крупных объектов энергетики, зоны интенсивного сельскохозяйственного производства, трассы основных транспортных магистралей, объекты размещения отходов производства и потребления.

Органами Роспотребнадзора регулярно проводятся исследования на территории жилой застройки (г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск), прежде всего на земельных участках, отводимых под строительство жилых зданий, а также в зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей. Результаты исследований по санитарно-химическим показателям на территории края приведены в таблице (Таблица 4.4-28 Результаты исследований по санитарно-химическим показателям на территории Красноярского края за период с 2001 по 2006 г.г.).

Таблица 4.4-28 Результаты исследований по санитарно-химическим показателям на территории Красноярского края за период с 2001 по 2006 г.г.

| Наименование территории | Доля проб, не отвечающих санитарным требованиям по годам, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Красноярский край | 20,3 | 50,6 | 30,2 | 45,4 | 51,5 | 35 |
| Российская Федерация | 13,68 | 12,19 | 12,40 | н/д | н/д | н/д |

Из таблицы (Таблица 4.4-28 Результаты исследований по санитарно-химическим показателям на территории Красноярского края за период с 2001 по 2006 г.г.) видно, что загрязнение почв Красноярского края остается стабильно высоким. Снижение числа проб почвы, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2006 году обусловлено общим снижением проб по содержанию мышьяка и бенз(а)пирена, дающим наибольший вклад в удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам.

По микробиологическим показателям на жилых территориях имеется снижение доли неудовлетворительных проб с 22,9% в 2005 году до 13% в 2006 году. Эпидемиологическая ситуация по паразитарному загрязнению почвы жилых территорий характеризуется как стабильно удовлетворительная, доля положительных проб не превышала 3,4% за период с 2000 по 2006 г.г. Результаты исследований приведены в таблице (Таблица 4.4-29 Результаты исследований почвы селитебных территорий Красноярского края за 2000 – 2006 г.г).

Таблица 4.4-29 Результаты исследований почвы селитебных территорий Красноярского края за 2000 – 2006 г.г

| Наименование показателей | Доля проб, не отвечающих санитарным требованиям,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Красноярский край |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-химические | 7,6 | 20,0 | 32,1 | 26,8 | 42,5 | 64,4 | 35,3 |
| Микробиологические | 39,8 | 58,5 | 50,0 | 36,2 | 25,5 | 22,9 | 13 |
| Паразитологические | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 2,3 | 0,8 |
| Российская Федерация |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарно-химические | 13,57 | 13,68 | 12,3 | 13,3 | 11,4 | 10,4 | н/д |
| Микробиологические | 16,28 | 18,99 | 14,41 | 17,1 | 16,3 | 15,0 | н/д |
| Паразитологические | н/д | н/д | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | н/д |

Из таблицы 4.4-10 видно, что за последние три года доля проб, не отвечающих санитарным требованиям по паразитарному параметру, снизилась с 3,2% до 0,8%.

Отмечается загрязнение почвы селитебных территорий при санитарно-химических исследованиях, преимущественно, солями тяжелых металлов, прежде всего, свинцом, кобальтом, кадмием, в г. Норильске – никелем. Отмечается загрязнение почв бенз(а)пиреном до 21 ПДК в крупных городах, в Ачинском и Боготольском районах – пестицидами ДДТ (до 2,6 ПДК). Практически повсеместно отмечается повышенное содержание в почве мышьяка (до 3,0 ПДК), что объясняется его природным происхождением. Результаты исследований по санитарно-химическим показателям приведены в таблице (Таблица 4.4-30 Результаты санитарно-химических исследований проб почвы селитебных зон населенных мест Красноярского края в 2000 – 2006 г.г.).

Таблица 4.4-30 Результаты санитарно-химических исследований проб почвы селитебных зон населенных мест Красноярского края в 2000 – 2006 г.г.

| Показатели | Доля проб почвы, не отвечающая гигиеническим нормативам,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Тяжелые металлы, в т.ч.: | 10,7 | 13,3 | 26,2 | 24,5 | 21,3 | 61,64 | 41 |
| Свинец | 5,5 | 10,3 | 8,3 | 2,87 | 4,7 | 0,52 | 0,68 |
| Кадмий | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,59 | 0,0 |
| Ртуть | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пестициды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |

Регистрируется загрязнение соединениями свинца на почвах селитебных территорий, прилегающих к автомагистралям. Содержание в почве свинца снизилось с 2000г. к 2006 г. в 8-10 раз.

В зоне влияния крупных промышленных узлов г. Красноярска (Советский, Ленинский районы города, п. Березовка, дер. Коркино), г. Норильска (жилые районы города, в т.ч. жилой район Кайеркан, Талнах) регистрируются очаги химического загрязнения. Удельный вес проб жилых территорий, не соответствующих санитарным нормам, составил в 2006 году: г. Лесосибирск – 31% (в 2005 г. – 66,7%), в Минусинском районе – 410% (в 2005 г.- 100%), г. Красноярске – 65,0% (в 2005 г. – 64,3%), г. Норильске – 83,0% (в 2005 г. – 100%).

По данным Роспотребнадзора по Красноярскому краю в почве селитебных зон г. Ачинска содержание меди составило 2,0 ПДК, цинка – 1,7 ПДК, никеля – 2,0 ПДК, свинца – 0,2 ПДК, кадмия – 0,18 мг/кг. В почве селитебных зон г. Красноярска превышали ПДК концентрации цинка в 46, 1% проб, свинца – в 18,6% проб, фтора – в 72,7% проб. В почве селитебных зон г. Норильска превышали в 100% проб концентрации меди и никеля, цинка – в 36% проб. Пригородная зона городов Ачинска и Норильска также интенсивно загрязнена металлами. Концентрация меди в почве пригородных зон г. Норильска в 10 раз больше ПДК, никеля – в 2,2 раза. В пригородных зонах г. Ачинска содержание меди превышает ПДК в 36,3% проб, цинка – в 38,5% проб, никеля – в 23,0% проб. В почве пригородной зоны г. Красноярска содержание подвижного фтора в 40,5% проб выше ПДК.

Загрязнение почв в крае также связано с нерешенностью проблемы обращения с отходами. В местах размещения полигонов промышленных отходов отмечается высокое загрязнение почвенного покрова. Так в почве полигонов промышленных отходов г. Норильска концентрация меди, никеля и цинка достигает в среднем по меди – 63,7 ПДК, цинка – 1,4 ПДК, никеля – 9,1 ПДК, кобальта – 1,3 ПДК, свинца – 0,9 ПДК.В г. Красноярска в зоне полигона промышленных отходов концентрация фтора – 8,3 ПДК. В г. Ачинске в зоне полигона промышленных отходов в среднем содержание меди в почве составляло – 21,1 ПДК, цинка – 7,9 ПДК, свинца – 1,2 ПДК, никеля – 8,6 ПДК, кадмия- 1,55 мг/м³

Необходимо принятие срочных мер по ликвидации загрязнения почв отходами промышленными и бытовыми. Для этого необходимо разработать и реализовать программу обращения с отходами на уровне края.

Выводы

Особого внимания требуют следующие проблемы состояния почвенного покрова Красноярского края:

  - Значительные площади нарушенных земель приурочены к густо населенным районам, развитым в промышленном отношении и с большой площадью сельскохозяйственных угодий – это южная и центральная части Красноярского края (Минусинский, Назаровский и др. районы);

  - В наибольшей степени площади нарушенных земель приурочены к крупнейшим предприятиям по добыче золота в Северо-Енисейском районе, угольной промышленности в Назаровском, Рыбинском, Шарыповском районах, черной и цветной металлургии в Ачинском, Курагинском, Северо-Енисейском районах;

  - В целом на 2007 год общая площадь нарушенных земель в Красноярском крае составила 23469 га;

  - В целом загрязнение почвы Красноярского края остается стабильно высоким;

  - Регулярно проводятся исследования на территории жилой застройки (г. Красноярск, г. Лесосибирск, г. Минусинск), прежде всего на земельных участках, отводимых под строительство жилых зданий, а также в зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей;

  - На территории городских и сельских поселений Красноярского края сохраняется высокий уровень загрязнения почв веществами и соединениями химического происхождения. Этому способствует не в полной мере урегулированный сбор, очистка и захоронение жидких и твердых, отходов производства и потребления, атмосферные загрязнения стационарных и подвижных источников;

  - На территории края остается высокий уровень микробного загрязнения почв, чему способствует отсутствие в крае общекраевой и территориальных программ по рациональному обращению с отходами бытовыми и отходами производства и потребления;

  - При санитарно-химических исследованиях отмечается загрязнение почвы селитебных территорий солями тяжелых металлов, прежде всего, свинцом, кобальтом, кадмием, в г. Норильске – никелем. Отмечается загрязнение почв бенз(а)пиреном до 21 ПДК в крупных городах, в Ачинском и Боготольском районах – пестицидами ДДТ (до 2,6 ПДК). Практически повсеместно отмечается повышенное содержание в почве мышьяка (до 3,0 ПДК), что объясняется его природным происхождением.

### Обращение с отходами производства и потребления

##### Образование отходов

Приведенные сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления составлены по данным статистической отчётности (по форме 2-ТП «Отходы»), систематизированным Красноярским филиалом ФГУП «Госцентр Природа» по классам опасности отходов для окружающей среды и по отраслям экономики Красноярского края.

Общее количество хозяйствующих в Красноярском крае субъектов, состоящих на учете по обращению с отходами, в 2006 году составило 8510 предприятий и организаций. По состоянию на 2006 год в предоставивших отчеты организациях Красноярского края было образовано 256,711 млн. т отходов, из которых:

  - 72,222 млн. т (28,1%) были использовано на собственные нужды;

  - 0,015 млн. т - обезврежено на самих предприятиях;

всего передано другим организациям 3,115 млн. т, их них:

  - для использования - 2,66 млн. т;

  - для обезвреживания - 0,003 млн. т;

  - для хранения - 0,0009 млн. т;

  - для захоронения - 0,452 млн. т;

на собственных объектах размещено 176,587 млн. т, из них:

  - на хранение - 103,456 млн. т,

  - на захоронение - 73,132 млн. т.

На конец 2006 года в организациях находилось 1176,7 млн. т отходов.

Объёмы образования и размещения отходов на предприятиях Красноярского края в 2006 году в разрезе муниципальных районов и городских округов представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

Анализ систематизированных данных по классам опасности отходов производства и потребления для окружающей среды показал, что в 2006 году образовано отходов: 1 класса опасности - 0,00005%; 2 класса опасности - 0,0001%; 3 класса опасности - 0,09%; 4 класса опасности - 0,37%; 5 класса опасности - 99,54%.

В разрезе муниципальных районов и городских округов данные по классам опасности представлены в Приложении (Том 7 «Приложения. Документация»).

Данные о количестве образованных отходов производства и потребления в 2006 году по основным отраслям экономики края представлены в таблице (Таблица 4.4-31 Количество образованных отходов в 2006 г. по видам экономической деятельности).

Таблица 4.4-31 Количество образованных отходов в 2006 г. по видам экономической деятельности

| Виды экономической деятельности | Количество образованных отходов, млн. т |
| --- | --- |
| Всего отходов по отраслям экономики | 256,711 |
| Промышленность (всего): | 256,711 |
| В том числе: |  |
| Добыча полезных ископаемых | 230,3 |
| в том числе: |  |
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 51,47 |
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 178,83 |
| Обрабатывающие производства | 22,64 |
| в том числе: |  |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 0,447 |
| целлюлозно-бумажное производство | 0,01 |
| производство пищевых продуктов | 0,085 |
| химическое производство | 0,007 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 21,9 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов (известь, цемент, кирпич, стекло, бетон) | 0,02 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1,06 |
| Строительство | 0,24 |
| Транспорт и связь | 0,25 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,07 |
| в том числе: |  |
| удаление и обработка твердых отходов | 0,01 |
| Прочие разделы видов экономической деятельности | 0,6 |

Основная масса отходов образуется при добыче полезных ископаемых, что составляет 89,71% от общего количества образовавшихся отходов. При добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, основная доля отходов приходится на 5 класс опасности (преимущественно вскрышные породы) – 99,9%. Второе место по образованию отходов занимают отрасли обрабатывающих производств – 8,8%, отходы металлургического производства составляют основную долю в данной отрасли – 96,7%. Основная доля отходов металлургического производства приходится на 5 класс опасности (99,4%). Третье место по образованию отходов занимают предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и воды, объем отходов, которых составляет 0,413% от общего количества образовавшихся отходов. Здесь 91,5% отходов приходится на 4-й класс опасности.

Наибольшее количество отходов 3 класса опасности в 2006 году образовалось на предприятиях сельского хозяйства 106969,213 т, что составляет 46,56% от общего количества образовавшихся отходов 3-го класса опасности.

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образуются преимущественно отходы 5 класса опасности (82,0%) и 4 класса опасности (18,0%).

Проблема размещения отходов производства и потребления в Красноярском крае до сих пор остается сложной. Построенные 20-30 лет назад объекты размещения отходов (золоотвалы, шламонакопители, хвостохранилища, полигоны и др.), как правило, не соответствуют современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям. Основным нарушением является недостаточно прочный противофильтрационный экран либо его отсутствие. В результате этого в районах расположения объекта размещения отходов отмечается загрязнение почв, поверхностных водных объектов и подземных водоносных горизонтов.

Неблагополучной остается в крае обстановка с размещением биологических отходов. Места их размещения не соответствуют санитарным требованиям, при этом, как правило, также отсутствуют документы, удостоверяющие оформление землеотвода в установленном порядке.

Аналогичная ситуация наблюдается с размещением медицинских отходов, особенно отходов, которые представляют высокую эпидемическую опасность: отходы противотуберкулезных лечебных учреждений, станций переливания крови, центров по борьбе со СПИДом, инфекционных больниц.

Централизованной системой удаления твердых бытовых отходов в Красноярском крае охвачено всего 53,0% населенных пунктов - это преимущественно города, районные центры и крупные поселки. В сельских поселениях местные органы самоуправления вопросами санитарной очистки практически не занимаются. Планово-регулярная система удаления отходов организована в основном на территориях многоэтажной жилой застройки, которой в зависимости от степени благоустройства населенного пункта охвачено от 25,0% численности населения (г. Боготол, г. Енисейск), до 95,0% (г. Дивногорск, г. Красноярск). Количество техники для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) с территорий населенных мест в специализированных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства недостаточно, особенно в населенных пунктах Енисейского, Мотыгинского, Назаровского, Богучанского, Тюхтетского, Балахтинского районов.

Несмотря на наличие во всех территориальных образованиях Красноярского края, за исключением Шарыповского, Туруханского и Богучанского районов, специализированных предприятий, обеспечивающих централизованное удаление отходов производства и потребления, состояние санитарной очистки территорий населенных мест не отвечает гигиеническим требованиям и не обеспечивает качественное и своевременное удаление отходов. На территории домовладений и организаций отсутствуют площадки для крупногабаритных отходов; нарушаются графики вывоза всех видов отходов по причине нехватки специализированного транспорта и кадров; в местах захоронения отходов потребления отсутствуют условия для мойки и дезинфекции мусоросборочных контейнеров и мусоровозов. Имеет место несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), допускается сжигание отходов.

Сбор жидких бытовых отходов от производственных объектов и домовладений с местными системами канализации проводится ассенизационным автотранспортом. Вывоз стоков осуществляется на сливные станции или канализационные очистные сооружения; в сельских поселениях - на специально оборудованные участки свалок ТБО.

Специализированные предприятия по переработке мусора (мусороперерабатывающие и мусоросжигающие предприятия) на территории края отсутствуют. Большинство мест захоронения ТБО (58,0% от числа обследованных) не отвечают санитарным правилам. Основными выявленными нарушениями санитарных правил являются отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, отсутствие зонирования территорий, отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров (Таблица 4.4-32 Данные о местах санкционированного и несанкционированного складирования отходов на территории Красноярского края на 01.01.2007 г.).

Таблица 4.4-32 Данные о местах санкционированного и несанкционированного складирования отходов на территории Красноярского края на 01.01.2007 г.

| Категория объектов | Количество | Из них не соответствуют СанПиН по устройству и режиму содержания | Организовано выполнение программы производственного контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Полигоны захоронения твердых бытовых отходов | 401 | 244 | 11 |
| Полигоны захоронения твердых промышленных отходов | 30 | 5 | 6 |
| Полигоны и шламонакопители жидких промышленных отходов | 19 | – | 3 |
| Склады хранения пришедших в негодность и запрещенных ядохимикатов и агрохимикатов | 108 | 90 | 2 |
| Несанкционированные свалки ТБО | 466 | Х | Х |
| Несанкционированные свалки промышленных отходов | – | Х | Х |

В сельских населенных пунктах Красноярского края удаление твердых бытовых отходов на полигоны производится самовывозом и бесконтрольно, что приводит к складированию отходов в несанкционированных местах.

На территории Красноярского края зарегистрировано около 466 мест несанкционированного складирования отходов производства и потребления.

Отсутствие на территории края достаточного количества централизованных полигонов по захоронению промышленных отходов 1-2 класса опасности приводит к тому, что в промышленных городах эти отходы вывозятся в места несанкционированного захоронения или смешиваются с менее токсичными отходами при их захоронении в санкционированных местах, что приводит к опасному загрязнению почвы и подземных вод химическими токсикантами.

Одним из опаснейших видов отходов по мере потери своих качеств являются химические средства защиты растений (пестициды). В последние годы из-за экономических трудностей в сельском хозяйстве, дороговизны минеральных удобрений и пестицидов производители сельскохозяйственной продукции снижают объемы их внесения в почву. Проблема обезвреживания и захоронения пестицидов с истекшим сроком годности, а также запрещенных к применению в Красноярском крае практически не решается. Доля утилизации этих опасных химических соединений не превышает 5,0%, что объясняется отсутствием в крае специальных полигонов для захоронения высокотоксичных отходов. Схема возврата неиспользованных ядохимикатов поставщикам (производителям) не действует. Хранение ядохимикатов на сельскохозяйственных объектах осуществляется, как правило, в неприспособленных помещениях с нарушениями санитарных правил.

Таблица 4.4-33 Характеристика систем санитарной очистки территорий населенных мест Красноярского края в 2006 г.

| Показатели организации санитарной очистки населенных мест | Количество городов | Количество сельских населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| Количество населенных мест всего, из них | 41 | 1289 |
| с планово-регулярной очисткой территории | 34 | 96 |
| с санитарной очисткой по заявочной системе | 7 | 574 |
| без организованной очистки территории населенного пункта | – | 606 |
| Количество специализированных организаций по санитарной очистке всего, в т.ч. | 43 | 44 |
| имеющих пункты обеззараживания мусоровозов и контейнеров | 5 | 4 |
| Количество недостающего транспорта для вывоза ТБО, шт. | 33 | 58 |
| Количество площадок мусоросборников, оборудованных не должным образом | 279 | 722 |
| Количество недостающих мусоросборников для вывоза ТБО из жилой застройки, шт. | 174 | 759 |

Сбор отходов в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) осуществляется в несколько этапов: сбор отходов внутри отделений по классам, транспортирование отходов в межкорпусные контейнеры и складирование их в соответствии с классами отходов, временное хранение отходов на территории ЛПУ, вывоз отходов на санкционированные свалки. Мытье и обезвреживание межкорпусных контейнеров ЛПУ не проводится.

В 80,0% ЛПУ различных форм собственности на территории Красноярского края назначены ответственные специалисты по обращению с медицинскими отходами, разработаны и согласованы с органами Роспотребнадзора инструкции, устанавливающие правила обращения с отходами. Для сбора отходов классов Б и В используются специальные пакеты, зарегистрированные Росздравнадзором России и внесенные в государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Одной из проблем при сборе медицинских отходов классов различной опасности является недостаточное финансирование и высокая стоимость специализированного оборудования, зарегистрированного Росздравнадзором России и внесенного в государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники. ЛПУ используется приспособленное оборудование (многоразовые промаркированные емкости, пластиковые бутылки для сбора острого инструментария, межкорпусные контейнеры для сбора бытовых отходов). Не предусмотрено использование специальных одноразовых емкостей для сбора острого инструментария, стоек (тележек) для закрепления мягкой упаковки, транспортных тележек, межкорпусных контейнеров.

Транспортирование медицинских отходов к месту захоронения или переработки осуществляется неспециализированными организациями. Для транспортирования медицинских отходов применяются автотранспортные средства, предназначенные для вывоза бытовых отходов. В сельской местности транспортировка отходов осуществляется транспортом ЛПУ, не предназначенным для этих целей. Не проводится дезинфекция межкорпусных контейнеров для сбора отходов класса Б и В. В ЛПУ отсутствуют условия для мытья и дезинфекции межкорпусных контейнеров в случае аварийных ситуаций, при обнаружении открытого нахождения отходов внутри межкорпусных контейнеров. Не применяется система «сменяемых» сборников, перегрузка содержимого контейнеров в кузов машины осуществляется непосредственно на контейнерных площадках ЛПУ.

В ЛПУ противотуберкулезного профиля отсутствуют изолированные помещения для размещения межкорпусных контейнеров для отходов класса В. Основной проблемой при утилизации медицинских отходов является отсутствие в Красноярском крае, за исключением г. Красноярска, высокотемпературных установок по обезвреживанию отходов класса Б и В. В г. Красноярске в настоящее время действует две установки для обезвреживания «опасных и чрезвычайно опасных» медицинских отходов (класс Б и класс В). С 2005 года на базе предприятия ООО «Экоресурс» функционирует производство термического уничтожения отходов, представленное инсинератором марки ИН-50.4, используемым для высокотемпературного уничтожения твердых бытовых и биоорганических отходов, в том числе инфицированных больничных отходов.

В 2006 году введена в эксплуатацию установка «Newster 10» на базе ООО «САНА-ДЕЗ» с автоматическим упаковщиком «Newster Autopak 10» производства Италии. Она предназначена для утилизации и обеззараживания медицинских отходов класса Б и В путем их измельчения и обеззараживания за счет высокой температуры (150-155 0С) и воздействия бактерицидного препарата.

Отходы различных классов утилизируются на полигоне твердых бытовых отходов. В крае только 2 предприятия, расположенные в городе Красноярске, занимаются вторичной переработкой использованной пластмассы после предварительного обеззараживания.

Для ЛПУ, расположенных в сельской местности, остается проблемой отсутствие на территории районов организованной системы санитарной очистки территорий, вывоз медицинских отходов осуществляется совместно с бытовыми отходами на организованные свалки и в места, не предназначенные для этих целей.

В ходе надзорных действий по всем выявленным нарушениям санитарного законодательства в области обращения с отходами ЛПУ принимались меры административного воздействия, адекватные выявленным нарушениям, включая меры административного воздействия в отношении юридических лиц. Всего за 2006 г. наложено 1396 штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

##### Размещение отходов

На 01.01.2007 г. общая площадь земель занятых полигонами отходов и свалок в крае составила 6,2 тыс. га или 0,1% от общей площади прочих земель в административных границах края (Таблица 4.4-34 Площади земель в крае, занятые полигонами отходов, свалок за период 2000-2006 гг., тыс. га).

Таблица 4.4-34 Площади земель в крае, занятые полигонами отходов, свалок за период 2000-2006 гг., тыс. га

| Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1.4 | 1,5 | 1,6 | 8,7 | 6,6 | 6,3 | 6,2 |

Таблица 4.4-35 Распределение площадей земель, занятых полигонами отходов, свалок, по категориям земель в 2006 году

| № п/п | Категории земель | Общая площадь, тыс. га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,3 | 4,8 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 0,8 | 12,9 |
| 3 | Земли промышленности и земли иного специального назначения | 5,1 | 82,3 |
| 4 | Земли запаса | - | - |
| Итого |  | 6,2 | 100 |

Полигоны отходов и свалок в основном расположены на землях промышленности и землях иного специального назначения (82,3%).

Значительная часть земель полигонов отходов, свалок предоставлена органами местного самоуправления (12,9%) специализированным предприятиям по переработке отходов, расположенных за пределами границ населенных пунктов.

### Территории, загрязненные радиоактивными веществами

Радиационная обстановка на территории Красноярского края характеризуется рядом особенностей, присущих только этому субъекту Российской Федерации, к числу которых относятся:

  - Локальное загрязнение поймы р. Енисей техногенными радионуклидами, обусловленное многолетними сбросами вод охлаждения проточных реакторов ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК), расположенного в г. Железногорске;

  - Потенциальная возможность радиоактивного загрязнения окружающей среды, связанная с деятельностью ОАО «Производственное объединение» «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск) и ОАО «Химико-металлургический завод» (г. Красноярск);

  - Наличие девяти участков подземных ядерных взрывов в мирных целях на территории края (Эвенкийский и Таймырский районы);

  - Наличие многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли;

  - Повышенное по сравнению с кларком содержание урана в породах, слагающих недра края, и связанных с этим рудопроявлений и ряда месторождений урана.

  - В конце 80-х – 90-х годов было произведено обследование радиационной обстановки на участках проведения подземных ядерных взрывов, которое показало, что взрывы произведены в штатном режиме без выброса радиоактивного материала на поверхность земли.

К опасным участкам по уровню природной радоновой опасности относятся центральные и южные районы края. К ним относятся:

  - Уникальное по степени радоновой опасности с. Атаманово. Более чем в 25% жилых помещений этого села эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона превышает гигиенический норматив, равный 200 Бк/м³. Среднегодовые значения ЭРОА радона достигают 6300 Бк/м³ в четырех квартирах, а мгновенные значения – 16 000 Бк/м³. В жители этих квартир прошли углубленное медицинское обследование. Медицинские последствия облучения при первичном обследовании не выявлены. Уникальность данного объекта заключается в том, что на территории села и вблизи него не выявлены прямые источники радона.

  - Земельный участок в микрорайоне «Северный» в г. Минусинске. Здесь выявлены пространственно сближенные урановые рудопроявления, выходящие на дневную поверхность, с удельной активностью радия-226 до 1,35*10^4 Бк/кг. На данном участке выполнены изыскательские работы, позволившие оконтурить радиоактивную залежь и разработать проектные решения по очистке. Жилищное строительство в этом микрорайоне запрещено.

  - Месторождение каолиновых глин «Компан» с эффективной активностью ЕРН в белых глинах до 400 Бк/кг. Добыча и использование таких глин в качестве минерального сырья запрещены;

  - Золошлаки Березовской ГРЭС-1 с эффективной удельной активностью ЕРН до 2000 Бк/кг.

  - Площадка бывшей обогатительной фабрике по переработке монацитовых руд (предприятие п/я 55), расположенная в пойме р. Тарака в 200 м от границы жилой зоны поселка Таежный Канского района. Источник загрязнения – рассыпь хвостовых песков с удельной активностью природных радионуклидов: радия-226 – до 6000 Бк/кг и тория-232 – до 5000 Бк/кг. В 1991 г. были произведены дезактивационные работы, после чего мощность дозы не превышала 0,5 мкЗв/ч.

  - Отвалы Усть-Ангарского месторождения урана, расположенные на правом берегу реки Ангары в месте слияния Енисея и Ангары напротив поселка Стрелка в непосредственной близости от места швартовки парома через Ангару. В 2006 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» была проведена работа по изучению радиационной обстановки на рудных отвалах Усть-Ангарского месторождения урана. В результате данной работы в границах рудного месторождения были выявлены рудные отвалы, сведения о которых к настоящему времени были утеряны. Мощность дозы внешнего гамма – излучения здесь достигает 30 мкГр/ч, что, возможно, может привести к дополнительному облучению проживающего вблизи отвалов и посещающего берег реки при ловле рыб и сборе ягод населения.

  - Скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Комарова Канского района. Для воды характерна аномально высокая общая альфа ( до 22,1 Бк/л) и бета-активность (до 4,9 Бк/л).

Одним из основных источников, оказывающих существенное влияние на радиационную обстановку в Красноярском крае, обусловленную техногенными радионуклидами, является ФГУП «Горно-Химический комбинат» (ГХК) в Железногорске. Для него условно установлена зона наблюдения (ЗН), включающая 20-км зону и пойму р. Енисей на протяжении 1000 км вниз по течению реки от точки жидких сбросов комбината г. Железногорска.

Изучение и контроль радиационной обстановки в ЗН ГХК, возможность выполнения и результаты которых стали доступными надзорным органам и органам государственной власти края, осуществляются с конца 80-х годов прошлого столетия.

В результате данной работы было установлено, что радиоактивное загрязнение поймы прослеживается от места сброса вод охлаждения проточных реакторов ГХК до устья реки в Карском море (на протяжении до 2000 км). Были выделены три подзоны:

  - Ближняя (от с. Атаманово до устья р. Канн);

  - Средняя (от устья р. Кан до с. Ярцево);

  - Дальняя (от с. Ярцево до устья р. Енисей).

В пределах ближней и средней подзон было выявлено более 150 участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения.

Основными радионуклидами, определяющими радиационную опасность почв, являются Цезий-137, стронций-90, европий-152 и 154, плутоний- 239 и 240, кобальт- 60.

Максимальные уровни загрязнения речных отложений цезия – 137 в ближней зоне изменяются от 1500 до 260 кБк/м2 (от 41 до 7 Ки/км2), в средней – от 370 до 110 кБк/м2 (от 10 до 3 Ки/км2) и в дальней – менее 3,7 кБк/м2 (0,1 Ки/км2).

Большинство загрязненных участков расположены вне границ населенных пунктов. Исключением является аномалия на береговой полосе г. Енисейска (остров Городской). Здесь выявлены речные отложения с удельной активностью цезия-137 до 1260 кБк/м² (83 мкм/м²). Эти отложения относятся к слаборадиоактивным отходам и подлежат удалению на специальные полигоны.

Остров Городской расположен у левого берега р. Енисей в городской черте г. Енисейска на его северо-восточной окраине. В настоящее время остров Городской является полуостровом, так как протока, отделяющая его от берега, завалена лесопромышленными отходами. В летний период остров осушается и используется как место отдыха жителями города.

В настоящее время большинство ранее выявленных загрязненных участков по уровню гамма-фона не идентифицируются. Причина этого заключается в том, что радиоактивные отложения после остановки в 1992 г. прямоточных реакторов ГКХ были частично размыты, переотложены и перекрыты молодыми слаборадиоактивными осадками. На берегах реки сохранилось только 17 участков техногенного радиоактивного загрязнения пойменных отложении, включающих как точечные аномалии, так и аномалии протяженностью от сотен до тысяч метров. Такие участки аккумуляции радиоактивных нуклидов создают угрозу техногенного облучения населения и являются источником вторичного загрязнения поймы реки.

Годовая эффективная доза облучения населения, обусловленная техногенными радионуклидами, не превышает в этих зонах 0,44 мЗв/год. Согласно НРБ-99 для техногенного облучения населения годовая эффективная доза не должна превышать 1 мЗв/год.

Согласно результатам мониторинга, в границах жилых зон ГХК среднегодовые мощности дозы гамма-излучения составили от 0,1 до 0, 125 мЗв/год, что соответствует уровню естественного фона для данной местности.

Основными источниками загрязнения приземных слоев атмосферы являются:

  - Поднимаемая в воздух под воздействием ветра почвенная пыль, насыщенная стронцием-90 и цезием-137, которые выпали на подстилающую поверхность в результате самоочищения атмосферы;

  - Выбросы тепловых электростанций, особенно в отопительный сезон, а также предприятий по переработки руд с высоким содержанием естественных радионуклидов. Загрязнение от этих источников носит «очаговый» или локальный характер.

Красноярский ЦГМС-Р в 2006 году осуществлял радиационный мониторинг (РМ) окружающей природной среды. Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории края проводились на метеостанциях: Красноярск, Большая Мурта, Сухобузимское, Уяр, Туруханск, Тура, Бор.

По данным Красноярского ЦГМС-Р, среднегодовые значения объемной активности суммы бета-активных радионуклидов (∑β) на станциях Большая Мурта, Сухобузимское в 2-2,5 раза превышали величину объемной активности суммы бета-активных радионуклидов на метеостанции Красноярск.

Из таблицы (Таблица 4.4-36 Среднемесячные и максимальные среднесуточные значения объемной активности ∑β в приземном слое атмосферы по пунктам наблюдений, расположенных на территории Красноярского края в 2006 году) видно, что среднегодовые значения объемной активности ∑β на большинстве станции наблюдения в 2006 году ниже данных 2005 года.

Таблица 4.4-36 Среднемесячные и максимальные среднесуточные значения объемной активности ∑β в приземном слое атмосферы по пунктам наблюдений, расположенных на территории Красноярского края в 2006 году

| Пункты наблюдения | Объемная активность суммарной бета-активности (∑β), *10^-5 Бк/м³, с/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2006 | 2005 |
| Большая мурта | 47 119 | 40 195 | 14 39 | 22 65 | 15 41 | 20 47 | 21 40 | 11 40 | 37 95 | 29 102 | 53 120 | 58 107 | 31 195 | 44 314 |
| Бор | 24 162 | 41 109 | 37 109 | 40 142 | 24 76 | 33 87 | 23 60 | 28 114 | 35 121 | 23 79 | 26 98 | 28 106 | 30 162 | 45 383 |
| Сухобузимское | 117 253 | 76 247 | 45 161 | 39 78 | 21 44 | 31 95 | 37 119 | 13 47 | 24 64 | 12 26 | 46 103 | 54 105 | 42 253 | 63 344 |
| Туруханск | 17 77 | 9 33 | 6 27 | 9 21 | 5 14 | 5 24 | 6 20 | 4 11 | 9 30 | 4 16 | 11 19 | 22 70 | 9 77 | 10 67 |
| Уяр | 40 84 | 17 55 | 10 27 | 8 26 | 11 31 | 13 30 | 12 28 | 9 28 | 11 24 | 8 25 | 13 24 | 12 42 | 14 84 | 32 169 |
| Тура | 62 261 | 82 281 | 47 212 | 33 211 | 18 38 | 28 83 | 24 124 | 35 110 | 26 106 | 25 74 | 26 114 | 44 125 | 37 281 | 40 305 |
| Красноярск | 50 223 | 19 63 | 12 39 | 13 29 | 14 39 | 13 25 | 12 29 | 9 18 | 11 22 | 9 20 | 13 27 | 14 39 | 16 223 | 16 167 |

Из таблицы 4.4-17 видно, что среднегодовые значения объемной активности ∑β на большинстве станции наблюдения в 2006 году ниже данных 2005 года.

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на всех пунктах контроля в 2006 году практически не отличаются от данных за 2005 год. Максимальные среднегодовые значения МЭД зарегистрированы в с. Атаманова и составляли 22 мкР/час. Нормой являются значения мощности дозы 16 – 20 мкР/час.

Выводы

  - Радиационная обстановка в Красноярском крае вне зоны наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" благополучная.

  - В пойме Енисея в границах зоны наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" радиационная обстановка удовлетворительная, требующая осуществления постоянного радиационного контроля и изучения.

  - В пойме р. Енисей в пределах зоны влияния ГХК имеются участки с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения. Данное радиоактивное загрязнение поймы р. Енисей является потенциальным источником повышенного облучения населения, проживающего на берегах реки, и производственного персонала, работающего на реке.

  - В границах города Енисейска (остров Городской) выявлены речные отложения, которые являются результатом многолетней деятельности ГХК, с удельной активностью цезия -137 до 1260 кБк/м² и плутония до 3055 кБк/м². Их относят к слаборадиоактивным отходам.

  - Еще одним потенциальным источником облучения населения, проживающего в поселках Усть-Ангарск и Стрелка и посещающего берег реки при ловле рыбы и сборе ягод, являются отвалы Усть-Ангарского месторождения урана.

  - В целом радиоактивное загрязнение территории носит локальный характер.

К участкам, непригодным для проживания или пригодным при соблюдении определенных условий относятся:

  - Остров Городской у левого берега Енисея в городской черте г. Енисейска;

  - Пос. Усть-Ангарск на правом берегу Ангары напротив пос. Стрелка;

  - Девять участков подземных ядерных взрывов на территории края, включающей Эвенкийский и Таймырский районы;

  - С. Комарово Канского района, где отмечается неудовлетворительное хозяйственно-питьевое водоснабжение;

  - Земельный участок в микрорайоне «Северный» в городе Минусинске;

  - Площадка бывшей обогатительной фабрики по переработки монацитовых руд в 200 м от границы жилой зоны поселка Таежный Канского района;

  - Район месторождения каолиновых глин «Компан».

## Ограничения комплексного развития и использования территории

### Ограничения, утверждаемые в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ, в составе ограничений использования территории должны быть показаны ограничения, утверждаемые в составе документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований, а также в составе настоящей Схемы территориального планирования Красноярского края.

В качестве ограничений для выбора площадок планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, должны быть учтены земельные участки, на которых находятся или которые предоставлены, зарезервированы для размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Ограничения для размещения объектов регионального значения, согласно требованиям ГК РФ (п. 1 части 9 и п.п. 2 и 3 части 10 статьи 14), утверждаемые в составе документов территориального планирования муниципальных образований, будут вноситься в Схему территориального планирования Красноярского края в дальнейшем, в процессе проведения мониторинга, по мере получения информации по проектам Схем территориального планирования муниципальных образований.

### Комплексная оценка территории. Ограничения, утверждаемые в составе схемы территориального планирования Красноярского края

В составе проекта выполнена комплексная оценка территории, по результатам которой выделены:

  - районы, наиболее благоприятные для проживания и сельскохозяйственной деятельности (Минусинская котловина, юг Причулымья);

  - территории с неблагоприятными климатическими условиями для проживания и хозяйственной деятельности населения, формирования постоянной системы расселения за счет переселенцев (Таймырский, Эвенкийский, Туруханский, Северо-Енисейский районы);

  - кризисные экологические ареалы, в которых отчетливо наблюдается деградация окружающей среды (Норильский промышленный район);

  - зоны максимальной урбанизации (Красноярская городская агломерация, города Ачинск, Канск, Норильск);

  - зоны, благоприятные для зимних и летних видов отдыха (Ермаковский, Шушенский районы и др. зоны во всех макрорайонах, подробнее см. раздел 3.1.7 «Ландшафтно-рекреационные условия и ресурсы»);

  - территории с высокими затратами на строительство, повышенными рисками инженерно-строительного характера (вся территория Северного макрорайона, значительная часть территории Приангарского макрорайона, предгорные и горные территории Южного макрорайона).

Развитие и размещение промышленных объектов должно быть лимитировано в зависимости от наличия неблагоприятных условий рассеивания выбросов в атмосфере (наличие плохо продуваемых котловин и речных долин), ограничений по условиям сброса сточных вод (водохранилища), зон высокой концентрации населения, сельскохозяйственного производства, рекреационной активности.

Анализ градостроительных условий для резервирования зон и площадок размещения объектов капитального строительства регионального значения на территории Красноярского края представлены в настоящем проекте на чертеже «Схема ограничений. Оценка территории для комплексного развития», их сравнительные характеристики приведены в разделе 4.5.3 «Характеристика основных резервных промышленных зон и площадок».

На данной Схеме представлены результаты пофакторного анализа условий, наиболее значимых для выбора зон размещения объектов капитального строительства:

  - природно-ресурсный потенциал территории;

  - природно-климатические условия для проживания постоянного населения;

  - оценка энергообеспеченности территории;

  - инженерно – строительные условия;

  - зоны с особыми условиями использования территории;

  - прочие характеристики, выявляющую специфику рассматриваемой территории.

Пофакторная оценка территории и комплексный планировочный анализ края в целом выполнен на картографической основе масштаба 1:1 500 000. Анализ градостроительных условий для резервирования зон и площадок размещения объектов капитального строительства регионального значения выполнен в масштабе 1:100000 с учётом субподрядных материалов института «КрасноярскпромстройНИИпроект».

Для анализа характера изменения использования земель во временном разрезе проанализированы материалы разработок градостроительной документации - схемы районных планировок, генеральных планов, материалы отраслевых проектов 80-х, 90-х годов, а также актуальные данные государственной статистики, департаментов и ведомств администрации края, специализированных институтов и организаций.

В рамках пофакторного анализа территории выполнены следующие работы:

  - анализ медико-географических условий территории промышленного района для постоянного проживания (по материалам Института географии СО РАН, г. Иркутск), имеющий особое значение для разработки проектных решений по формированию системы расселения, размещению жилых зон (см. схему «Оценка природно-климатических условий для проживания постоянного населения»);

  - распределение по территории минерально-сырьевых ресурсов (см. схему «Минерально-сырьевые ресурсы»);

  - оценка обеспеченности территории водными ресурсами;

  - анализ специализированных работ по особо значимым направлениям – оценка гидроэнергетического потенциала Енисейского бассейна, потенциала строительства малых ГЭС (по данным института «ЛенГидропроект-ГидроОГК», г. Санкт-Петербург);

  - оценка топливно-энергетического потенциала (см. схему «Топливно-энергетические ресурсы») и современной энергообеспеченности территории;

  - оценка лесосырьевых ресурсов (по данным материалов Лесного Плана Красноярского края, Института леса им. Сукачева, Восточно-Сибирской лесоустроительной партии, материалам краевых отраслевых программ и публикаций) (см. схему «Лесосырьевые ресурсы»);

  - оценка инженерного и транспортного обеспечения в разрезе муниципальных районов и городских округов края.

Планировочные ограничения были заданы на основании законодательных актов, нормативных документов, строительных, санитарно-гигиенических, технических норм и правил, регламентирующих виды деятельности на территории.

Определенные регламенты, виды хозяйственной деятельности на отдельных территориях устанавливались согласно требованиям федерального законодательства: «Закона о недрах» (№2395-1 от 21.02.1992 г.), Закона «Об особо охраняемых природных территориях» (№33-ФЗ от 14.03.1995 г.), Земельного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом №136-ФЗ от 25.10.2001 г.), Лесного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом №200-ФЗ от 4.12.2006 г.), Водного кодекса РФ (утв. Федеральным Законом №74-ФЗ от 03.06.2006 г.), а также СНиПов, санитарных правил, технических норм и прочих нормативных документов.

На чертеже «Схема ограничений. Оценка территории для комплексного развития», представлены:

- Реки и водоёмы высшей рыбохозяйственной категории, имеющие установленные водоохранные зоны;

- Аэропорты, имеющие в качестве планировочных ограничений зоны подлета и шумовые зоны;

- Зоны сосредоточения памятников археологии;

- Защитные и резервные леса;

- Особо охраняемые природные территории (природные парки, заказники, территории, на которых осуществляются рыболовный и оленеводческий промысел коренными малочисленными народностями).

- Территории с развитием неблагоприятных физико-геологических процессов;

- Территории с развитием неблагоприятных гидрологических явлений;

- Территории с развитием негативных природно-техногенных процессов (зоны затопления, нарушенные территории);

- Территории влияния потенциально опасных объектов;

- Территории месторождений полезных ископаемых.

Зоны ограничений, связанные с чрезвычайными ситуациями и ограничениями по линии ГО и ЧС, рассматриваются в специальном разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС)».

Ниже представлены основные факторы, которые необходимо учитывать при определении регламентов хозяйственной деятельности на территории края при планируемом размещении объектов капитального строительства регионального значения.

#### 4.5.2.1 Инженерно-строительные ограничения и территории недропользования

Оценка инженерно - строительных условий территории сформирована на основании данных геолого-гидрогеологических, геомониторинговых исследований специализированных организаций. Оценочная характеристика задавалась, исходя из сложности инженерно-геологических условий и соответственно затрат на инженерную подготовку территории, предлагаемой под конкретный вид использования.

Оценка инженерно - строительных условий, предварительная гидрогеологическая характеристика района произведена по картографическим материалам различного масштабного ряда - от 1:1500 000 до 1:200 000 с использованием фондовых материалов инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий (материалы ФГУ ТФИ «Красноярскнедра», КрасТИСИЗ и др. организаций).

В результате анализа инженерно-геологических условий на территории Красноярского края выделены зоны с различными инженерно-строительными условиями:

- Территории, благоприятные для освоения, практически на территории края отсутствуют.

- Территории, условно благоприятные для освоения встречаются на отдельных участках в большинстве районов края. Их значительные площади можно выделить в следующих районах: Минусинском, Краснотуранском, Шушенском (северная часть), Ермаковском, Курагинском (западная часть), Балахтинском, Назаровском, Новоселовском, Ужурском (южная часть), Рыбинском, Ирбейском (северная часть), Партизанском, Дзержинском, Тасеевском, Иланском, Канском, Кодинском (северо-восточая и юго-западная часть), Богучанском (южная часть), Мотыгинском, Енисейском, Северо-Енисейском, Абанском, Тюхтетском, Бирилюсском, Пировском, Казачинском (восточная часть), Большемуртинском, Сухобузимском, Емельяновском, Козульском, Ачинском, Боготольском.

Основными ограничивающими факторами являются:

- распространение многолетнемерзлых и сезонно мерзлых пород, формирование «островов» мерзлых пород, связанные с этим различные процессы (термокарст, морозное пучение, просадки, солифлюкция и пр.),

- средне расчлененный рельеф, с уклонами не более 20%,

- заболоченные территории с мощностью торфа не более 2м,

- развитие просадочных грунтов,

- сейсмичность

- оврагообразование, оползни, возможные процессы подтопления.

Территории, неблагоприятные для освоения встречаются в районах: Енисейском, Тюхтетском, Бирилюсском, Пировском, Казачинском, Большемуртинском, Сухобузимском, Емельяновском, Козульском, Ачинском, Боготольском, Кежемском, Богучанском, Енисейском, Саянском, Манском, Партизанском (южная часть), Ирбейском, Шарыповском, Боготольском (южная часть), Назаровском, Козульском, Емельяновском, Березовском, Ужурском (северная часть) Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Норильском городском округе.

Основными ограничивающими факторами являются:

- сильное заболачивание и заторфовывание,

- эрозионно-аккумулятивные формы рельефа и процессы, с ними связанные (овраги, оползни, речная эрозия и пр.),

- расчлененный рельеф в пределах среднегорных плато,

- развитие различных опасных физико-геологических процессов (карст, термокарст, осыпи и пр.).

Территории, весьма неблагоприятные для освоения отмечены на Таймыре, в Туруханском районе, на северо – западе и востоке Эвенкии, в восточной части Енисейского и на севере Богучаснкого районов, в южной части Ермаковского и Шушенского районов, на большей части Курагинского района, где ограничивающими факторами являются:

- зона распространения вечномёрзлых пород,

- сильно расчлененный, часто горный рельеф, с уклонами от 20 - 30% и более; при этом в условиях различного геолого-литологического строения наблюдаются разнообразные процессы, такие как: выветривание горных пород, обвалы, осыпи, оползни, овраги, образование кутумов,

- территории, в пределах которых проявляются прочие природные и природно-техногенные процессы: карст, речная эрозия, оползание и обрушение береговых уступов, гидрологические явления (заторы, зажоры, затопление расчетными паводками 1% обеспеченности), подтопление застроенных территорий.

Кроме того, следует учитывать такие факторы, как повышенную сейсмичность (6, 7 баллов по ОСР-97), возможное катастрофическое затопление территорий, потенциально расположенных в нижних бьефах строящихся ГЭС.

К территориям нормативного недропользования относятся месторождения полезных ископаемых (углеводородное сырье, твердые полезные ископаемые, в соответствии с ФЗ «О недрах».

В целом, основные инженерно-строительные ограничения на территории Красноярского края характеризуются как:

  - весьма сложные (около 60% территории края) – с развитием сильно пересеченного рельефа на большей части территории, осложненного обвально-осыпными, мерзлотными процессами;

  - сложные (около 30% территории края) – с развитием процессов заболачивания и заторфовывания, грунтов с пониженной и низкой несущей способностью, затопляемые паводковыми водами редкой повторяемости, близким залеганием грунтовых вод, оврагообразованием и т.п. процессами;

  - условно благоприятные для всех видов освоения (составляют порядка 10% территории и тяготеют к центральной и южной части края), не требующие проведения особых мероприятий по инженерной подготовке и защите от неблагоприятных процессов.

Для освоения площадок планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения на ограниченно благоприятных и неблагоприятных территориях требуются значительные капиталовложения в проведение мероприятий по инженерной подготовке и инженерной защите территории разного уровня сложности.

Территории месторождений полезных ископаемых застройке не подлежат. В случае необходимости их освоения для планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения потребуется согласование с органами Госгортехнадзора Красноярского края.

##### Оценка территории по условиям водообеспечения

Запасы поверхностных вод распределены по территории края неравномерно. Наиболее благоприятны с точки зрения водообеспеченности территории, прилегающие к р. Енисей и Ангара на всём протяжении в пределах Красноярского края, где отборы из источника практически неограниченны.

Благоприятные с точки зрения водообеспеченности территории определяются возможностью размещения крупного города с комплексом водоёмких предприятий. Это – территории, прилегающие к рекам:

  - р.Чулым (Ачинский, Бирилюсский, Большеулуйский, Козульский, Тюхтетский районы);

  - р.Мана (Манский, Березовский районы);

  - р.Сым (Енисейский район);

  - р.Кан – Иланский, Канский, Рыбинский, Ирбейский районы;

  - р.Оя – Шушенский район;

  - р.Амыл – Каратузский район;

  - р.Туба – Минусинский, Курагинский районы;

  - р.Казыр – Курагинский район;

  - р.Бирюса – Тасеевский, Абанский районы;

  - р.Тасеева – Мотыгинский, Тасеевский районы;

  - р.Каменка – Богучанский район;

  - р.Подкаменная Тунгуска – Туруханский, Байкитский Тунгусо-Чунский районы;

  - р.Вельмо – Байкитский, Северо-Енисейский районы;

  - р.Тея – Северо-Енисейский;

  - р.Бол. Кас – Енисейский район;

  - р.Дубчес –Туруханский район;

  - р.Елогуй – Туруханский район;

  - р.Бахта – Туруханский район;

  - р.Курейка – Туруханский район.

Ограниченно благоприятные с точки зрения водообеспеченности территории определяются возможностью размещения крупного города без водоёмких предприятий или среднего с одним водоёмким предприятием. Они прилегают к рекам:

  - р.Чулым – Балахтинский, Новосёловский районы;

  - р.Ус – Ермаковский район;

  - р.Шинда (нижнее течение) – Курагинский район;

  - р.Амыл (ниже устья р. Копь) – Каратузский район;

  - р.Кизир (ниже устья р. Ничка) –Каратузский район;

  - р.Казыр (ниже устья р. Шадат) – Каратузский район;

  - р.Сисим –Балахтинский район;

  - р.Шадат – Каратузский район;

  - р.Кан (ниже с. Улей) – Ирбейский район;

  - р.Агул – Ирбейский район;

  - р.Бол. Пит – Енисейский район;

  - р.Подкаменная Тунгуска – Эвенкийский район;

  - р.Чуня (ниже п. Муторай) – Эвенкийский район;

  - р.Тея (ниже п. Тея) – Северо-Енисейский район;

  - р.Елогуй (ниже устья р. Тына) – Туруханский район;

  - р.Сым (ниже устья р.Ирапима) – Енисейский район;

  - р.Чадобец – Кежемский район.

Остальные территории относятся к неблагоприятным с точки зрения водообеспеченности. При использовании поверхностных вод необходимо регулирование стока рек.

Устойчивость водной среды к загрязнению определяется следующими факторами:

  - условиями разбавления сточных вод (определяются исходя из соотношения объема сточных вод к расходу речной воды). К наиболее полноводным рекам Красноярского края относятся Енисей и Ангара.

  - самоочищающей способностью водных объектов (определяется периодичностью обновления речной воды, что в свою очередь зависит от скорости течения и температуры воды). В наибольшей степени подвержены загрязнению сточными водами зарегулированные участки рек. На территории края имеются крупные водохранилища на Енисее: Красноярское и Саяно-Шушенское, на реках Курейка и Хантайка, также планируются крупные водохранилища в результате строительства Богучанской, Мотыгинской ГЭС на Ангаре, где скорости течения значительно снизятся.

Температурный коэффициент для всех рек края не превышает 0,24, то есть вода в реках холодная. С учётом водности рек, потенциал самоочищения характеризуется как:

  - пониженный - для Енисея на всём его протяжении и для Ангары - на всём её протяжении в пределах края, а также для рек Тасеева, Подкаменная Тунгуска (ниже с. Байкит),

  - низкий – для всех остальных рек.

Степень загрязнения поверхностных водных объектов по данным наблюдений государственной наблюдательной сети Среднесибирского УГМС, приведена в разделе 4.4.5. «Состояние поверхностных вод».

##### Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия края крайне разнообразны и зависят от принадлежности к гидрогеологическим структурам, различным по составу, свойствам водовмещающих пород, условиям питания, разгрузки и пр., что определяет условия обеспеченности ресурсами подземных вод. С точки зрения запасов подземных вод, территория Красноярского края изучена недостаточно.

Наиболее низкая обеспеченность подземными водами характерна для северных территорий, где на большую глубину получила распространение вечная мерзлота. Применение подземных вод в целях водоснабжения здесь ограничено, населенные пункты используют преимущественно поверхностные воды.

К югу от зоны распространения вечной мерзлоты размещение подземных водозаборов возможно практически повсеместно, однако возможный объём водоотбора зависит от состава водовмещающих пород, орографических условий и степени гидрогеологической изученности. Перспективы использования подземных вод осложняются в ряде случаев ухудшением их качества в районах интенсивного развития промышленного и сельскохозяйственного производства.

##### Эколого-климатические условия развития промышленного комплекса

Устойчивость воздушной среды Красноярского края по сравнению с Европейской частью страны значительно ниже, что обусловлено влиянием Сибирского антициклона, когда устанавливается безветренная погода. Районы с умеренным и повышенным ПЗА находятся на севере и западе Красноярского края (Норильск, Лесосибирск, Шарыпово, Ачинск, Назарово). Районы с высоким и очень высоким ПЗА находятся на юге и востоке Красноярского края (Минусинск, Канск, Богучаны, Кодинск).

По условиям рельефа выделяются территории с неблагоприятными для рассеивания выбросов условиями рельефа, что препятствует выносу загрязняющих веществ с территории и способствует формированию в приземном слое зон с высокой концентрацией загрязняющих веществ (Минусинская котловина, долина Ангары в среднем течении, долина Енисея в районе Красноярска, долина Чулыма в среднем течении).

Экологическую обстановку во многих случаях обостряет сложный рельеф, от которого зависят мощность и интенсивность приземных инверсий, условия стока и застоя холодного воздуха, скорость ветра и повторяемость затиший. Наибольший уровень локального загрязнения отмечается в котловинах, глубоко врезанных узких долинах и долинах крупных рек, меньшая – на склонах, самый минимальный уровень – на вершинах и верхних частях склонов.

Оптимальными для размещения промышленных предприятий и жилищного строительства являются площадки, приуроченные к плоским вершинам, верхним и средним частям склонов, причём для строительства посёлков оптимальными являются склоны юго-восточных и отчасти южных и восточных экспозиций.

Это необходимо учитывать при выборе площадок под различные виды хозяйственного освоения для предотвращения опасного для здоровья человека потенциала локальных загрязнений воздуха в сложном рельефе и улучшения биоклиматических условий проживания. При размещении предприятий требуется обязательный учет климатических, микроклиматических особенностей их размещения относительно жилой застройки. Данные исследования должны выполняться на соответствующих стадиях проектирования.

Зонирование территории по условиям рассеивания примесей приведено на схеме «Природно-климатические условия для постоянного проживания населения».

Согласно данных отчёта о научно-исследовательской работе «Оценка современного состояния окружающей среды и ожидаемого воздействия на нее для задач территориального планирования Красноярского края», выполненного на субподрядной основе ГНИЦ «Природа» в 2008 году, стационарные наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Красноярского края в 2006 году проводились Красноярским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями (ЦГМС-Р) в 6 городах: Ачинске, Канске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и Назарово, а по техническим и организационным причинам наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городе Норильске не проводились с 2003 года.

Уровень загрязнённости атмосферного воздуха в городах Ачинске, Красноярске, Лесосибирске, Минусинске и Назарово характеризуется как высокий, а в городе Канске – как повышенный. Оценка состояния атмосферного воздуха приведена в разделе 4.4.1 «Состояние атмосферного воздуха».

##### Рекреационные ресурсы

Красноярский край, в силу разнообразия природных условий, обладает значительными рекреационными ресурсами. На территории края выделены несколько рекреационных узлов, отличающихся как природными особенностями, так и рекреационной специализацией. Эти территории являются планировочными ограничениями при выборе площадок под капитальное строительство. К ним можно отнести:

  - Северный рекреационный узел. Расположен в окрестностях города Норильска. Служит для отдыха местных жителей и для целей экстремального туризма (нетронутые уголки таймырской тундры, плато Путорана, горы Бырранга, озеро Таймыр).

  - Енисейский рекреационный узел. Енисейск, как исторический город, является центром познавательного туризма, в его окрестностях развит промысловый туризм. Намечается рост по мере развития транспортной доступности региона Нижнего Приангарья и активных связей с соседними регионами.

  - Центральный рекреационный узел. Локализован в пределах внутреннего кольца Красноярской агломерации, включает Красноярск с окрестностями, Дивногорск, Бирюсинский залив Красноярского моря, реку Манна. Имеет несколько направлений специализации: пригородный отдых жителей Красноярска; спортивно-экологический туризм (заповедник «Столбы», спелеотуризм, водный туризм, скалолазанье, горные лыжи, урочище «Бобровый лог», горнолыжные трассы Дивногорска, дельтапланеризм); познавательный туризм (достопримечательности Красноярска, Красноярская ГЭС, теплоходные маршруты по реке Енисей до Енисейска, Норильска с посещением музея вечной мерзлоты в Туруханске);

  - Приморский рекреационный узел. Включает побережье Красноярского водохранилища на территории Балахтинского района. Специализация данного узла – организация отдыха на природе (водный отдых в летнее время, туры и отдых с рыбалкой

  - Шарыповский рекреационный узел. Основной рекреационный ресурс – уникальные пресные озера, которые пользуются огромной популярностью у жителей Красноярского края, Кемеровской и Томской области. Данный рекреационный узел имеет региональное значение и обслуживает туристов из соседних субъектов Федерации.

  - Южный рекреационный узел. Включает Минусинский, Шушенский и Ермаковский районы. Основным ресурсом данного узла можно считать благоприятный климат и наличие большого количества интересных для рекреации объектов. Помимо сложившейся традиционной рекреационной зоны в окрестностях Минусинска (базы отдыха и санатории на озерах), центром рекреационного развития федерального значения становится Природный парк «Ергаки» и природно-рекреационный и спортивно-оздоровительный комплекс «Борус».

Проектом предполагается развитие существующих межрегиональных курортов Красноярского края: Рекреационная зона «Парная» (Шарыповский район), «Красноярское Загорье» (Балахтинский район), курорт «Озеро Учум» (Ужурский район), курорт «Озеро Тагарское» (Минусинский район), обустройство рекреационной зоны озера Плахино-2 с уникальными запасами сапропели (Абанский район).

#### 4.5.2.2 Зоны с особыми условиями использования территории

К зонам с особыми условиями использования территорий, в соответствии с п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

##### Охранные зоны

Охранные зоны устанавливаются вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. Заданный масштаб выполняемой работы 1:1 500 000 не позволяет показать малые размеры охранных зон. Их размеры приведены ниже.

Выделяются охранные зоны: электрических сетей, линий и сооружений связи, магистральных трубопроводов, транспортных магистралей, гидрометеорологических станций.

##### Охранные зоны электрических сетей

В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» охранные зоны - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

  - ЛЭП до 20 кВ – 10м;

  - ЛЭП 35 кВ - 15м;

  - ЛЭП 110 кВ - 20м;

  - ЛЭП 150, 220 кВ – 25м;

  - ЛЭП 330, 500, 400 кВ – 30м;

  - ЛЭП 750 кВ – 40м;

  - ЛЭП 1150 кВ – 55м.

##### Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

##### Охранные зоны магистральных трубопроводов

Устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.94.№ 61 и составляют:

  - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

  - вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

  - вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов;

  - вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 1000м во все стороны.

Ширина полосы земель для одного подземного трубопровода устанавливается в зависимости от диаметра трубопровода и категории земель, по которым они прокладываются и составляют от 28 до 45 м.

##### Охранные зоны транспорта

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

Согласно Положению о землях транспорта для федеральных автомобильных дорог общего пользования создаются придорожные полосы шириной не менее 50 м, считая от границы полосы отвода.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*, пп.6.8. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и с «Правилами установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования» (№1420 от 01.12.1998г.), устанавливаются следующие размеры охранных зон и придорожных полос автомобильных и железных дорог:

  - Охранные зоны автодорог I – III категорий – 100 м;

  - Придорожные полосы вдоль автодорог I – III категорий – от 50 до 75м;

  - Охранные зоны железных дорог – 100 м;

  - Охранные зоны грузовых железнодорожных станций – 300 м.

##### Шумовые зоны и зоны подлета аэропортов

Границы зон ограничения жилой застройки вблизи аэропортов устанавливаются расчётным путём, в основном - по максимальным уровням звука, реже – по эквивалентным уровням звука или одновременно по этим двум критериям.

Эти границы устанавливаются (и корректируются) проектами аэропортов гражданской авиации в соответствии с «Рекомендациями по составлению акустических паспортов аэропортов гражданской авиации» в виде шумовых карт оценки акустического воздействия работы аэропорта в его окрестностях в рамках разработки «Акустического паспорта аэропорта», имеющего пятилетний срок действия.

Допустимые значения уровней авиационного шума (АШ), определяющие степень пригодности территории в окрестностях авиапредприятия к размещению жилой застройки и другим видам использования, устанавливаются с учетом действующих требований санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», строительных норм СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения» и «Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестностях аэропортов гражданской авиации из условий шума» (НИИ СФ, Гос НИИ ГА, МНИИ гигиены), а также современных технических возможностей достижения нормативных уровней внутри жилых помещений.

При реконструкции существующих аэропортов или изменении условий и режима их эксплуатации, в том числе увеличении интенсивности полетов ВС, акустическая обстановка на прилегающих селитебных территориях не должна ухудшаться, а уровни АШ не должны превышать предельно допустимых значений. Исходя из этого устанавливаются:

- зоны застройки без ограничений – без проведения дополнительных шумозащитных мероприятий;

- зоны регулируемой застройки – с применением планировочных решений, разработкой и применением проектов шумозащитных зданий или зданий с повышенной звукоизоляцией наружных ограждающих конструкций (например, окон, дверных проемов и пр.);

- зоны запрещения застройки – при сверхнормативных уровнях звука на территории жилых и других зон и невозможности обеспечения допустимых уровней шума внутри помещений данной категории зданий за счет строительно-планировочных и других защитных мероприятий.

##### Охранные зоны гидрометеорологических станций

В целях обеспечения нормальных условий работы гидрометеорологических станций, осуществляющих наблюдения и контроль за состоянием природной среды, вокруг станций любых видов устанавливается охранные зоны в виде земельных участков (водного пространства), ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий станций на 200 м во все стороны.

##### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в пределах населенных пунктов вокруг промышленных (в том числе горнорудных карьеров, отвалов и пр.), коммунальных, радиотехнических и других объектов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки.

Размеры СЗЗ и режимы деятельности для промышленно-коммунальных объектов устанавливаются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ приведены в таблице 4.5-37 Режимы деятельности в СЗЗ.

Таблица 4.5-38 Режимы деятельности в СЗЗ

| Разрешенные виды использования | Запрещенные виды использования |
| --- | --- |
| - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство - Пожарные депо - Бани - Прачечные - Гаражи - Площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов - Автозаправочные станции - Здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием данного предприятия - Спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия - Сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта - Транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте-и газопроводы - Артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды - Канализационные насосные станции - Сооружения оборотного водоснабжения - Питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ | - Жилые дома - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки - Предприятия пищевой промышленности, а также по производству посуды, тары, оборудования и т. д. для пищевой промышленности, склады готовой продукции - Предприятия по производству воды и напитков для питьевых целей - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды - Спортивные сооружения общего пользования - Парки - Образовательные учреждения - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования |

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень др. воздействий в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными, в соответствии с утвержденной программой контроля, инструментальными анализами по всем загрязняющим веществам, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

В соответствии с указанным выше СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для промышленных зон требуется определение единой санитарно-защитной зоны с учетом вклада всех предприятий.

Для линейных объектов – магистральных трубопроводов - СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусмотрены минимальные разрывы до жилой застройки, водозаборов и гидротехнических сооружений, которые преимущественно составляют от 50 до1000 м.

##### Зоны охраны объектов культурного наследия

Границы зон сосредоточения памятников археологии и объектов историко- культурного наследия приведены на чертеже «Схема ограничений. Оценка территории для комплексного развития».

- В настоящее время в Красноярском крае на государственный учет поставлено более 4 тысяч памятников истории и культуры, выявленных объектов культурного наследия и объектов, представляющих историко-культурную ценность, включая археологические.

- Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

- На схеме представлены зоны, где имеется возможность разрушения объектов археологического наследия при реализации крупных инвестиционных проектов. На этих территориях до окончания проведения археологических раскопок должны вводиться ограничения на проведение строительных работ.

##### Водоохранные зоны

- Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04. 2006 № 74-Ф№ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Красноярского края. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину.

- Ширина водоохранных зон устанавливается в зависимости от длины реки:

  - до 10км – в размере 50м

  - от 10км до 50км – в размере100м

  - от 50км и более – в размере 200м

  - для озёр и водохранилищ – 50 м.

- В водоохранной зоне запрещается:

  - использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования. В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных.

- Ширина прибрежной защитной полосы, в зависимости от уклона составляет 30-50 м.

##### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

- Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84*.

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

- II-III пояса (режимов ограничений) - территория, на которой градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

- Перечень основных ограничительных режимов на территориях I-III поясов ЗСО приведены в таблице 4.5-39 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Детально допустимый режим использования территории в пределах ЗСО регламентирован СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.02-84.

Таблица 4.5-40 Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Наименование зон санитарной охраны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс | - Все виды строительства - Проживание людей - Посадка высокоствольных деревьев | - Деятельность, связанная с эксплуатаций водозабора, -Ограждение - Планировка территории - Озеленение - Отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС - Рубки ухода и санитарные рубки |
| II пояс | - Размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. - Размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. - Применение удобрений и ядохимикатов - Выпас скота - Рубка главного пользования и реконструкция - Сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Новое строительство с организацией отвода стоков на КОС - Добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Отведение сточных вод, отвечающих гигиеническим требованиям -Санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | - Отведение загрязненных сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям | -Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов - Рубки ухода и санитарные рубки леса - Отведение сточных вод, отвечающих нормативам -Санитарное благоустройство территории |

##### Особо охраняемые природные территории

- В соответствии с Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» с учетом статуса и особенностей режима природопользования на территории Красноярского края выделяются следующие категории ООПТ:

Федерального значения:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные (Саяно-Шушенский государственный биосферный заповедник; Центрально-Сибирский государственный биосферный заповедник; Государственный природный заповедник «Столбы»; Большой Арктический государственный природный заповедник; Путоранский государственный природный заповедник; Таймырский государственный биосферный природный заповедник; Тунгусский государственный природный заповедник)

- На территории государственного природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному в положении о данном государственном природном заповеднике.

- национальный парк "Шушенский бор"

- На территории национального парка устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей с выделением различных функциональных зон, в том числе: заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории; особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов и допускается строго регулируемое посещение, а также зона познавательного туризма, рекреационная зона, зона охраны историко-культурных объектов и другие. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и противоречащая целям и задачам национального парка.

- государственные природные заказники (Комплексный эколого-этнографический заказник «Елогуйский», Природный заказник «Пуринский», Природный заказник «Североземельский»)

- На территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям их создания или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государственного природного заказника федерального значения определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды (согласно Федеральному закону от 29.12.2004 N 199-ФЗ).

- Курорт «Кожаново» («Красноярское Загорье»).

- В границах курорта запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

Регионального значения:

- Природный парк «Ергаки»

- На территории природного парка установлены различные режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков (природоохранная, рекреационная, агрохозяйственная и др. функциональные зоны). На территории природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природной среды. В границах парка запрещены или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности территории.

- государственные природные заказники (30 заказников, в том числе 21 биологический и 9 комплексных)

- Природоохранный режим в целом аналогичен режиму природных заказников федерального значения. Задачи и особенности режима конкретного государственного природного заказника регионального значения определяются органами исполнительной власти Красноярского края.

- территория традиционного природопользования – «Попигай»

- На этой территории допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания коренного населения и сохранение традиционного образа их жизни.

- памятники природы (55 памятников)

- На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещена всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

- курорты и лечебно-оздоровительные местности (Курорт «Озеро Учум»; Курорт «Озеро Тагарское» (санаторий «Сосновый бор»); Лечебно - оздоровительная местность «Нанжульское месторождение минеральных вод»; Лечебно-оздоровительная местность «Анцирское месторождение минеральных вод»; Лечебно-оздоровительная местность «Озеро Плахино» (Боровое); Лечебно-оздоровительная местность Санаторий «Краснозаводской»).

- В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов, обладающих лечебными свойствами.

- В целях сохранения природных факторов, благоприятных для организации лечения и профилактики заболеваний населения, на территориях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются округа санитарной или горно-санитарной охраны. Для лечебно-оздоровительных местностей и курортов, где природные лечебные ресурсы относятся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие), устанавливаются округа горно-санитарной охраны. В остальных случаях устанавливаются округа санитарной охраны. Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны является границей лечебно-оздоровительной местности или курорта.

- Порядок организации округов санитарной и горно-санитарной охраны и особенности режима их функционирования определяются органами государственной власти Красноярского края в соответствии с Федеральным законом о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах.

- Перечень государственных природных заказников и памятников природы регионального значения приведен в томе 1, часть 1, глава 3.1.10.2.

Планируемые к организации ООПТ

Новых ООПТ федерального значения в Красноярском крае не намечается.

На региональном уровне, согласно «Схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года», предусматривается организация 61 новой ООПТ краевого значения, в том числе 2 природных парка (Сымский и Канское Белогорье) и 31 государственный природный заказник (включая 19 комплексных и 12 биологических заказников). Помимо этого предусматривается организация 27 памятников природы и 1 биологической станции.

Кроме того, в период до 2015 года предлагается создание пяти территорий традиционного природопользования со статусом природных парков: Долгано-Нганасанский природно-этнический парк; Долганский природно-этнический парк; Природно-этнический парк «Озеро Лабаз»; Долгано-Эвенкийский природно-этнический парк; Природно-этнический парк «Большой Котуй».

Границы существующих и намечаемых ООПТ представлены на чертеже «Схема ограничений. Оценка территории для комплексного развития».

##### Защитные леса

Планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства регионального значения являются защитные леса, также относящиеся к территориям природоохранного назначения, в том числе леса зеленых зон населенных пунктов, водоохранные леса, орехопромысловые зоны, леса других категорий защитности, выделенные по Лесному Кодексу РФ (ст.102), на основании данных лесоустройства.

В соответствии с Земельным кодексом РФ в пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

Особо защитные участки лесов - берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов; опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; постоянные лесосеменные участки; заповедные лесные участки; участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений; места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных; другие особо защитные участки лесов. Отнесение лесов к ценным лесам и выделение особо защитных участков лесов, установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных Лесным Кодексом РФ (ст.81-84). Выделяются при проведении лесоустроительных работ. Режим использования территории защитных лесов определяется в зависимости от категорий защитности Лесным Кодексом РФ, а также ведомственными лесохозяйственными и природоохранными нормативными актами, инструкциями и рекомендациями. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими функциями. В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

##### Зоны негативного влияния существующих и планируемых к строительству объектов

Рассмотренные ограничения, утверждаемые в составе Схемы территориального планирования Красноярского края, явились основанием для принятия решений в части выбора зон поиска площадок под объекты капитального промышленного и гражданского строительства регионального значения, осуществляемого с учетом заявленных потребностей развития промышленного комплекса края.

##### Участки нарушенных земель и загрязненных почв

Одним из ограничивающих факторов при выборе мест размещения площадок под объекты капитального строительства регионального значения является степень нарушенности или загрязнения почв.

В целом на 2007 год общая площадь нарушенных земель в Красноярском крае составила 23469 га.

Значительные площади нарушенных земель приурочены к густо населенным районам, развитым в промышленном отношении и с большой площадью сельскохозяйственных угодий – это южная часть Красноярского края (Минусинский, Назаровский, Козульский и Большемуртиснкий районы).

Нарушенные земли приурочены также к крупнейшим предприятиям по добыче золота в Северо-Енисейском районе, угольной промышленности в Назаровском, Рыбинском, Шарыповском районах, черной и цветной металлургии в Ачинском, Каратузском, Курагинском, Партизанском, Северо-Енисейском, Сухобузимском районах.

Загрязнение почв селитебных территорий отмечается прежде всего, солями тяжелых металлов, в т.ч. свинцом, кобальтом, кадмием, в г. Норильске – никелем.

В крупных городах отмечается загрязнение почв бенз(а)пиреном до 21 ПДК, в Ачинском и Боготольском районах – пестицидами ДДТ (до 2,6 ПДК).

Отдельные очаги распространения загрязненных почв, приуроченные к промышленным объектам и объектам размещения отходов, отмечаются в большинстве крупных и средних муниципальных и промышленных центров края.

##### Территории, загрязненные радиоактивными веществами

Радиационная обстановка на территории края имеет ряд особенностей. Среди них:

  - наличие девяти участков подземных ядерных взрывов в мирных целях на территории края (Эвенкийский и Таймырский районы);

  - повышенное содержание урана в породах, слагающих недра края, и связанных с этим рудопроявлений и ряда месторождений урана;

  - наличие многочисленных глубинных разломов земной коры, облегчающих поступление радона к поверхности земли.

Большое количество участков повышенной природной радоновой опасности находится в центральных и южных районах края. К ним относятся: уникальное по степени радоновой опасности с. Атаманово (источник радона не установлен), земельный участок в микрорайоне «Северный» в г. Минусинске, месторождение белых каолиновых глин «Компан» (добыча и использование этих глин в качестве минерального сырья запрещены), золошлаки Березовской ГРЭС, площадка бывшей обогатительной фабрики по переработке монацитовых руд (предприятие п/я 55), расположенная в пойме р. Тарака в 200 м от границы жилой зоны поселка Таежный Канского района.

К участкам, непригодным для проживания или пригодным при соблюдении определенных условий, относятся территории в районе:

  - острова Городской у левого берега Енисея в городской черте г. Енисейска;

  - пос. Усть-Ангарск на правом берегу Ангары напротив пос. Стрелка;

  - девяти участков подземных ядерных взрывов на территории края (Эвенкийский и Таймырский районы);

  - с. Комарово Канского района, где отмечается неудовлетворительное хозяйственно-питьевое водоснабжение;

  - мкр. «Северный» в городе Минусинске;

  - площадки бывшей обогатительной фабрики по переработке монацитовых руд в 200 м от границы жилой зоны п. Таежный Канского района.

Установленные ограничения приведены в описательном виде, при технически возможном варианте отражены в ГИС-версии проекта, а также показаны на соответствующих схемах. В Томе 8 «Приложения. Документация» содержатся перечни объектов с указанием установленных зон регламентированного пользования.

## Зоны размещения объектов капитального строительства. Характеристика основных промышленных зон и площадок

В таблице 4.5-41 приведены характеристики основных промышленных зон и площадок на территории края, с указанием местоположения, территориальных резервов, транспортного и инженерного обеспечения. Большая часть объектов капитального строительства регионального (и федерального) значения размещается в пределах данных зон. Информация приведена в соответствии с материалами института «Красноярский Промстройниипроект», выполненными в рамках субподрядного договора.

Таблица 4.5-42 Характеристики основных промышленных площадок

| Местоположение площадки и ее размер | Характеристика площадки | Транспорт | Инженерное обеспечение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ужур. Площадка I (250 га). Северная, расположена в 1 км от Ужура на землях совхоза "Искра" | Площадка свободная от застройки (земли заняты пашней, кустарниками, пастбищами). Рельеф площадки всхломленный, отмечены участки с островной мерзлотой. Несущими грунтами являются суглинки с расчетным сопротивлением 3 кг/см2 | Основной ж/д магистралью является дорога Ачинск-Абакан, дающая выход району на Транс-Сибирскую магистраль, в Новокузнецк и Тайшет. Ачинск-Ужур-Абакан - автодорога краевого значения. Для обеспечения площадки транспортом необходимо построить подъездной ж/д путь 5 км, развить станцию и автодороги (1,5 км) | Водоснабжение Источником хоз-питьевого водоснабжения города являются подземные воды – из скважин. Дебитом 60 л/сек. Для водоснабжения промплощадки необходимо построить второй водозабор в п. Кулун в 5 км от г. Ужура. Канализация Сброс стоков от коммунальных и промышленных предприятий осуществляется без очистки в р. Ужурку. Необходимо строительство единой системы канализации для г. Ужура и площадки I с полной биологической очисткой. Теплоснабжение Покрытие тепловых нагрузок г. Ужура осуществляется рядом мелких котельных, которые не имеют резерва и реконструкции не подлежат. Поэтому для теплоснабжения промплощадки необходимо построить новую котельную которая будет учитывать и растущие тепловые нагрузки г. Ужура. Электроснабжение Осуществляется от Красноярской энергосистемы через ПС "Ужурская", от которой на площадку I необходимо построить ЛЭП-110 кВ (двухцепную). |
| Минусинск. Площадка 540 га. Площадка расположена в 7 км южнее г. Минусинска на землях совхоза "Тагарский", на правом берегу Енисея. | Площадка свободна от застройки (неисп. с/х земли). Рельеф относительно ровный. Площадка не заболочена. Грунты – гравийно-галечные, допустимое давление 5-6 кг/см2 | Основная ж/д магистраль Южно-Сибирская (Абакан-Тайшет). Автодорога – Абакан-Кызыл. Для освоения площадки необходимо построить: 1. Грузовую станцию "заводская" 2. Подъездную ж.д. от ст. Минусинск до промплощадки (5 км) 3. Развитие станции Минусинск. Построить автодороги общей протяженностью ≈10 км | Водоснабжение Производственное и хозпитьевой водоснабжение промплощадки предлагается от водозаборных сооружений электро-технического комплекса с учетом их расширения Канализация Хозбытовая и производственная канализация для площадки решается путем расширения существующей системы канализации эл.-техн. комплекса. Теплоснабжение и электроснабжение Источник Минусинская ТЭЦ (645 Мв). Для покрытия тепловых нагрузок площадки предлагается расширение ТЭЦ. Для эл. нагрузок промплощадки необходимо построить: - двухцепную ЛЭП-220 кВ протяженностью 2 км; - выполнить реконструкцию п/ст Минусинк-Опорное. |
| Ачинск Площадка I (250 га) Расположена в 15 км к северу от ст. Ачинск-I | Площадка размещена на землях колхоза им. Ленина (земли свободны от застройки, заняты пашней, лугами и кустарниками). Рельеф площадки всхолменный. несущие грунты – суглинки и глины с расчетным сопротивлением 1-2 кг/см2 | Ж.д. транспорт: - Транссибирская ж.д. магистраль и ж.д. Ачинск-Абалаково, Ачинск-Абакан. Автодорожный: - Московский, Ачинский и Минусинский – тракты водным транспортом связь г. Ачинска с п. Бирилюссы. Воздушными линиями город связан всеми районами Красноярского края. Для обеспечения площадки транспортом необходимо построить: - подъездной ж.д. путь до промплощадки (0,9 км) - развить ст. Тимонино; - построить подъездную автодорогу (5 км) | Водоснабжение В настоящее время в городе действует центролизованная система водоснабжения. Для обеспечения площадки технической водой необходимо строительство водозаборных сооружений и водовода 7,7 км. Канализация Сброс сточных вод от промплощадки после полной биологической очистки и обезвреживания осуществляется в р. Чулым. Необходимо построить канализационный коллектор протяженностью 8 км. Электроснабжение Эл. снабжение г. Ачинска осуществляется от ЛЭП 220 кВ Назарово-Абалаково Красноярской энергосистемы. Для площадки I необходимо построить ЛЭП-220 кв от ГПП 500/220/110 протяженностью – 9 км. Теплоснабжение Площадки I – от ТЭЦ НПЗ, учитывая ее расширение. |
| Боготол. Площадка (450 га) Площадка восточная, расположена в 4,5 км от г. Боготол в 200 м к югу от Транссибирской магистрали | Площадка размещается на землях Боготольского совхоза и госземфонда (земли свободны от застройки, заняты пашней, редким лесом). Рельеф площадки в основном ровный. несущими грунтами являются суглинки с расчетным сопротивлением 1,5-2,0 кг/см2 | Ж/д транспорт: - Транссибирская железнодорожная магистраль. Автодорожный: транспортная магистраль Москва-Иркутск. Для обеспечения площадки транспортом необходимо построить подъездной путь от ст. Боготол до площадки длиной 6,0 км, предусмотреть развитие ст. Боготол. Построить подъездную автодорогу длиной 4,5 км | Водоснабжение Осуществляется из поверхностных вод р. Чулым. Для обеспечения водоснабжения площадки намечается создание единой системы хоз-питьевого водоснабжение Ачинска, Крытово, Боготола. Водозабор – из Верблюжегорского водохранилища. Канализация Хозбытовая и производственная канализация решаются строительством единой системы для промышленности и города, с очистными биологической очистки и сбросом стоков в р. Чулым. Электроснабжение Осуществляется от Красноярской энергосистемы. Предлагается построить двухцепную линию 110 кВ от существующей подстанции длиной 10 км и построить подстанцию 110/10 кВ на площадке. Теплоснабжение В городе множество мелких отопительных котельных. Для теплоснабжения города и площадки предлагается строительство единой котельной. |
| Большой Улуй. Площадка (650 га) восточная, состоящая из двух территорий, расположена в 11 км от Б. Улуя, в 12 км от ст. Тулат. | Земли принадлежат колхозу. Территория свободна от застройки. Рельеф площадки ровный. Несущими грунтами являются непросадочные суглинистые и песчано-суглинистые грунты, с расчетным сопротивлением 1-2 кг/см2. Сейсмичность 5 баллов. | Площадка расположена в 12 км от ст. Тулат железнодорожной линии Ачинск-Абалаково и вблизи местной автодороги Бобровка-Большой Улуй. Для развития площадки необходимо построить: - ж/д путь протяженностью 20 км; - автодорогу, связывающую с Б. Улуем протяженностью 19 км | Водоснабжение Единой централизованной системы водоснабжения нет. Хоз-питьевое водоснабжение площадки предлагается от объединенной системы водопровода Назарово-Ачинск-Критово из Верблюжегороского водохранилища. Производственное водоснабжение из реки Чулым с водозаборными сооружениями, насосными I и II подъема и сетями ≈ 14 км. Канализация Единой системы канализации нет. Для площадки предлагается: - строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой, далее сброс в р. Чулым; - сетей протяженностью 13,5 км. Электроснабжение Построить: двухцепную ЛЭП-220 кВ; ГПП-500-220/100, сети протяженностью ≈3 км. Теплоснабжение Централизованного т/источника нет. Для теплоснабжения площадки и с. Б. Улуй предлагается строительство ТЭЦ. |
| п. Суриково. Площадка I (720 га) расположена в 4,5 км к западу от ст. Суриково на землях Бирилюсского ЛПХ. | Территория свободна от застройки. Площадь занята лесом (береза, кедр). Заболоченность 15 %. Рельеф ровный, сейсмичность 5 баллов. Несущие грунты – суглинки и песчано-суглинистые с расчетным сопротивлением 1,0-1,2 кг/см2 | Площадка расположена в 4,5 км западнее ж/д дороги Ачинск-Боготол и от автодороги местного значения. Для развития площадки предлагается: - построить подъездной ж/д путь протяженностью ≈6 км; - развитие ст. Суриково; - построить подъездную автодорогу ≈11 км | Водоснабжение Единой системы хоз-питьевого водоснабжения нет. Водоснабжение осуществляется из отдельных ведомственных скважин (дебит 9 м3/сутки). Для развития площадки предлагается: - строительство водозабора ковшового типа с насосными станциями I-III подъема, водозабором из р. Кемчуг, Чулым. Канализация Отвод стоков осуществляется в выгребные ямы. Для площадки предлагается: - строительство очистных сооружений полной биологической очистки, далее сброс в р. Кемчуг; - коллектор ≈ 9 км. Электроснабжение - осуществляется от линии ВЭЛ-220 кВ Назарово-Абалаково Красноярской энергосистемы. Для развития площадки необходимо: - построить двухцепную ЛЭП-220 кВ протяженностью ≈2 км. Теплоснабжение Централизованной системы в п. Суриково нет. Для развития площадки предлагается строительство ТЭЦ. |
| п. Иланский Площадка (360 га) расположена в Северо-западной части города, занимает городские земли | Площадка временно передана под пашню совхозу. Рельеф площадки имеет общий уклон на юг и восток. Сейсмичность 6 баллов. Несущими грунтами являются суглинки и глины с расчетным сопротивлением 1,5-2 кг/см2 | Основная ж/д магистраль – Транссибирская. Через п. Иланский проходит Московский тракт-автодорога общесоюзного значения. Для освоения площадки предлагается построить: - подъездной ж/д путь от ст. Иланская протяженностью 3 км; - развить ст. Иланская; - построить подъездную автодорогу ≈4 км | Водоснабжение Централизованной системы водоснабжения в городе нет. Для освоения площадки предлагается: - хозпитьевое и производственное водоснабжение осуществить от водозаборных сооружений из р. Кан с насосными станциями II и III подъема; - строительство водовода ≈21 км. Канализация Централизованной системы канализации в поселке нет. Предлагается: - строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой стоков со сбросом их в р. Кан; - строительство канализационных насосных станций; - канализационного коллектора ≈25 км. Электроснабжение Осуществляется от Красноярской энергосистемы. Для освоения площадки необходимо построить двухцепную ЛЭП-110 кВ протяженностью 3,0 км. Теплоснабжение Централизованной системы теплоснабжения в поселке нет. Для развития площадки предлагается построить районную котельную. |
| п.г.т. Абан. Площадка I (450 га). Верховская, расположена в 13,5 км от Абана на северо-восток от автодороги Абан-Самойловка | Территория свободна от застройки. Рельеф площадки ровный, местами всхолмленный. Несущими грунтами являются макропористые суглинки с расчетным сопротивлением 1,0-1,5 кг/см2 | Основной транспортной магистралью является автодорога Канск-Абакан, Самойловка, проходящая от площадки – 4 км. Для освоения площадки необходимо выполнить: - построить от ст. Иланская ж/д протяженностью 90 км; - построить подъездную автодорогу протяженностью 9 км. | Водоснабжение Единой централизованной системы водоснабжения поселок не имеет. Предприятия поселка обеспечиваются водой из водозаборных скважин (дебит 3240 м3/сут). Водоснабжение поселка и площадки предлагается осуществить ил р. Бирюсы от водозаборных сооружений по водоводам суммарной длиной 63 км. Канализация Единой централизованной системы канализации в поселке нет. Хозбытовая и производственная канализация площадки и поселка решается строительством очистных сооружений полной биологической очистки с последующим сбросом в р. Почет через коллектор протяженностью 2-7 км. Электроснабжение Электроснабжение поселка осуществляется от ВАЛ-110 кВ Красноярской энергосистемы. Для освоения площадки предлагается строительство ЛЭП 220 кВ от намеченной ГПП-500/200 (протяж. ЛЭП-7,5 км). Теплоснабжение Теплоснабжение поселка и промпредприятий не централизованное, осуществляется от мелких котельных. Для освоения площадки предлагается строительство ТЭЦ. |
| с. Ирбейское Площадка I (200 га) расположена в 0,3 км южнее с. Первомайка, на землях колхоза им. 1 мая. Пашней занято 60 га. | Территория свободна от застройки. Рельеф площадки ровный. Сейсмичность 5 баллов. Несущими грунтами являются гравийно-галечниковые грунты. | Основная железнодорожная магистраль Абакан-Тайшет. Автодорожный транспорт – дороги областного и районного значения. Воздушная связь осуществляется через временный аэропорт самолетами Ан-2. Для обеспечения площадки транспортом необходимо построить подъездной ж/д путь длиной 6 км и построить автодорогу. | Водоснабжение Единой централизованной системы водоснабжения нет. Хозпитьевое водоснабжение села осуществляется из скважин и шахтных колодцев. Для водоснабжения площадки и поселка предлагается: - строительство водозаборных сооружений из р. Кан; - строительство сетей протяженностью 3,5 км Канализация Сброс стоков осуществляется в выгреба. Предлагается: - строительство единой системы для площадки и поселка с очистными сооружениями полной биологической очистки; - строительство сетей протяженностью 15 км. Электроснабжение Осуществляется от районной п/с 35/6 кВ. Предлагается: - расширить существующую подстанцию до мощности 110/35 кВ; - построить ЛЭП-110 кВ протяженностью 3 км. Теплоснабжение Централизованного источника нет. Для освоения площадки предлагается построить котельную |
| п. Тасеево Площадка (450 га) Северная, расположена в 9 км от с. Тасеево на землях Усольского лесхоза. | Территория свободна от застройки. Рельеф площадки ровный, имеется островная вечная мерзлота. Несущими грунтами являются микропористые суглинки с расчетным сопротивлением 1-1,5 кг/см2 | Единственной транспортной магистралью является автодорога областного значения Канск-Тасеево-Троицк, проходящая в 8 км от площадки. Для освоения площадки необходимо: - построить железную дорогу от ст. Абан до площадки протяженностью – 96 км; - построить скоростную автомагистраль до площадки протяженностью 7 км | Водоснабжение Единой системы водоснабжения нет. Водоснабжение осуществляется от шахтных колодцев и собственных водозаборных скважин. Для освоения площадки предлагается: - создать единую систему хоз-питьевого водоснабжения города и промплощадки Источником водоснабжения является р. Усолка. - производственное водоснабжение предлагается от нового водозабора, расположенного ниже поселка. Канализация Единой централизованной системы канализации нет. Хоз-бытовая и производственная канализация решается строительством единой системы с очистными сооружениями. с полной биологической очисткой далее сброс в р. Усолку. Электроснабжение Электроснабжение осуществляется от Красноярской энергосистемы мощностью 110 кВ. Для освоения площадки необходимо построить ЛЭП-220 кВ от намечаемой ГПП 500/200 кВ протяженностью 12 км. Теплоснабжение В настоящее время теплоснабжение осуществляется от мелких котельных и печей. Для централизованного снабжения поселка и площадки рекомендуется строительство единого теплоисточника |
| Большая Мурта Площадка (600 га) Расположена южнее 5 км пос. Б. Мурта в районе с. Пакуль, Тишно и Комарово, на землях колхозов "Советская Россия", "Сибирь". Площадка может быть рекомендована для размещения промпредприятий средней водоемкости, в связи с отсутствием достаточных водных ресурсов. | Рельеф площадки слабо всхолмленный. Несущими грунтами являются суглинки с расчетным сопротивлением 1:1,5 кг/см2. Пашней занято 40 % земель. | Ж/д, проходящая с южной стороны площадки находится на расстоянии 90 км. Автомобильная дорога Красноярск-Енисейск – в 750 м от площадки. Для освоения площадки необходимо: - построить подъездной ж/д путь длиной 98 км; - построить подъездную автодорогу протяженностью 6,5 км. | Водоснабжение Хозпитьевое и производственной водоснабжение промплощадки предлагается от существующей системы водоснабжения электротехнического комплекса с условием расширения мощности водозабора. Канализация Единой централизованной системы канализации нет. Для освоения площадки предлагается: - строительство единой системы для промышленности и города с очистными сооружениями полной биологической очистки стоков, далее сброс в р. Нижнюю Подъемную. Электроснабжение От п/ст 110/,5 кВ в п. Б. Мурта. Для площадки рекомендуется строительство ЛЭП-110 кВ, протяженностью 6 км. Теплоснабжение Единой централизованной системы в поселке нет. Рекомендуется строительство на площадке собственного теплоисточника |

Таблица 4.5-43 Характеристика производственных зон основных предприятий

| Наименование производственных зон основных предприятий | Инженерное обеспечение | Транспорт |
| --- | --- | --- |
| г. КРАСНОЯРСК 1. Северная производственная зона. Общая площадь промзоны – 1585 га; в т.ч. резерв - 531 га. - Красноярский завод тяжелых экскаваторов; - КИСК (комбинат индустриальных строительных конструкций); - ЗКПД (завод крупнопанельного домостроения) Инженерное обеспечение резерва аналогично вышеуказанным предприятиям (см. гр.4). | Теплоснабжение - от котельной КЗТЭ и от ТЭЦ-3 с прокладкой теплотрассы 2 Ø1000 мм Водоснабжение Хоз-питьевое: из открытого водозабора на р. Енисей Гремячий Лог с насосными станциями I-III подъема. Производственное: от ковшевого водозабора алюминиевого завода с расширением насосной станции, от насосной ст. I подъема КрАЗа. Канализация Производственно-бытовая: стоки отводятся на общегородские очистные сооружения, в перспективе строительство коллектора и расширение очистных сооружений. Ливневая: стоки отводятся в пруд-отстойник ливневых вод, после очистки – в оборотную систему Электроснабжение От подстанции "Ново-Красноярская" – 50 кВ и от ТЭЦ-3 | См. примыкания "Красноярск-II" Промышленная ст. "Экскаваторная" с подъездными путями от ст. "Экскаваторная" до ст. Коркино |
| 2. Северо-восточная производственная зона. Общая площадь промзоны – 3570 га; в т.ч. резерв – 110 га. - ОАО "Русал" Красноярский алюминиевый завод - ООО "КрАМЗ" - ООО "Кока-Кола" - филиал "Красноярская ТЭЦ-3" - АО "Железобетон" - АО "Сибдом" Инженерное обеспечение резерва аналогично вышеуказанным предприятиям (см. гр.4). | Теплоснабжение От ТЭЦ-3; от котельной КрАМЗа; от котельной КрАЗа Водоснабжение Хоз-питьевое: от водозаборных сооружений о. Татышева, о. Кубеково. Производственное: от водозаборных сооружений р. Енисей. Канализация Промбытовая: в главный городской коллектор с предварительной очисткой. Ливневая: бессточная система (частично), сброс в гравийный карьер, после отстойника. Электроснабжение: От ТЭЦ-3; подстанция 500/220 кВ "Красноярская-500" | См. примыкания ст. Красноярск-Северный обслуживает предприятие ст. Коркино, ст. Входная, ст. ТЭЦ-3 |
| 3. Производственная зона "Песчанка". Общая площадь промзоны – 490 га; в т.ч. резерв ≈ 150 га. - База УПТОК ПГО "Енисейнефтегазгеология"; - грузовой район № 3 речпорта; - завод по производству клееных щитов (СП. АО.КЛН). Инженерное обеспечение резерва аналогично вышеуказанным предприятиям (см. гр.4). | Теплоснабжение - от индивидуальной котельной; - от ТЭЦ-3. Водоснабжение - водозаборные сооружения на о. Татышево (в перспективе); - собственные скважины подземных вод (в настоящее время) Канализация Сброс на очистные сооружения п. "Песчанка" Электроснабжение - от ПС 110/10 кВ | Станция примыкания общей сети Красноярск-Северный, ст. Коркино, входная, предпортовая. |
| 4. Северо-западная производственная зона. Общая площадь промзоны = 1219 га, в т.ч. резервные территории общей площадью 35 га - АО "Зубр"; - маргариновый завод; - АО "Искра"; - Гормолзавод"; - дрожжевой завод. | Теплоснабжение От индивидуальных котельных: мясокомбината, маргаринового завода, эл. котельная "Западная" ТЭЦ-2; ТЭЦ-3 Водоснабжение - водозаборные сооружения о. Гремячий Лог" (хоз-питьевое и производственное водоснабжение). Канализация - промбытовая: стоки отводятся в северный коллектор ст. Красноярск, в ближайшие городские сети; - дождевая: - локальные очистные сооружения с последующим сбросом в промбытовую канализацию города. Электроснабжение ПС 110 кВ "Мясокомбинат" ПС 220 кВ "Геофизика" ПС 110 кВ Телевизорного завода ПС 220 кВ "Левобережная". | Ст. примыкания является ст. Бугач |
| 5. Производственная зона ст. Красноярск. Общая площадь промзоны – 156,6 га. Резервных территорий нет. - ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод"; - ФГУП "АПП "Радиосвязь"; - ОАО "ПО "Красноярский комбайновый завод"; - Завод лесного машиностроения. | Теплоснабжение От индивидуальных котельных, ЭВРЗ, комбайнового завода, от городских сетей ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Водоснабжение Хоз-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется от водозаборных сооружений о. Татышево, о. Пасадный. Канализация - производственно-бытовая: централизованные сети г. Красноярска. Ливневая: локальные системы дождевой канализации. Электроснабжение ПС 110 кВ – ЭВРЗ ПС 10 кВ - Полиграф | Станция примыкания – ст. Красноярск |
| 6. Юго-западная производственная зона. Общая площадь промзоны составляет 406 га. Резервных территорий в промзоне нет. - ОАО " Красфарма"; - мебельная фабрика; - Хлебозавод № 5; - Пивзавод; - АО "Балтика", "Пикра" | Теплоснабжение От индивидуальных котельных: ДОКа, - централизованное от ТЭЦ-2. Водоснабжение - хоз-питьевое: от водозаборных сооружений, расположенных на о. Отдыха; - производственное: грунтовые воды о. Пашенный; - от системы хоз-питьевого водоснабжения. Канализация - промбытовая: главный внегородской коллектор; - промливневая: после отстойника и очистных сооружений – сброс в р. Енисей. Электроснабжение ПС 110 кВ "ДОК" ПС 110 кВ "Юго-западная" ПС 110 кВ "Медпрепараты" ПС 110 кВ "ХМЗ" | Юго-западный промрайон обслуживается грузовой ст. Енисей |
| 7. Южная производственная зона. Общая площадь промзоны – 350 га. Резервных территорий в южной производственной зоне нет. - ХМЗ (химико-метал-лургический завод); - ОАО "Красноярский цемент"; - филиал "Красноярская ТЭЦ-2"; - Судоремонтный завод; - Порт Енисейского речного пароходства. | Теплоснабжение Централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1; ТЭЦ-2 Водоснабжение Хозпитьевое: от водозаборных сооружений на о. Отдыха. Производственное: от локальных водозаборных сооружений из инфильтрационных и поверхностных вод р. Енисея. Канализация Промбытовая: централизованная система г. Красноярска - промливневая: после отстойников и очистных сооружений стоки сбрасываются в р. Енисей Электроснабжение ПС 220/110 кВ "Правобережная" ПС 110 кВ ХМЗ ПС 110 кВ "Цемзавод" | Промрайон обслуживается грузовой станцией "Злобино" |
| 8. Юго-восточная промзона. Общая площадь промзоны – 2340 га, в т.ч. резерв – 30 га. - ООО "Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат"; - ПО "Красноярский химкомбинат "Енисей"; - Биохимзавод; - ЗАО "Сибтяжмаш"; - ЗАО "Сибэлектросталь"; - Шинный завод; - Завод РТИ (резино-технических изделий); - ФГУП "Красноярский машиностроительный завод" - филиал "Красноярский ТЭЦ-1"; - ОАО Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулирова" | Теплоснабжение - в основном централизованное от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, частично от индивидуальных котельных: "Сибтяжмащ", "Сибэлектросталь" Водоснабжение Хозпитьевое: от водозаборных сооружений островов. Верхнее и нижнее – Атамановский и о. Попово; производственное: от водозаборов расположенных на Ладейской протоке, на о. Отдыха, на о. Верхнее и нижне –Атамановском. Канализация Промбытовая:: через внегородской коллектор на городские очистные сооружения в д. Шумково, затем в р. Енисей. Промливневая: сброс в р. Енисей. Электроснабжение ГПП-110 кВ "Енисей" ПС 110 кВ ЦБК ПС 220/110 кВ "Заводская" ПС 110 кВ – "Энергетик" ГПП1-ГПП3 Красмаша, шины 6 кВ-ТЭЦ1 | Промзона обслуживается грузовой внеклассной ст. Базаиха |
| 9. Северо-восточная производственная зона. Общая площадь 380 га. Резервных территорий нет - Ст. Красноярск II - ООО "Кока-Кола" Красноярск-Боттлерс - Объекты коммунально-складского назначения | Теплоснабжение Централизованное от ТЭЦ-3 Водоснабжение Хоз-питьевое и производственное водоснабжение производственной зоны осуществляется от городской системы водоснабжения, от водозаборных сооружений на о. Татышево и "Гремячий Лог". Канализация Промбытовые сточные воды от предприятий зоны отводятся в ближайшие городские сети. Дождевая канализация: - дождевые стоки по магистральному коллектору отводятся в прудоотстойник, далее в коллектор промбытовой канализации КЗТЭ. Электроснабжение от ПС 110 кв "Юбилейная" | Станция примыкания "Красноярск-II" |
| г. СОСНОВОБОРСК Сосновоборская производственная зона. Общая площадь производственной зоны – 1000 га., в т.ч. резервных – 500 га - ОАО филиал Красноярская генерация "Сосновоборская ТЭЦ"; - ООО "Мастер Холдинг" (холдинг. оборудование); - ООО КЗ "Европласт"; - ООО "Делси-С"; - ОАО "Красноярский завод прицепной техники". | Теплоснабжение Централизованное – от Сосновоборской ТЭЦ Водоснабжение Хозпитьевое: от водозаборных сооружений инфильтрационного типа, размещаемых на о. Есаульском. Производственное: от поверхностных водозаборных сооружений на р. Енисей. Канализация Промбытовая: полная биологическая очистка, далее сброс в городскую сеть. Ливневая: ливневые стоки после пруда-отстойника перекачиваются в сеть промбытовой канализации города. Электроснабжение От Сосновоборской ТЭЦ ПС 220/110/10 кВ "Узловая" | Обслуживание предприятий промзоны осуществляется с заводской ст. Терентьево в составе 5 путей |
| г. МИНУСИНСК Минусинская производственная зона Общая площадь производственной зоны – 1000 га, в т.ч. резерв в районе электротехнического комплекса размером – 540 га. - ОАО "Электротехнический комплекс"; - филиа "Минусинская ТЭЦ". | Теплоснабжение Централизованное от ТЭЦ Водоснабжение Хоз-питьевое: предрусловые воды р. Енисей, от водозаборных сооружений инфильтрационного типа Производственное: поверхностные воды р. Енисей, от водозаборных сооружений ковшового типа на правом берегу реки. Канализация Предусматривается полная биологическая очистка на очистных сооружениях эл. технического комплекса, далее сброс в р. Енисей. Электроснабжение От Минусинской ТЭЦ Красноярской Энергосистемы. | Промзона обслуживается жел. дорож. ст. Минусинск |
| г. КАНСК 1. Юго-западная производственная зона. Общая площадь территории – 131 га, в т.ч. резерв – 37 га. - Городское пассажирское автотранспортное предприятие; - Кондитерская фабрика; - ЗАО "Каннский биохимический завод"; - ООО "Каннский завод "БИОЭТАНОЛ" - "Холодильник Росмясомолторг". | Теплоснабжение - Канская ТЭЦ; - мелкие индивидуальные котельные Водоснабжение Хозпитьевое: - поверхностные воды р. Кан с фильтровальной станцией; - подрусловые воды р. Кан Производственное: - от промводозаборов биохимзавода и ТЭЦ Канализация - централизованная система промбытовой канализации с биологической очисткой и выпуском в р. Канн Дождевой канализации нет. Электроснабжение ПС 110/10 кВ "Юго-Западная", подстанция подключается к ВЛ 110 кВ Канск-Опорная – Юго-Восточная. | Станцией примыкания для предприятий Юго-западного промрайона является станция Канск-Енисейская |
| 2 Северо-западная производственная зона. Общая площадь территории 476 га, в т.ч. в промзоне имеются резервные территории общей площадью 47 га. Инженерное обеспечение резерва аналогично предприятиям промзоны. - Завод хромовых кож; - Завод металлоконструкций; - Завод бытовой химии; - мясокомбинат. | Теплоснабжение централизованное от Канской ТЭЦ; - от индивидуальных котельных Водоснабжение Хоз-питьевое: - от системы хоз-питьевого водоснабжения г. Канска. Промводоснабжение: - водозабор открытого типа из р. Канн Канализация Промбытовая: - сброс на общегородские очистные сооружения и далее в р. Канн Лимневая: - ливневые стоки сбрасываются в р. Канн Электроснабжение ПС 110/35/10 кВ. которая запитывается от ПС "Канская - Опорная" | Основной ж.д. магистралью является "Транссибирская. Станция примыкания Канск-Енисейская |
| г. НАЗАРОВО 1. Назаровская производственная зона. Общая площадь территории – 261 га, в т.ч. имеются резервные территории общей площадью – 70 га. Инженерное обеспечение резерва аналогично предприятиям промзоны. - Назаровская ГРЭС; - Завод по производству керамзита "Катэкэнергопромстрой"; - Завод теплоизоляционных изделий и конструкции АО "Союзэнергозащита"; - Завод ЖБИ (з/д железобетонных изделий); - Завод крупнопанельного домостроения. | Теплоснабжение - централизованное от Назаровской ГРЭС, - котельная Назаровского угольного разреза; - котельная молочно-консервного комбината Водоснабжение Хоз-питьевое: - от водозаборных сооружений из р. Чулым. Производственное: - от промводозабора ГРЭС. Канализация Промбытовая: - городские очистные сооружения полной биологической очистки с учетом их расширения; - дождевые сточные воды после отстаивания перекачиваются в городской коллектор промбытовой канализации. Электроснабжение Основным источником, обеспечивающим питание потребителей промзоны является Назаровская ГРЭС | Обслуживание промпредприятий осуществляется грузовой станциией Назарово, ст. Болотная и ж/д магистралью Ачинск-Абакан |
| г. ШАРЫПОВО 1. Шарыповская производственная зона (зона БГРЭС-1) - Филиал "Березовской ГРЭС ОАО "ОГК-4". Общая площадь 4193 га. Резервные территории предназначены для размещения объектов энергетики, в т.ч. - ООО "КУ "Востокэнергомонтаж"; - ОАО "Электросибмонтаж" (база); - ОАО "Катэкэнергострой" (база). | Теплоснабжение Хоз-питьевое: - из реки Чулым, путем строительства ковшевого водозабора, водопроводных очистных сооружений, водовода, насосных станций. Техническое: - водоснабжение принято оборотным с водохранилищем-охладителем сооружаемым на р. Берсии (расход воды 200 м2/сек). Канализация - вариант очистки стоков на раздельных очистных сооружениях с возвратом их в систему производственного водоснабжения предприятий. Электроснабжение - от подстанции 220 /110 кВ "Шарыповская" | Обслуживание площадки от ж.д. ст. Шарыпово |
| 6.2 Шарыповская производственная зона (район бывшего промузла). Общая площадь территории 320 га, в т.ч. имеются резервные территории общей площадью 88 га. - Районные производственно-комплектовочные базы топливноэнергетического комплекса; - Производственные базы строительства топливно-энергетического комплекса. | Теплоснабжение - централизованное от Березовской ГРЭС-1; - от котельной РПКБ Водоснабжение - от водозаборных сооружений водохранилища Березовской ГРЭС-1 Канализация Хозбытовая: - сброс очищенных стоков в водохранилище Березовской ГРЭС. Ливневая: - в пруд-накопитель. После очистки используются на технические нужды. Электроснабжение - от узловой ПС 220/110 кВ "Шарыповская" | Обслуживание предприятий промзоны осуществляется станцией "Районная" |
| г. Ачинск 1. Ачинская производственная зона. Общий размер территории – 560 га, в т.ч. резервные территории ≈250 га. - ОАО "Глиноземсервис"; - ОАО "Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании; - филиал "ТЭЦ НПЗ". | Теплоснабжение - централизованное от ТЭЦ-3 Водоснабжение Хозяйственно-питьевое: от ковшевого водозабора АГК на р. Чулым. Промышленное: - от водозаборных сооружений на р. Чулым. Канализация - сброс очищенных стоков в р. Чулым Ливневая: - сброс в пруд-накопитель. После очистки используется на технические нужды. Электроснабжение - от ЛЭП-220 кВ Назарово-Абалаково Красноярской энергосистемы. | Подъездной путь от ж.д. дороги Ачинск-Абалаково |

Транспорт и связь Красноярского края (Статистический сборник,№5-2). Красноярск 2008, Красноярскстат

С учетом данных Лесного плана Красноярского края т2. кн. 2, Красноярск, 2008

Данные приведены по материалам института экономки СО РАН, Новосибирск. Отчет по субподрядной теме

По данным статистики и отраслевым данным. Транспорт и связь красноярского края,

(Статистический сборник, № 5-2)г. Красноярск, 2008