| Название объекта, Местоположение, Сроки строительства | Краткая характеристика производства как источника выбросов | Прогнозируемый объем выбросов | Класс вредности, размеры СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Богучанский газоперерабатывающий завод Богучанский район (расч.срок) | При эксплуатации завода планируется производство 23 млрд.куб.м. метана, 175 млн. м3. гелия в год. В зависимости от состава исходного газа технологией будет предусмотрено удаление солей, воды, серы, меркаптанов. Выбросы основной части вредных веществ в атмосферу предполагаются при сжигании газов в факельных установках | 40 000 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Богучанский алюминиевый завод, Богучанский район (1 очередь) | Объем производства алюминия составит 600 тыс.тонн/год. Загрязнение атмосферы происходит: в процессе электролиза, который сопровождается выделением значительного объема фтористых соединений из фтористых солей (планируемый объем потребления 12 тыс.тонн/год), которые предварительно смешиваются с глиноземом в процессе производства обожженных анодов (объем производства 350 тыс.тонн/год), состоящих из нефтяного кокса и каменноугольного пека, что сопровождается выбросом значительного количества диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота При неблагоприятных метеорологических условиях существует высокая вероятность распространения ареала с повышенным уровнем загрязнения воздуха за пределы СЗЗ. Радиус зоны влияния выбросов завода составит 24 км. Возможное расширение производства алюминия до 1 млн.тонн приведет к пропорциональному увеличению объема выбросов, потребует увеличения СЗЗ, ориентировочно до 3000 м с наветренной стороны, приведет к расширению зоны влияния выбросов. | 25 800 тонн/год | 1 класс (1500 м) |
| Тагарский железорудный ГОК, Кежемский район (расч.срок) | Объем переработки руды составит порядка 7,5 млн.тонн с последующим производством до 3,3 млн. тонн железорудного концентрата, 3,2 млн. тонн окатышей, 2,0 млн. тонн – сляба. Выбросы при производстве концентратов аналогичны. При производстве окатышей применяются процессы термической обработки концентратов, которые могут представлять серьезную опасность для окружающей среды | 15 000 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Мотыгинская (Кокуйская) ТЭС, Мотыгинский район (1 очередь) | Предполагается строительство теплоэлектростанции на базе кокуйских углей мощностью 660 МВт. Выделение загрязняющих веществ в атмосферу происходит при сжигании угля. | 15 000 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Раздолинский периклазовый завод (расширение) Мотыгинский район, (1 очередь) | Планируется добывать до 160 тыс. тонн магнезита (при существующем уровне добычи 20-30 тыс.тонн) с, выпуском магнезиальных порошков до 23 тыс. тонн/год. На магнезитовых заводах пылеобразование происходит при дроблении, обжиге, транспортировочно-перегрузочных операциях. Наибольшую опасность для окружающей среды представляет процесс обжига магнезитовой руды при котором выделяется значительное количество диоксида серы, оксида углерода, пыли с высоким содержанием магния и других вредных примесей. | 12 000 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Новоангарский железорудный ГОК, Мотыгинский район (расч.срок) | Ориентировочные объемы переработки железной руды составят до 20 млн.тонн/год. Обогащение руды осуществляется преимущественно механическими методами. К главным процессам обогащения руды относятся измельчение руды, который сопровождается интенсивным пылеобразованием. | 11 000 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Юрубчено-Тохомская группа нефтегазовых месторождений, Эвенкийский район (1 очередь) | В процессе эксплуатации объектов нефтегазового комплекса в атмосферу выделяется более 20 различных загрязняющих веществ, основными из них по объему выбросов являются, углеводороды, оксиды азота, сажа, сернистый ангидрид. | 7100 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Лесохимический комплекс «Ангара Пейпа», Енисейский район, (1 очередь) | Годовой объем производства ЛХК составит 900 тыс.тонн. хвойной беленой крафт-целлюлозы, 60 тыс. тонн бумаги санитарно-гигиенического назначения, 220 тыс. тонн химико-термомеханической массы, 640 тыс.тонн картона. Основная часть выбросов выделяется в процессе производства крафт-целлюлозы, где в качестве реагента используются сульфаты (MgSO4 и др.), вследствие чего на различных этапах производства происходит выделение в атмосферу опасных и сильно пахнущих соединений содержащих серу, (сероводород, оксид серы), а также значительно более опасных сераорганических соединений (метилмеркаптан CH3SH,). В процессе хлорного отбеливания целлюлозы возможно выделение высокотоксичных и трудноопределяемых хлорорганических соединений. | 6 000 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| Богучанский лесопромышленный комплекс, Богучанский район(1 очередь) | Богучанский ЛПК будет включать полный цикл производств по химико-механической переработке древесины: целлюлозный завод и завод по производству плит МДФ. Мощность целлюлозного завода – 850 тыс. тонн сульфатной целлюлозы и 500 тыс. тонн крафтлайнера (картона); завода по производству плит МДФ – 250 тыс. куб. м в год, производство пиломатериалов – 700 тыс.куб.м в год. Воздействие на атмосферу процесса производства целлюлозы аналогично планируемому заводу в Лесосибирске. | 5 600 тонн/год | 1 класс (1000 м) |
| ЗИФ на месторождении Благодатное, Северо-Енисейский район (1 очередь) | Переработка руды - до 6 млн.т. в год, производство золота - 13,2 т. в год. В составе загрязняющих веществ преобладают взвешенные вещества (твердые выбросы при дроблении золотоносной породы), а также в незначительном количестве диоксид серы, оксиды азота, оксиды углерода. Термическая обработка сырья не применяется. | 5 000 тонн / год | 1 класс (1000 м) |

Таблица 3.4-1 Прогноз изменения объемов выбросов по макрорайонам

| Название макрорайонов | Объем выбросов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий 2007 | I очередь 2018 | Расчетный срок 2030 |
| Северный | 2006,2 | 1353,2 | 485,2 |
| Приангарский | 37,1 | 99,7 | 145,7 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

Приведено путем сопоставления с эколого-экономическими показателями объекта аналога Оренбургского ГПЗ

По материалам проекта ОВОС Богучанского алюминиевого завода

Рассчитано путем сопоставления с эколого-экономическими показателями объекта-аналога ГОК «Карельский окатыш» (республика Карелия)

На основе сопоставления с эколого-экономическими покзателями объекта-аналога Ново-Иркутская ТЭЦ (мощностью 655 МВт)

Рассчитано путем экстраполяции существующих объемов выбросов, добычи магнезита и производства периклаза

Рассчитано путем сопоставления с эколого-экономическими показателями объекта-аналога Коршуновский ГОК (Иркутская область)

По оценкам НП Экологический центр РОПР

Объем выбросов приведен на основании сопоставления с эколого-экономическими показателями объекта-аналога Усть-Илимского ЛПК

Объем выбросов приведен по материалам ОВОС Богучанского ЛПК, http://www.kraslesinvest.ru/news/ovos